NOTICE D’IMPACT

POUR DEMANDE DE SUBVENTION

Nom du demandeur : Mr Alain Martin gérant du GF du Ruisant Communes : Malleval et Rovon Lieu-dit : le Ruisant N° des parcelles : Malleval : C234, C235, C236, C249, C250 Rovon : C1, C2, C14, C15, C16, C17, C18, C24, C21, C22, C28, C29, C30, C31, C34, C35, C44 Surface totale : 60 ha

I – ETAT DES LIEUX AVANT TRAVAUX

1 situation de la (des) parcelle(s)

Milieux physique :

Altitude : de 800 m à 1100m pour les travaux

Exposition : Nord Ouest et Sud Est

Pente en travers du terrain : 40% en moyenne pour les travaux

Les travaux projetés se situent en zone :  urbanisée  x boisée  agricole : 100 % boisée

Les parcelles sont-elles situées à proximité de cours d'eau permanent ?  OUI

Si oui, lesquels ? Le Ruisant

Les parcelles sont-elles situées à proximité de captages en eau potable ?  Non

Si oui, préciser le périmètre de protection concerné et situez la desserte sur le plan ci contre:

Milieu naturel :

- Type de peuplement : futaie pour les résineux et taillis pour les feuillus

- Essences principales : Sapin, Epicéa, Hêtre

- Diamètre moyen des bois : 30 cm

- Espèces remarquables présentes sur les parcelles : If

- Les parcelles visées par le projet sont-elles situées dans une zone protégée ?  Non

Si oui, préciser :

- Les parcelles visées par le projet sont-elles situées dans des zones répertoriées pour leur intérêt ?   Oui

Si oui, préciser :

- Znieff de type 2 : Chaînons septentrionaux du Vercors

- PNR du Vercors

Contraintes administratives et foncières

- Situation foncière des terrains traversés, accords obtenus :

Propriété privé du GF du Ruisant

Chemin communal de Malleval : accord de la mairie.

Chemin communal de Rovon : accord de la mairie

- Autorisations nécessaires au titre d'autres réglementations (extraction de matériaux, etc...)

Traversée du Ruisant : Pont

II – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

| Nature des éléments à prendre en compte (Paysages, Cours d’eau, zone humide, Espèces protégées, habitat et espèces d’intérêt communautaire concernés, Risques naturels…) | Impact potentiel des travaux | Action de préservation ou d’atténuation prévue | Effet attendus et nature du bilan |
| --- | --- | --- | --- |
| Paysage | L’impact paysager : Les travaux sont situés en forêt sauf sur un tronçon dont celui-ci traverse une prairie. Ce dernier reprend le tracé de la voie communale et les pentes en travers sont faibles. | - Coupe d’emprise à minima - Travaux de terrassement soignés - Ecrêtement des têtes de talus pour favoriser une bonne stabilité - Application d’un traitement irrégulier sur l’ensemble des peuplements - Faible terrassement sur le tronçon « prairie ». Reprise d’un chemin existant | Impact paysager minimisé |
| Espèce protégée : | Pas d’impact. Le relevé floristique n’a révélé aucune espèce protégée | La reprise de chemin sur une grande partie du tracé limite les terrassements et donc les surfaces travaillées | Pas d’impact |
| Risque naturel : érosion, glissement de terrain, chute de pierre | Travaux situés hors zones d’instabilité | Le traitement irrégulier garantira un état boisé en permanence | La présence d’arbres à différents stades de maturité et une diversité dans les essences garantissent un maintien boisé des surfaces traversées qui limitera l’érosion, stabilisera le sol et arrêtera les chutes de pierre. |

III – JUSTIFICATION DU PROJET PAR LE DEMANDEUR :

Le GF du Ruisant d’une surface totale de 184 ha n’est actuellement desservi que pour 130 ha. L’objectif est de compléter la desserte réalisée en 2016 pour

- desservir les 60 ha de peuplement de belle venue.

- gérer durablement les forêts ainsi desservies ;

- améliorer les conditions de travail des bûcherons, débardeurs et des exploitants, tout en rationalisant l’organisation des chantiers ;

- maîtriser les coûts d’intervention et de production de bois, d’augmenter la valeur des bois sur pied, et de valoriser des produits actuellement très peu valorisés

car difficilement accessibles (bois de chauffage, chablis….) ;

- dynamiser la filière bois locale en diminuant les couts de mobilisation des bois.

Ce projet complète la desserte du GF de la vallée du Ruisant par la création de 2 routes forestières de 850 ml, de 1 place de dépôt et de retournement et de 5 350 ml de pistes de débardage.

Nom, qualité et signature du rédacteur

Jean René LORANG – Maitre d’œuvre

CREATION DE DESSERTE FORESTIERE

FICHE COMPLEMENTARE

Travaux d'équipement à objectif principal de production

1 Définition du projet

- Nom du projet : Desserte du GF du Ruisant

|  | Longueur (m) | Largeur chaussée (m) | Pente en long Moyenne et maxi |
| --- | --- | --- | --- |
| Création de route structurante | 850 ml | 4m | Moyenne : 7% Maxi : 16% |
| Création de piste | 5 350 ml | 3,5m | Moyenne : 15% Maxi : 28% |

Equipements annexes indispensables :

Fossé (m) : 50 ml  -  Empierrement (m) : 850 ml

places de dépôt et retournement (nbre et surface) : 1 place - 800 m2,

Ouvrages d'art (détailler) :

- Pont pour traverser le Ruisant ( cf demande autorisation de travaux )

Résorption de point noir (détailler) : 0   -   Surface desservie grâce à la suppression du point noir : 0 ha

| Parcelles | Peuplements / essence | Surface desservie (ha) | Surface nouvellement desservie * (ha) | Volume nouvellement desservi sur 5 ans ** (M3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parcelles forestières 3, 6, 7, 8 | Peuplements résineux (sapin,Epicéa) Peuplements mélangés : Hêtraie sapinière | Total : 20 ha Total : 20 ha | Total : 20 ha Total : 20 ha | 1ere éclaircie prélevant 25 % du volume environ 1500 m3 Eclaircie prélevant 25 % du volume environ 1000 m3 |

* la surface nouvellement desservie correspond aux peuplements dont l’exploitation nécessitera, grâce à la desserte, moins de1000 m de traîne.

** volume issus des peuplements nouvellement desservis dans le cadre d’une gestion durable pour les 5 ans suivants la

réalisation de la desserte

2 Conditions d'éligibilité

Conformité avec le schéma de desserte :

 non   Si oui , référence du massif et du projet :

Opération prévue dans le document de gestion (Aménagement, PSG) : oui.

3 . Amortissement :

| Calcul de la durée de l’amortissement | Bois d’Oeuvre |  | Bois Industrie -Energie |  | Total A*B + B*C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A m3/an | B Euros/m3 | C m3/an | D euros/m3 |  |
| Revenus actuel de la zone desservie Avant l’investissement (1) | Plus de 2 km de traine | Plus de 2 km de traine | Plus de 2 km de traine | Plus de 2 km de traine | 0 |
| revenus escomptés de la zone desservie après l'investissement (2) | 200 | 40 | 200 | 20 | 12 000 |
| plus value estimée brute : (2) - (1) |  |  |  |  | 12 000 |
| plus value estimée nette 2) - (1) - (entretien annuel en euros) |  |  |  |  | 11 500 |
| Durée d'amortissement = 108 385 = 9.5 années 11 500 |  |  |  |  |  |

J’atteste l’exactitude de ces données et m’engage à fournir les justificatifs en ma possession à la demande du service instructeur.

Fait à                            le                          .

Signature du demandeur