Département du Rhône (69)

Commune de Nuelles

Syndicat Intercommunal d’Assainissement
du Bassin de L’Arbresle

Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle

Elaboration du zonage des eaux pluviales
et mise à jour du zonage d’assainissement

Projet de zonage valant dossier d’enquête publique

Dossier 110925/MB											Décembre 2012/V1

Suivi de l’étude

Numéro de dossier :

110925/MB

Maître d’ouvrage :

Commune de Nuelles / Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Bassin de l’Arbresle

Assistant au Maître d’ouvrage :

-

Mission :

Elaboration du zonage des eaux pluviales et mise à jour du zonage d’assainissement

Avancement :

Dossier d’enquête publique

Date de réunion de présentation du présent document :

-

Modifications :

| Version | Date | Modifications | Rédacteur | Relecteur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | 17/12/2012 | Document initial | M. WIRZ | - |

Contact :	Nom et signature du chef de projet :

Réalités Environnement

165, allée du Bief – BP 430

01604 TREVOUX Cédex

Tel : 04 78 28 46 02

Fax : 04 74 00 36 97

E-mail : environnement@realites-be.fr

Sommaire

Présentation de la collectivité	11

I.	Généralités	13

II.	Milieu physique	13

III.	Réseau hydrographique	14

IV.	Documents cadre de la gestion de l’eau	15

IV.1.	SDAGE Rhône Méditerrannée	15

IV.2.	Contrat de rivières Brévenne-Turdine	15

IV.3.	Zones sensibles à l’eutrophisation	15

V.	Documents d’urbanisme	16

V.1.	Document d’urbanisme communal	16

V.2.	SCOT de l’Ouest Lyonnais	16

Mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées	17

I.	Objectifs, enjeux et réglementation	19

I.1.	Objectifs	19

I.2.	Rappels règlementaires	20

II.	Etat des lieux de l’assainissement collectif	22

II.1.	Organisation locale de l’assainissement collectif	22

II.2.	Présentation du réseau d’assainissement	22

II.3.	Dysfonctionnements	23

II.4.	Présentation de l’unité de traitement	23

III.	Etat des lieux de l’assainissement non collectif	24

III.1.	Organisation locale de l’assainissement non collectif	24

III.2.	Diagnostic des installations	24

III.3.	Faisabilité de l’assainissement non collectif	25

III.4.	Scénarios de raccordement	25

IV.	Programme de travaux relatif au système d’assainissement des eaux usées	26

IV.1.	Déversoir d’orage entre la route du Moulin et la route de Provence	26

IV.2.	Regard d’eaux usées au droit de la RD 76	28

V.	Zonage d’assainissement des eaux usées	29

V.1.	Zones en assainissement collectif	29

V.2.	Zones en assainissement non collectif	30

V.3.	Cartographie	33

Elaboration du zonage des eaux pluviales	35

I.	Rappels réglementaires	37

II.	Etat des lieux de l’assainissement pluvial	39

II.1.	Organisation du système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales	39

II.2.	Système de collecte des eaux pluviales	39

II.3.	Dysfonctionnements	39

II.4.	Diagnostic du réseau pluvial	40

III.	Programme de travaux relatif au système de gestion des eaux pluviales	41

III.1.	Principe	41

III.2.	Secteur de la route du Moulin	41

III.3.	Secteur du chemin de la Chevrotte	42

III.4.	Secteur du hameau « Foncin »	44

III.5.	Secteur du hameau « Les Bruyères »	45

III.6.	Secteur du hameau « Le Soly »	47

III.7.	Correction des anomalies ponctuelles	47

IV.	Modalités de financement	50

IV.1.	Financement public	50

IV.2.	Financement privé	53

V.	Zonage des eaux pluviales	54

V.1.	Principes	54

V.2.	Outils de gestion des milieux aquatiques	54

V.3.	Synthèse des outils de gestion	57

V.4.	Orientations de gestion	58

V.5.	Cartographie	70

VI.	Conclusions	72

Annexes

Annexe 1 : Plan des réseaux

Annexe 2 : Listing des modifications apportées au zonage d’assainissement

Annexe 3 : Projet de zonage d’assainissement

Annexe 4 : Projet de zonage eaux pluviales

Annexe 5 : Ouvrages de gestion des eaux pluviales

Avant-propos

Dans le cadre de la révision de son document d’urbanisme, la commune de Nuelles a souhaité engager une réflexion concernant la gestion des eaux pluviales sur son territoire au travers de l’élaboration du zonage des eaux pluviales.

Cette étude, confiée au bureau d’études Réalités Environnement, a permis de répondre à la problématique du ruissellement des eaux pluviales sur le territoire communal mais également de se conformer au Plan de Prévention des Risques Inondations de la Brévenne et de la Turdine récemment approuvé.

Par ailleurs, afin de compléter les annexes sanitaires du document d’urbanisme, le Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Bassin de L’Arbresle, compétent en termes d’assainissement collectif sur le territoire de Nuelles, a missionné Réalités Environnement pour la mise à jour du zonage d’assainissement. A noter que la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle porte la compétence assainissement non collectif.

Afin d’assurer une cohérence en termes de gestion de des eaux usées et des eaux pluviales et afin de se conformer au Code Général des Collectivités Territoriales, les enquête publiques du zonage d’assainissement et du zonage des eaux pluviales sont engagées conjointement. L’enquête publique est portée par la commune de Nuelles.

Le présent rapport constitue le projet de zonage valant dossier d’enquête publique.

Présentation de la collectivité

# Généralités

La commune de Nuelles se situe dans le département du Rhône, à environ 5 km au Nord de L’Arbresle, 25 km au Nord-ouest de Lyon et 25 km au Sud-ouest de Villefranche-sur-Saône.

La collectivité appartient à la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle (CCPA).

Le territoire communal s’étend sur une superficie d’environ 2,02 km².

Au dernier recensement officiel de 2009, la commune comptait 643 Nuellois. Après une baisse entre 1962 et 1968, la population augmente de manière continue depuis 1968 avec un taux d’évolution annuel moyen de 2,4%.

La commune de Nuelles ne constitue pas un pôle touristique majeur. Les affluences saisonnières de population liées aux activités touristiques sont très limitées.

L’habitat de la commune s’organise autour de différentes zones d’habitat, plus ou moins marquées (Le Bourg, Les Bruyères, Le Moiré, le Soly, Le Guérin). Le reste du territoire présente de petits hameaux diffus regroupant quelques habitations (Foncin, Le Munard, etc.).

La commune compte 229 logements (INSEE 2006), dont plus de 92 % de résidences principales. Le nombre moyen d’habitants par logement est de 2,8.

# Milieu physique

Le territoire communal est majoritairement occupé par des zones agricoles (terres représentant     27,3 % du territoire). Les vignobles représentent une part non négligeable des terrains (20,8 %). Les près sont eux aussi fortement présents sur le territoire communal (21,5 %). Les zones urbanisées ne représentent que 6,9 % de l’occupation des sols et les bois 0,6 %. Le reste du territoire est marqué par la présence de vergers, de landes ou de jardins.

Le territoire communal présente une topographie marquée, notamment à proximité des cours d’eau et talwegs. Le point haut de la commune, situé au Nord, culmine à une altitude de 299 m NGF. Le point bas, situé au Sud-est, en bordure de la Brévenne, atteint 211 m NGF. La partie Sud de la commune présente les pentes les plus importantes, principalement comprises entre 10 et 17 %. La frange Ouest du territoire présente des pentes de l’ordre de 5 % et la partie Nord des pentes inférieures à 5 %. A proximité des talwegs du territoire communal, les pentes peuvent atteindre localement plus de    20 %.

La commune de Nuelles est située à proximité de Tarare. Le secteur présente une pluviométrie variable en fonction de l’altitude : entre 700 et 1 000 mm/an. La moyenne nationale se situant aux alentours de 850 mm/an.

Le contexte géologique de la commune est constitué de plusieurs faciès différents. La partie Sud de la commune repose sur des formations de basaltes et de roches volcaniques. Une grande partie de la commune est caractérisée par la présence d’une formation de marne et de grés grossiers. Des formations alluviales sont retrouvées à l’Ouest de la commune ainsi qu’au Nord-est et à proximité de la Brévenne. Enfin, une partie du Nord de la commune repose sur une formation de calcaire. D’une manière générale, le sol de la commune de Nuelles, caractérisé principalement par des formations de marnes, grès et autres roches sédimentaires ainsi que des formations de basaltes, dolérites et autres roches vocaniques, semble présenter une capacité d’infiltration variable. Dans certains cas, l’infiltration des pluviales pourrait s’avérer être une solution de gestion intéressante.

Le territoire communal est dépourvu de ressources en eaux souterraines notables. Aucun captage destiné à l’eau potable n’est recensé sur la commune.

La commune se situe en dehors de tout périmètre de zones naturelles remarquables et notamment de zones Natura 2000.

# Réseau hydrographique

Le réseau hydrographique local s’organise autour du ruisseau du Moulin et de son confluent la Brévenne.

Les débits de référence de la brévenne sont synthétisés dans le tableau suivant (Banque HYDRO) :

| La Brévenne | Débit moyen interannuel (module) (m³/s) | QMNA5 (m³/s) | QJ (crue) - Fréquence quinquennale (m³/s) | Débit spécifique Fréquence quinquennale (l/s.ha) | QJ (crue) - Fréquence décennale (m³/s) | Débit spécifique Fréquence décennale (l/s.ha) | QJ (crue) - Fréquence cinquentennale (m³/s) | Débit spécifique Fréquence cinquentennale (l/s.ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sain-Bel | 1,49 | 0,055 | 33 | 1,5 | 41 | 1,9 | 60 | 2,7 |

Les débits de crue générés par le ruisseau du Moulin sont présentés dans le tableau suivant (Réalités Environnement) :

| Bassin versant Confluence avec la Brèvenne 3,53 km² |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Débit (m3/s) / Débit spécifique (l/s.ha) |
| Débit quinquennal | 1,99 / 5,6 |  |
| Débit décennal | 2,65 / 7,5 |  |
| Débit centennal | 6,15 / 17,4 |  |

La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’inondation de la Brévenne et de la Turdine. Toutefois, la majeure partie de la commune est située en zone non exposée à un risque d’inondation mais susceptibles d’aggraver ce risque. Ces zones sont classées comme « zone blanche » dans le PPRi et sont appelées « zones d’apport en eaux pluviales ». Peu d’enjeux sont situés en zone inondable.

La station de mesures de qualité de la Brévenne  située en aval de la confluence avec la Turdine montre des eaux de qualité médiocre. Le phosphore est le critère le plus déclassant alors que les matières azotées et les nitrates classent ce cours d’eau en qualité moyenne et que les matières organiques le classent en qualité bonne.

# Documents cadre de la gestion de l’eau

## SDAGE Rhône Méditerrannée

Afin d’atteindre les objectifs de qualité fixés par la DCE, un nouveau SDAGE Rhône-Méditerranée  2010-2015 a été adopté le 16 octobre 2009 par le Comité de bassin. Le SDAGE est entré en vigueur le 21 décembre 2009 comme sur les autres bassins hydrographiques métropolitains, pour une durée de 6 ans.

En ce qui concerne le bassin versant de la Brévenne à l’aval de la confluence avec la Turdine, les objectifs d’atteinte de bon état fixés par le SDAGE sont les suivants :

| Cours d’eau | Bon état écologique | Bon état chimique | Bon état global | Motifs de modification des délais initiaux |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La Turdine à l’aval de la retenue de Joux et la Brévenne à l’aval de la confluence avec la Turdine | 2021 | 2021 | 2021 | Faisabilité technique et coûts disproportionnés |

La commune de Nuelles n’est concernée par aucun SAGE.

## Contrat de rivières Brévenne-Turdine

Le contrat Brévenne-Turdine a été signé en octobre 2008, pour une durée de 6 ans. Il fait suite à un premier document valable de 1996 à 2002. La structure porteuse est le Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine (SYRIBT).

Les principaux objectifs de ce contrat sont les suivants :

- Reconquérir une bonne qualité des eaux (réduction des pollutions d’origines domestique, agricole et industrielle) ;

- Améliorer le fonctionnement physique et écologique des milieux aquatiques et riverains (restauration des lits et berges, rétablissement de la circulation piscicole) ;

- Protéger et restaurer les milieux aquatiques remarquables (protection des cours d’eau à écrevisses à pieds blancs, etc.…)

- Mieux gérer les inondations (restauration des zones d’expansion de crues le long des cours d’eau principaux)  et mieux informer la population sur les risques naturels liés à l’eau ;

- Initier une gestion quantitative raisonnée et concertée de la ressource en eau (mise aux normes des retenues collinaires pour l’irrigation) ;

- Pérenniser la gestion globale de l’eau sur le bassin versant (sensibilisation).

## Zones sensibles à l’eutrophisation

La commune de Nuelles est englobée en totalité dans le périmètre de zones sensibles à l’eutrophisation.

Le territoire de Nuelles n’est totuefois pas concerné par les zones vulnérables aux nitrates.

# Documents d’urbanisme

## Document d’urbanisme communal

Le développement urbanistique de la commune est actuellement régi par un Plan d’Occupation des Sols (POS).

La société Urba 2P est en charge de la révision du POS et de sa transformation en PLU.

L’enquête publique relative à la révision du document d’urbanisme est menée parallèlement à la procédure d’enquête publique du zonage d’assainissement.

Les réflexions engagées dans le cadre de l’élaboration du zonage pluvial et de la mise à jour du zonage d’assainissement ont permis d’alimenter la réflexion sur le développement de l’urbanisation de la commune.

Le zonage d’assainissement a été établi en cohérence avec le projet de PLU.

## SCOT de l’Ouest Lyonnais

Le SCOT est un document d'urbanisme qui fixe, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, les orientations fondamentales de l’organisation du territoire et de l’évolution des zones urbaines, afin de préserver un équilibre entre zones urbaines, industrielles, touristiques, agricoles et naturelles.

Le SCOT de l’Ouest Lyonnais couvre un territoire de 48 communes regroupées dans 4 communautés de communes, dont la CCPA. Ce SCOT fait partie de l’Inter-SCOT de Lyon qui comprend 11 SCOT sur 4 départements (Ain, Rhône, Isère et Loire). Le projet de SCOT a été arrêté le 7 Avril 2010.

Le Document d’Orientations Générales (DOG) de ce SCOT classe la commune en polarité 2 ce qui l’autorise à implanter 67 logements sur la période 2006-2020 et lui permet un taux d’accroissement de population de 1,05%/an.

D’après la commune, 29 logements ont déjà été réalisés depuis 2006 ce qui implique que, d’ici à 2020, la commune de Nuelles peut autoriser l’implantation de 38 nouveaux logements.

Mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées

# Objectifs, enjeux et réglementation

## Objectifs

L’étude de zonage d’assainissement des eaux usées vise plusieurs objectifs :

Objectifs techniques

- La définition des prescriptions en matière d’assainissement des eaux usées en situations actuelle et future.

- La délimitation des secteurs en assainissement collectif, donc devant être raccordés au réseau  d’assainissement conformément au code de la santé publique, et des secteurs en assainissement non collectif, zone d’intervention du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

- La détermination de l’aptitude à l’assainissement non collectif des principales zones et la recommandation de certains types de filière.

- L’identification des contraintes vis-à-vis de chaque mode d’assainissement, la comparaison entre ces solutions et la détermination du meilleur compromis technique, économique, environnemental, dans le respect des obligations règlementaires.

- Cette étude contribue également à maitriser les dépenses publiques en définissant un programme de travaux réfléchi en fonction de la situation actuelle et des aménagements à venir, afin d’anticiper sur les besoins futurs de la collectivité.

Objectifs de développement et d’orientations

- La vérification de l’adéquation entre le projet de développement de la commune et les capacités de traitement des ouvrages d’assainissement.

- La mise en cohérence des orientations de développement communales, à savoir l’adéquation entre le document d’urbanisme prochainement en vigueur et le zonage d’assainissement.

Objectifs règlementaires

- Le respect du Code Général des Collectivités Territoriales et de la loi sur l’Eau, qui impose la réalisation du zonage d’assainissement.

L’étude, objet de la présente enquête publique, porte sur la mise à jour du zonage d’assainissement.

L’analyse de l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif, l’identification des contraintes et l’étude des scénarios de raccordement ont été réalisées dans le cadre de l’étude de zonage d’assainissement réalisée en 2008 par le cabinet G2C. Les principales conclusions de ces analyses sont reprises dans le présent dossier.

## Rappels règlementaires

La réalisation du zonage d’assainissement des eaux usées est imposée par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), modifié par la loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006, qui précise :

Article L2224-10

« Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique :

- Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;

- Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif »

D’autres articles importants du CGCT précisent certaines dispositions en matière d’assainissement et de zonage :

Article L2224-8

I.-Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées.

II.-Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble.

L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières.

III.-Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer.

Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder huit ans.

Elles peuvent, à la demande du propriétaire, assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif.

Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif.

Article R2224-7

Peuvent être placées en zone d’assainissement non collectif les parties du territoire d’une commune dans lesquelles l’installation d’un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu’elle ne présente pas d’intérêt pour l’environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif.

Article R2224-8

L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2224-10 est conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23 du code de l'environnement.

Article R2224-15

Les communes doivent mettre en place une surveillance des systèmes de collecte des eaux usées et des stations d'épuration en vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité, d'une part, du milieu récepteur du rejet, d'autre part.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les modalités techniques selon lesquelles est assurée la surveillance :

##### a) De l'efficacité de la collecte des eaux usées ;

##### b) De l'efficacité du traitement de ces eaux dans la station d'épuration ;

##### c) Des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;

##### d) Des sous-produits issus de la collecte et de l'épuration des eaux usées.

Les résultats de la surveillance sont communiqués par les communes ou leurs délégataires à l'agence de l'eau et au préfet, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

# Etat des lieux de l’assainissement collectif

## Organisation locale de l’assainissement collectif

La commune a transféré la compétence assainissement collectif au SIABA (Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Bassin de L’Arbresle) qui exploite les réseaux de Nuelles (réseaux d’eaux usées et réseaux unitaires) ainsi que l’unité de traitement intercommunal établie sur la commune.

D’après les données de l’étude diagnostique de temps de pluie, réalisée en 2009 par le bureau d’études IRH pour le compte du SIABA, le nombre d’abonnés sur la commune de Nuelles raccordés au système d’assainissement collectif intercommunal était d’environ 544 EH en 2008, soit 194 logements (sur la base de 2,8 habitants/logement).

## Présentation du réseau d’assainissement

Dans le cadre des différentes études menées par le SIABA (étude diagnostique temps de pluie, Schéma Directeur d’Assainissement), un plan des réseaux d’assainissement a été réalisé sur le territoire du syndicat. Ce plan des réseaux est mis à jour régulièrement par le SIABA dans le cadre de ses compétences.

Les investigations de terrain menées par Réalités Environnement dans le cadre de la présente étude ont permis d’actualiser le plan du système de collecte des eaux usées.

Le plan des réseaux d’assainissement est présenté en Annexe 1.

La collecte des effluents est réalisée à la fois de manière séparative (41 %) et unitaire (59 %) et est réalisée de manière entièrement gravitaire.

Le réseau d’eaux usées intercommunal dessert le bourg ainsi que les hameaux et lotissements suivants : le Guérin, la Chevrotte, le Soly, les Bruyères et le Moiré. Deux antennes principales convergent au niveau de l’ouvrage de traitement :

- Une antenne, desservant le bourg communal et les hameaux « Le Soly », « La Chevrotte », « Le Guérin », située à l’Est et au Nord de l’unité de traitement. Ce réseau permet de faire également transiter une partie des eaux usées générées sur les communes de Saint-Germain-sur-l’Arbresle et Bully. Le réseau présente des diamètres compris entre 150 et 400 mm et ce, sur un linéaire d’environ 7 238 ml.

- Une deuxième antenne, desservant les hameaux « Les Bruyères » et « Le Moiré », située à l’Ouest de l’unité de traitement. Ce réseau permet de faire transiter les eaux usées générées sur les communes de l’Arbresle, d’Eveux, d’une partie de Savigny, de Sain-Bel ainsi que de Saint-Germain-sur-l’Arbresle. Ce réseau présente des diamètres compris entre 200 et 600 mm et ce, sur un linéaire d’environ 1 468 ml.

Le linéaire de réseau de collecte des eaux usées est estimé à 9 020 ml environ.

Le système d’assainissement communal compte 3 déversoirs d’orage dont un que le SIABA projette de supprimer.

## Dysfonctionnements

Dans le cadre des différentes études menées par le SIABA (étude diagnostique temps de pluie réalisée en 2009 par IRH, Schéma Directeur d’Assainissement réalisée en 2008 par G2C Environnement), aucun dysfonctionnement sur les réseaux séparatifs d’eaux usées n’a été mis en évidence.

Toutefois, la modélisation réalisée par le bureau d’études IRH (dans le cadre de l’étude diagnostique de temps de pluie) a montré que le réseau unitaire de la route du Moulin (principalement au droit du bourg communal) se mettait en charge et débordait pour un évènement pluvieux de période de retour 10 ans. Cette mise en charge est due à une rupture de pente et à des apports importants d’eaux sur le réseau. Ces phénomènes s’amplifient pour une pluie de période de retour 30 ans.

Les dysfonctionnements recensés sur ce réseau ne sont pas susceptibles d’inonder les habitations riveraines mais peuvent inonder la chaussée.

Dans le cadre du repérage des réseaux d’eaux usées mené par Réalités Environnement, un dysfonctionnement particulier a été rencontré sur le système de collecte des eaux usées.

Il s’agit d’un déversement par temps sec du déversoir d’orage situé dans les bois à proximité du ruisseau du Moulin, entre la route du Moulin et la route de Provence. Une action apparait nécessaire et urgente sur ce déversoir d’orage.

Afin de limiter les déversements par temps sec, le SIABA envisage d’avancer les travaux de mise en séparatif du hameau situé en amont.

## Présentation de l’unité de traitement

Les effluents de la commune de Nuelles sont transférés à l’unité de traitement intercommunale du SIABA.

Cette station d’épuration est située au Sud de la commune de Nuelles, entre la RD 596 et la Brévenne. L’ouvrage a subit une réhabilitation en Décembre 2009.

La station fonctionne selon un procédé de boues activées.La capacité nominale de la station d’épuration est de 12 400 EH, soit une capacité de traitement de 826 kg DBO5/j et un débit nominal de 2 976 m³/j.

D’après les différentes études réalisées sur le territoire du SIABA (donc sur l’unité de traitement), la station d’épuration fonctionne correctement et présente des rendements satisfaisants. L’untié de traitement dispose également d’une capacité résiduelle compatible avec le développement de l’urbanisation de la commune de Nuelles.

Cependant, les concentrations en entrée de station sont faibles et témoignent de la présence d’eaux claires parasites permanentes. De plus, le réseau réagit fortement en temps de pluie et le dimensionnement de la station d’épuration ne permet pas le traitement de la pluie mensuelle.

De ce fait, le SIABA vient d’engager un important programme de réhabilitation et de mise en séparatif de ses réseaux afin de se conformer au dossier d’autorisation Loi sur l’Eau déposé en 2008 pour la réhabilitation du système d’assainissement. L’achèvement des travaux est prévu fin 2014.

# Etat des lieux de l’assainissement non collectif

## Organisation locale de l’assainissement non collectif

La compétence assainissement non collectif a été confiée à la Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle.

## Diagnostic des installations

D’après les données de la Communauté de Communes (données issues du rapport de synthèse des installations d’assainissement non collectif existantes, rapport datant de 2008), il y a, en état actuel, 26 habitations non raccordées au système d’assainissement collectif de Nuelles, représentant une population équivalente de 73 EH environ (sur la base de 2,8 habitants/logements).

Les secteurs de Nuelles les plus concernés par des installations d’assainissement non collectif sont les suivants :

- Quartier Le Moiré du Bas ;

- Z.A Les Garines ;

- Hameau du Foncin ;

- Le Moulin.

Les conclusions du rapport de synthèse des installations d’assainissement non collectif indique que, sur les 24 installations visitées :

- 8 % présentent un fonctionnement satisfaisant et sont conformes aux prescriptions réglementaires ;

- 8 % ne présentent pas de dysfonctionnements mais sont non-conformes à la réglementation ;

- 42 % sont non-conformes à la réglementation mais ne présentent pas de dysfonctionnement nuisible apparent ;

- 25 % sont non-conformes à la réglementation et présentent un risque sanitaire et/ou de pollution des eaux ;

- 17 % ne sont pas contrôlables en l’état.

Six installations représentent des points sensibles, dans le quartier du Guérin, du Moulin et au droit du hameau Foncin.

Depuis la réalisation de ce diagnostic en 2008, 4 des 6 installations classées comme sensibles ont profité du programme de réhabilitation et ont ainsi pu être rénové.

## Faisabilité de l’assainissement non collectif

Dans le cadre de l’élaboration du zonage d’assainissement réalisée par le cabinet G2C, une étude de sols basée sur la réalisation de 7 sondages a été menée sur la commune de Nuelles.

Au cours de ces sondages, trois unités de sols différentes ont été identifiées :

- Sol limono argileux / maigre : Aptitude des sols peu favorable

- Sol argilo-limoneux : Aptitude des sols défavorable

- Sol limono-argileux / limoneux : Aptitude des sols peu favorable

En parallèle de l’étude de sol, une analyse des contraintes d’habitat a été menée sur les critères pente, inondabilité, emprise disponible, accessibilité, encombrement du sol, présence d’exutoire afin de conclure sur la faisabilité de l’assainissement non collectif.

Globalement, les contraintes relevées sur la commune de Nuelles relèvent de plus d’une contrainte majeure dues entre autres à la pente importante des secteurs concernés.

## Scénarios de raccordement

Aucun scénario de raccordement n’a été étudié dans le cadre de la présente étude.

Dans le cadre du zonage d’assainissement établi par G2C, plusieurs scénarios de raccordement ont été étudiés et notamment sur les secteurs suivants :

- Création d’une extension de réseau pour la zone artisanale ;

- Petit collectif pour 3 habitations du secteur.

Le SIABA n’a pas réalisé ces travaux et ne les projette pas à moyen terme.

# Programme de travaux relatif au système d’assainissement des eaux usées

Les aménagements relatifs au système d’assainissement des eaux usées doivent être mis en œuvre sous la maîtrise d’ouvrage du SIABA qui porte la compétence assainissement collectif sur la commune de Nuelles.

## Déversoir d’orage entre la route du Moulin et la route de Provence

Du fait des faibles concentrations en entrée de la station d’épuration, témoignant de la présence d’eaux claires parasites et d’une forte réaction du réseau d’eaux pluviales en temps de pluie, le SIABA a souhaité engager un important programme de réhabilitation à l’échelle du territoire communal, donc concernant la commune de Nuelles.

Ce programme de réhabilitation porte sur la mise en séparatif des réseaux afin de se conformer au dossier d’autorisation Loi sur l’Eau déposé en 2008 pour la réhabilitation du système d’assainissement. L’achèvement des travaux est prévu fin 2014.

Un des points d’action de ce programme concerne directement le déversoir d’orage situé entre la route du Moulin et la route de Provence.

En effet, il est prévu dans le programme d’action de mettre en séparatif la route du Soly en créant un réseau séparatif d’eaux usées, en reprenant les branchements de particuliers et en supprimant le déversoir d’orage situé entre la route du Moulin et la route de Provence.

Ces travaux ont été classés en priorité 2 dans le cadre du programme de réhabilitation et un montant de 129 000 € HT a été prévu pour la réalisation de ces travaux (maître d’ouvrage : SIABA).

Dans le cadre de la présente étude, aucune nouvelle action n’est donc préconisée afin de supprimer les déversements par temps sec de ce déversoir d’orage.

Il semble toutefois pertinent, étant donné les volumes d’eaux déversés et l’impact de ceux-ci sur le milieu naturel, que ces travaux soient menés rapidement afin de supprimer ces déversements par temps sec.

La figure suivante présente la fiche action T du programme de travaux, relative à la mise en séparatif de la route du Soly (données transmises par le SIABA et issues de l’étude diagnostic temps de pluie réalisée par IRH).

## Regard d’eaux usées au droit de la RD 76

Afin de corriger l’anomalie mise en évidence au droit du regard d’eaux usées à proximité de la RD 76, il est proposé :

- Fourniture et pose d’une nouvelle dalle de répartition ;

- Remplacement et scellement du tampon.

La figure suivante présente la localisation des travaux sur ce regard.

Le montant des travaux lié à la réhabilitation de ce regard est estimé à 1 000 € HT.

# Zonage d’assainissement des eaux usées

## Zones en assainissement collectif

### Choix

La commune projette le zonage suivant :

Secteurs en assainissement collectif

- Le Bourg,

- La quasi-totalité du territoire communal à l’exception de la frange le long de la Brévenne, le hameau de Foncin et quelques habitations parsemées sur le territoire.

### Justifications

Les parcelles urbanisées actuellement desservies par un réseau d’assainissement collectif et les parcelles s’inscrivant en zones d’urbanisation ou en zones à urbaniser sont zonées en assainissement collectif.

L’ancien zonage d’assainissement a ainsi été adapté à ces orientations. Les modifications de zonage apportées aux différentes parcelles sont listées en annexe 2 et précisées sur le projet de zonage.

### Organisation du service d’assainissement collectif

Le SIABA assure la gestion et l’exploitation du système d’assainissement communal.

Le syndicat est tenu d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées (art. L 2224-8 du CGCT).

L'étendue des prestations et les délais dans lesquels ces prestations doivent être assurées sont fixés, par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations raccordées.

L'ensemble de ces prestations doit, en tout état de cause, être assuré sur la totalité du territoire au plus tard au 31 Décembre 2005 (art. L 2224-9 du CGCT).

Le raccordement des immeubles aux égouts disposés, sous la voie publique, pour recevoir les eaux domestiques est obligatoire dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service de l'égout (Article L1331-1 du Code de la Santé publique (CSP)).

Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et la commune contrôle la conformité des installations correspondantes (Article L1331-4 du CSP).

Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d'état de service ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais des propriétaires (Article L 1331-5 du CSP).

## Zones en assainissement non collectif

La Loi sur l'eau affirme l'intérêt général de la préservation de l'eau, patrimoine commun de la Nation. Elle désigne l'assainissement non collectif comme une technique d'épuration à part entière permettant de contribuer à cet objectif en protégeant la santé des individus et en préservant la qualité des milieux naturels grâce à une épuration avant rejet.

L'assainissement non collectif (ou autonome, ou individuel) désigne tout système d'assainissement effectuant la collecte, le traitement et le rejet des eaux usées domestiques sur une parcelle privée. Ce mode d'assainissement efficace permet de disposer de solutions économiques pour l'habitat dispersé.

### Choix

Secteurs en assainissement non collectif :

- Le reste du territoire communal

### Justifications

Le SIABA ne projette pas à moyen terme de desservir avec le réseau d’assainissement collectif des zones actuellement en assainissement autonome. Le syndicat oriente actuellement ses investissements sur l’amélioration du système d’assainissement existant en vue de réduire la part d’eaux claires parasites permanentes et météoriques à l’origine de la saturation de l’unité de traitement et de déversements d’effluents non traités au milieu naturel.

### Description des filières d’assainissement non collectif

Les fortes pentes et l’aptitude des sols sont les paramètres limitant à la mise en place de filière non drainée classique.

Le DTU 64-1 de mars 2007 proscrit ainsi la mise en œuvre de tranchées d’épandage pour des pentes supérieures à 10 %.

Pour les habitations présentant une superficie suffisante, la mise en place de filtre à sable vertical drainé est envisageable.

Les logements ayant peu de surface disponible pourront mettre en place des filières compactes : filtres à zéolite, filières agréées par les autorités compétentes, etc.

Les filières préconisées par G2C au regard des différentes contraintes identifiées sont :

- Filtre à sable drainé pour les sols argilo-limoneux ou limono-argileux / limoneux ;

- Tertre d’infiltration pour les sols limono argileux / maigres.

Il est recommandé à tout particulier désirant construire ou réhabiliter un dispositif d’assainissement non collectif de faire réaliser une étude à la parcelle qui déterminera les contraintes au droit du projet et la filière la plus adaptée.

### Organisation du service d’assainissement non collectif

#### Le service public d’assainissement non collectif

Par l’intermédiaire de la communauté de Communes du Pays de l’Arbresle, la commune de Nuelles a pu mettre en place un Service Publique d’Assainissement Non Collectif (SPANC) en fin d’année 2005.

La mise en place du Service Public d’Assainissement Non Collectif a été instituée par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992.

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a modifié et précisé certains aspects de ce service, dont les principales obligations ont été retranscrites dans le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment dans l’Article L2224-8 – III :

Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer.

Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder huit ans.

Elles peuvent, à la demande du propriétaire, assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif.

Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif.

#### Le contrôle des installations

Plusieurs contrôles peuvent être mis en œuvre suivant le type d’installation :

- Le contrôle de conception et d'implantation des installations nouvelles

Ce contrôle permet de s'assurer que le projet d'assainissement du particulier est en adéquation avec les caractéristiques du terrain (nature du sol, pente, présence d'un puits destiné à la consommation humaine,...) et la capacité d'accueil de l'immeuble.

Il permet également d'informer et de conseiller l'usager.

- Le contrôle de réhabilitation

Ce contrôle permet de s'assurer que les travaux sont réalisés conformément aux règles de l'Art (Norme AFNOR DTU XP 64.1 de mars 2007) et de vérifier le respect du projet validé par le SPANC.

Il permet également d'informer et de conseiller l'usager sur l'entretien de son installation d'assainissement individuel.

Il est réalisé avant le remblaiement des ouvrages et la remise en état du sol.

- Le contrôle de bon fonctionnement

Ce contrôle permet de vérifier le bon fonctionnement de l'installation d'assainissement non collectif et de s'assurer qu'elle n'est pas à l'origine de pollutions et / ou de problèmes de salubrité publique. Il est réalisé de manière régulière selon une périodicité comprise entre 4 et 8 ans.

Il permet également d'informer et de conseiller l'usager.

#### L’entretien des installations

L’article 15 de l’arrêté du 7 septembre 2009 fixe les modalités d’entretien des dispositifs d’assainissement non collectif :

« Les installations d’assainissement non collectif sont entretenues régulièrement par le propriétaire de l’immeuble et vidangées par des personnes agréées par le préfet selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de la santé, de l’environnement et du logement, de manière à assurer :

- leur bon fonctionnement et leur bon état, notamment celui des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage ;

- le bon écoulement et la bonne distribution des eaux usées prétraitées jusqu’au dispositif de traitement ;

- l’accumulation normale des boues et des flottants et leur évacuation.

Les installations doivent être vérifiées et entretenues aussi souvent que nécessaire.

La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile.

Les installations, les boîtes de branchement et d’inspection doivent être fermées en permanence et accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle.

Les conditions d’entretien sont mentionnées dans le guide d’utilisation, qui doit être fourni avec la filière et qui précise les modalités d’installation, d’entretien et de vidange des dispositifs. »

Pour mémoire, l’arrêté du 6 mai 1996 fixait la périodicité de la vidange de la fosse toutes eaux à 4 ans, ce qui permet de fixer un ordre de grandeur, pertinent pour de l’habitat permanent.

De plus, il est nécessaire de demander un bordereau de suivi des déchets.

Le DTU XP 64.1 de mars 2007, norme pour la mise en œuvre des dispositifs d’assainissement non collectif, précise :

| Produits | Objectifs de l’entretien | Action | Périodicité de référence |
| --- | --- | --- | --- |
| Fosse septique | Eviter le départ des boues vers le traitement | Inspection et vidange des boues et des flottants si hauteur de boues > 50 % de la hauteur sous fil d’eau (fonction de la configuration de la fosse septique) Veiller à la remise en eau | Première inspection de l’ordre de 4 ans après mise en service ou vidange, puis périodicité à adapter en fonction de la hauteur de boues |
| Préfiltre intégral ou non à la fosse septique et boite de bouclage et de collecte | Eviter son colmatage | Inspection et nettoyage si nécessaire | Inspection annuelle |
| Bac dégraisseur (suffisamment dimensionné) | Eviter le relargage des graisses | Inspection et nettoyage si nécessaire | Inspection semestrielle |
| Boîte de bouclage et de collecte | Eviter toute obstruction ou dépôt | Inspection et nettoyage si nécessaire | Inspection et nettoyage si boite de bouclage et de collecte en charge |
| Dispositifs aérobies | Selon les instructions d’exploitation et de maintenance claires et compréhensibles fournies par le fabricant |  |  |

## Cartographie

En cohérence avec le document d’urbanisme, le zonage d’assainissement définit :

| Des zones d’assainissement collectif en situation actuelle : |  |
| --- | --- |

Sont concernées par ce zonage les parcelles raccordées ou desservies par un réseau collectif d’assainissement des eaux usées, séparatif ou unitaire.

| Des zones d’assainissement non collectif : |  |
| --- | --- |

Sont concernées par ce zonage le reste du territoire communal non concerné par les zonages en collectif en situation actuelle ou future.

Le projet de zonage d’assainissement est présenté en annexe 3.

Elaboration du zonage des eaux pluviales

# Rappels réglementaires

Le principe général de gestion des eaux pluviales est fixé par le Code Civil :

Code Civil Article 640

« Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. »

Code Civil Article 641

« Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.

La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.

Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.

Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. »

L’article L. 2333-97 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que la gestion des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes :

CGCT Article L2333-97

« La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constituent un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, dont le produit est affecté à son financement. Ce service est désigné sous la dénomination de service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

Les communes conservent également une responsabilité particulière en ce qui concerne le ruissellement des eaux sur le domaine public routier.

Code de la voirie routière Article R141-2

« Les profils en long et en travers des voies communales doivent être établis de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme ».

De plus, les collectivités sont tenues de mettre en place un zonage d’assainissement des eaux pluviales, au même titre que le zonage d’assainissement des eaux usées. La réalisation du zonage d’assainissement est imposée par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), modifié par la loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006, qui précise :

CGCT Article L2224-10

« Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique :

[…]

3) Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

4) Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. »

Le zonage d’assainissement n’a aucune valeur réglementaire s’il ne passe pas les étapes d’enquête publique et d’approbation.

A noter aussi que l'article L211-7 du code de l'environnement habilite au demeurant les collectivités territoriales et leurs groupements à entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, visant la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement.

Enfin, dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire doit prendre des mesures destinées à prévenir les inondations ou à lutter contre la pollution qui pourrait être causée par les eaux pluviales. La responsabilité de la commune, voire celle du maire en cas de faute personnelle, peut donc être engagée par exemple en cas de pollution d'un cours d'eau résultant d'un rejet d'eaux pluviales non traitées.

# Etat des lieux de l’assainissement pluvial

## Organisation du système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales

La commune de Nuelles est compétence en termes d’assainissement des eaux pluviales en zones urbaines.

## Système de collecte des eaux pluviales

En termes d’assainissement pluvial, des visites de terrain ont été menées par Réalités Environnement afin de mettre à jour le plan du système de collecte des eaux pluviales.

Tous les éléments recensés sont présentés sur le plan du système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales figurant en Annexe 1.

D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées par des fossés enherbés, ponctuellement canalisés. Des buses de franchissement assurent la traversée des chaussées.

Le centre bourg ainsi que certains hameaux (le Guérin, le Soly, les Bruyères) sont équipés d’un réseau de collecte des eaux pluviales.

Le système de collecte ne présente pas de complexité structurelle particulière.

Le territoire communal présente de nombreux talwegs permettant d’évacuer les eaux d’origine météorique. La présence de plusieurs exutoires permet de limiter la concentration des eaux pluviales.

Au total, la commune de Nuelles compte un linéaire de canalisations d’eaux pluviales de l’ordre de                5 145 ml. Le linéaire de fossés liés à la partie agglomérée est estimé à environ 6,7 km.

4 ouvrages de rétention sont recensés sur le territoire communal.

## Dysfonctionnements

Plusieurs dysfonctionnements portant sur le réseau d’eaux pluviales ont été évoqué :

- Des volumes importants d’eaux transitant dans le talweg principal (ruisseau du Moulin) en temps de pluie, provenant en grande partie de la commune de Saint-Germain-sur-l’Arbresle ;

- Des phénomènes d’affaissement de terrain à proximité de la traversée de la RD76, probablement du fait des écoulements souterrains du ruisseau du Moulin au droit de cette traversée ;

- Des problèmes de ruissellements et d’inondations de logements ont été signalés à proximité de la route du Moulin. L’aménagement d’un merlon a été réalisé afin de dévier ces eaux de ruissellements vers la voirie ;

- Des ruissellements ont été signalés au droit du chemin de la Chevrotte provoquant l’inondation de l’intersection de la rue de la Chevrotte et de la RD76 ;

- Des problèmes de ruissellements existent en amont et en aval du hameau « Foncin », provoquant des inondations, notamment au droit du passage du talweg dans le hameau ;

- Inondation d’une habitation à l’Ouest du hameau « Les Bruyères » (route de la Bruyère).

## Diagnostic du réseau pluvial

D’une manière générale, le réseau de collecte et d’évacuation des eaux pluviales de la commune de Nulles présente un bon fonctionnement malgré des défauts de capacité ponctuels.

Les tronçons de réseau d’eaux pluviales semblent dimensionnés de manière correcte (c’est-à-dire pour des occurrences supérieures à 10 ans). Cela est notamment le cas pour le réseau d’eaux pluviales du chemin de la Chevrotte et le réseau route de Chatillon.

En revanche, certains passages busés présentent un défaut de capacité important (buse du chemin de la Falconnière ou du chemin du Creux). Toutefois, ces défauts de capacité ne sont pas systématiquement associés à des débordements ou des inondations du fait que ceux-ci sont généralement situés en aval de zones non urbanisées (près, champs) présentant des ruissellements moindres et des zones de stagnation des eaux.

La sous-capacité de la buse du chemin du Creux semble tout de même cohérente avec les dysfonctionnements constatés par la commune, à savoir un débordement d’eaux pluviales au droit de cette buse lors d’évènements pluvieux intenses.

L’ouvrage de rétention du clos des Grillons est lui surdimensionné ce qui, associé à un défaut de collecte des eaux pluviales, explique son défaut de remplissage lors d’évènements pluvieux.

L’ouvrage de rétention du hameau « Foncin » est lui très largement sous-dimensionné.

# Programme de travaux relatif au système de gestion des eaux pluviales

## Principe

Des aménagements sont proposés afin de :

- Améliorer le fonctionnement actuel des réseaux d’eaux pluviales ;

- Prendre en charge les futurs apports générés par le développement urbanistique de la commune.

Le PPRI Brévenne – Turdine impose que toute nouvelle imperméabilisation occasionnée par un aménagement n’augmente pas le débit naturel en eaux pluviales de la parcelle. Cette prescription est valable jusqu’à un évènement pluvieux de période de retour 100 ans.

La norme NF-EN 752-2 précise que la fréquence d’inondation par débordement des réseaux ne doit pas excéder une fois tous les 20 ans en zones résidentielles et une fois tous les 30 ans en centre ville, ce qui sous-entend que les infrastructures de collecte et de gestion des eaux pluviales doivent être dimensionnées à minima pour une pluie de période de retour 20 ans.

Afin d’être cohérent avec les prescriptions du PPRI, les aménagements relatifs à la gestion des eaux pluviales devront tendre vers un dimensionnement pour une période de retour 100 ans.

Cet objectif est un objectif ambitieux qui constituerait un optimum hydraulique. L’occurrence de dimensionnement proposée sera ainsi cohérente avec la faisabilité technique liée à chaque site de la commune et surtout aux capacités d’investissement de la collectivité.

A ce jour, la collectivité à décider d’inscrire au PLU des emplacements réservés correspondant aux emprises nécessaires pour la réalisation des ouvrages. Aucune échéance n’est définie quant à la réalisation des aménagements.

## Secteur de la route du Moulin

Afin d’améliorer la situation hydraulique au droit de la route du Moulin, il est proposé de mettre en œuvre un ouvrage de rétention en amont du virage de la RD 76.

Le potentiel de rétention offert par la parcelle en amont de la RD 76 est estimé grossièrement à 15 000 m³ (pour une profondeur d’environ 2 m).

Le volume de rétention nécessaire pour la régulation des eaux pluviales à un débit compatible avec la capacité d’évacuation de la buse du chemin de la Falconnière et pour un évènement d’occurrence 100 ans est de 30 000 m³.

Afin de limiter les investissements financiers tout en optimisant la protection de l’habitation inondée, il est conseillé à la commune dans un premier temps de limiter les terrassements en profitant du volume de rétention offert naturellement par la configuration de la parcelle située en amont de la RD 76.

L’aménagement proposé dans un premier temps consisterait donc à mettre en œuvre un ouvrage de régulation et un ouvrage de surverse en amont immédiat de l’ouvrage de franchissement de la RD 76.

Une étude de faisabilité devra impérativement être engagée afin d’engager les missions préalables (topographie et géotechnique) et de conclure sur la faisabilité technico*financière de l’aménagement.

La figure suivante présente le schéma de principe de l’aménagement.

## Secteur du chemin de la Chevrotte

Afin de rémédier les dysfonctionnements observés au droit du croisement du chemin de la Chevrotte et de la RD n°76, il est proposé :

- Le redimensionnement du franchissement de la RD 76 en diamètre 600 mm ;

- La mise en œuvre de noues de rétention d’un volume cumulé de 450 m³.

Le montant de l’investissement est estimé à 23 600 € HT.

## Secteur du hameau « Foncin »

Afin d’améliorer la situation hydraulique au droit du hameau de Foncin il est proposé la mise en œuvre d’un ouvrage de rétention en amont du hameau « Foncin ».

Il est proposé dans un premier temps d’optimiser le potentiel de rétention offert par la parcelle située en amont du hameau par la mise en œuvre d’un ouvrage de régulation et de surverse en amont immédiat de l’ouvrage de franchissement de la route des Verchères.

Emplacement de

L’ouvrage de rétention amont

Route des

Verchères

La parcelle semble offrir en état actuel un volume de 2 500 m³ environ.

Dans un second temps, il conviendrait de mettre en œuvre un réseau d’évacuation au sein du hameau ainsi qu’un second ouvrage de rétention d’un volume de 3 800 m³ afin de parvenir aux objectifs du PPRI.

Une étude de faisabilité devra impérativement être engagée afin d’engager les missions préalables (topographie et géotechnique) et de conclure sur la faisabilité technico*financière de l’aménagement.

## Secteur du hameau « Les Bruyères »

Afin de remédier les problèmes de ruissellement observés au droit de la route de Châtillon, il est proposé la mise en œuvre d’un chemin de grille en travers du chemin de Ravatel afin d’intercepter la totalité des eaux de ruissellement transitant au droit du chemin de Ravatel.

Ce chemin de grille pourrait être raccordé soit sur le réseau d’eaux pluviales de la route de Châtillon, soit sur le talweg des Bruyères (moyennant la mise en œuvre des ouvrages de protection décrits ci-dessous.

Mise en œuvre

D’un chemin de grille

Réseau d’eaux

Pluviales de diamètre

300 mm

Chemin de Ravatel

Ruissellements

Route de chatillon

Le montant de mise en œuvre de ce chemin de grille est estimé à 2 500 € HT.

Par ailleurs, afin de protéger l’habitation située sur le talweg des Bruyères, il est proposé deux scénarios :

- Scénario 1 : Mise en œuvre en amont de l’habitation d’un merlon et d’un fossé afin d’intercepter les eaux du talweg ;

- Scénario 2 : Mise en œuvre d’un ouvrage de rétention de 300 m³.

Le second scénario présente l’avantage de réguler les apports du talweg et de limiter ainsi les apports rejetés aux réseaux en aval.

Le premier scénario est estimé à 8 000 € HT environ.

Le second scénario est estimé à 20 000 € HT environ.

Les figure de la page suivante présente les deux scénarios

Scénario 1

Scénario 2

Le montant des travaux est synthétisé dans

## Secteur du hameau « Le Soly »

En amont de ce hameau, au droit de l’intersection de la route de Soly et de la rue de la Croix Mayet, un fossé se connecte sur le réseau unitaire.

Bien que le réseau unitaire soit apte à collecter des eaux pluviales (toitures, voiries), la connexion d’un fossé sur ce réseau est considérée comme un dysfonctionnement à corriger du fait des apports importants d’eaux pluviales engendrés et des problèmes pouvant être provoqués sur l’unité de traitement intercommunal.

Il est préconisé de connecter ce fossé au réseau d’eaux pluviales de diamètre 500 mm débutant au droit du hameau du Soly (allée des Seigneurs).

Ces travaux ont récemment été réalisés par la commune.

## Correction des anomalies ponctuelles

Regard d’eaux pluviales au droit de la RD n°76

Afin de corriger l’anomalie mise en évidence au droit du regard d’eaux pluviales à proximité de la RD 76, il est proposé :

- Fourniture et pose d’une nouvelle dalle de répartition ;

- Remplacement et scellement du tampon.

Le montant des travaux lié à la réhabilitation de ce regard est estimé à 1 000 € HT.

Ouvrage de rétention du Clos des Grillons

Un défaut de remplissage de l’ouvrage de rétention du Clos des Grillons a été constaté. Ce défaut de remplissage est lié à l’absence de fossé d’interception en amont du lotissement tel que prévu dans le dossier loi sur l’eau du lotissement.

L’absence de fossé constitue également un risque d’inondation des propriétés situées sous les vignes.

Afin d’optimiser l’ouvrage de rétention et protéger les propriétés du lotissement, il conviendrait de réaliser ces fossés avec les dimensionnements définis dans le cadre de la création du lotissement.

Les figures suivantes présentent la problématique.

Ruissellements

Défaut d’interception du fait de fossés non marqués

- Ouvrage de rétention du hameau « Foncin »

Projet d’ouvrages de rétention

Dans le cadre des phases 1 et 2 du zonage pluvial ainsi que dans le cadre de la réunion de lancement de l’étude, il avait été évoqué 3 projets d’ouvrages de rétention sur le territoire communal.

Parmi ces trois projets, la réalisation d’un ouvrage de rétention au droit du ruisseau du Moulin semble particulièrement pertinente, tant du fait de la localisation que de la faisabilité.

Le projet d’ouvrage de rétention en aval du bourg communal est situé au sein de terrains présentant des pentes importantes. D’un point de vue de la faisabilité technique, ce projet apparait donc compliqué et engendrerait des coûts de réalisation importants.

Le projet d’ouvrage de rétention en aval du hameau « Foncin » semble lui présenter un intérêt limité et n’apparait donc pas prioritaire. D’autant plus qu’il est proposé dans le cadre de la présente étude de mettre en œuvre des ouvrages de rétention au droit du hameau « Foncin ».

Pour ce qui du projet d’ouvrage de rétention au droit du ruisseau du Moulin, l’emplacement le plus favorable semble être en amont de la RD 76.

Dans le cadre de ce projet, un emplacement réservé a été défini (dans le projet de zonage du PLU) en aval de la RD 76. Il conviendrait de placer cet emplacement réservé en amont de la RD 76.

Le dimensionnement relatif à la création de cet ouvrage de rétention est présenté dans le paragraphe IV.1.

# Modalités de financement

## Financement public

### Financement des collectivités

D’une manière générale les investissements relatifs à la gestion des eaux pluviales sont supportés par le budget général.

Suite à la loi Grenelle II, le décret n° 2011-815 du 6 Juillet 2011 est pris pour l’application des articles L. 2333-97 à L. 2333-101 du code général des collectivités territoriales et a pour objet la création du service public de gestion des eaux pluviales urbaines et l’instauration d’une taxe facultative pour contribuer à son financement par les communes ou leurs groupements.

CGCT Article L2333-97

« La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constituent un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, dont le produit est affecté à son financement. Ce service est désigné sous la dénomination de service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

La taxe pour la gestion des eaux pluviales est due par les propriétaires publics ou privés des terrains et des voiries situés dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu, ou dans une zone constructible délimitée par une carte communale.

Lorsque tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines est réalisé par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, la taxe est instituée par ce groupement. Les communes membres ne peuvent alors pas instituer cette taxe.

[…]

L’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte instituant la taxe reverse une part du produit de la taxe aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes exerçant partiellement ces missions sur son territoire. La répartition de ce produit est réalisée au prorata des dépenses engagées par les différentes collectivités assurant conjointement le service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

La taxe est assise sur la superficie cadastrale des terrains. Lorsque ces terrains ne sont pas répertoriés au cadastre, la superficie prise en compte est évaluée par la commune ou le groupement qui institue la taxe.

Lorsque le terrain assujetti à la taxe comporte une partie non imperméabilisée, la superficie de cette partie, déclarée par le propriétaire dans les conditions prévues à l’article L. 2333-98-1, est déduite de l’assiette de la taxe.

Le tarif de la taxe est fixé par l’assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent, dans la limite de 1 € par mètre carré.

Toutefois, la taxe n’est pas mise en recouvrement lorsque la superficie mentionnée au sixième alinéa du présent article, déduction faite des superficies non imperméabilisées mentionnées au septième alinéa, est inférieure à une superficie minimale fixée par délibération de l’assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe. Cette superficie ne peut excéder 600 mètres carrés. »

CGCT Article L2333-98

« La taxe est due par les propriétaires, au 1er janvier de l’année d’imposition, des terrains assujettis à la taxe.

La taxe ne constitue pas une taxe récupérable par les propriétaires au sens de la loi n° 89-462 du 16 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales hors de leur terrain bénéficient d’un abattement compris entre 20 % et 100 % du montant de la taxe, et déterminé en fonction de l’importance de la réduction des rejets permise par ces dispositifs. »

Suite à la loi Grenelle II, le décret n° 2011-815 du 6 Juillet 2011 est pris pour l’application des articles L. 2333-97 à L. 2333-101 du code général des collectivités territoriales et a pour objet la création du service public de gestion des eaux pluviales urbaines et l’instauration d’une taxe facultative pour contribuer à son financement par les communes ou leurs groupements.

Ce décret s’adresse aux communes ou groupements compétents pour instituer la taxe, propriétaires privés ou publics de terrains et voiries situés dans une zone urbaine ou à urbaniser.

Le décret d’application, composé des articles R. 2333-139 à R. 2333-144, ajoute les éléments suivants :

CGCT Article R2333-140

« La délibération instituant la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. […]  »

Cet article précise que la délibération instituant la taxe doit être prise avant le 1er Octobre pour être applicable l’année suivante.

CGCT Article R2333-141

« Lorsque le terrain est constitué par plusieurs parcelles cadastrées contigües appartenant à un même propriétaire, la surface prise en compte pour l’assiette de la taxe est la somme des surfaces de ces parcelles. »

CGCT Article R2333-142

« Les taux des abattements prévus à l’article L. 2333-98 sont fixés dans les limites suivantes :

a) De 90 % au moins pour les dispositifs évitant tout rejet d’eaux pluviales hors du terrain ;

b) De 40 % à 90 % pour les dispositifs limitant le rejet d’eaux pluviales hors du terrain à un débit inférieur ou égal à une valeur fixée par la délibération ;

c) De 20 % à 40 % pour les autres dispositifs limitant le rejet d’eaux pluviales hors du terrain, sans satisfaire à la condition de débit définie à l’alinéa précédent.

La capacité fonctionnelle des dispositifs à éviter ou limiter les rejets est appréciée dans les conditions climatiques habituellement constatées dans la commune.

Ces taux peuvent être majorés de 10 % au plus pour tenir compte de l’efficacité du dispositif à diminuer les besoins de traitement des eaux pluviales par le service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

Lorsqu’un même dispositif est utilisé sur plusieurs terrains soumis à la taxe, le propriétaire de chacun de ces terrains bénéficie de l’abattement correspondant à ce dispositif. »

Pour instaurer la taxe eaux pluviales, il convient de définir préalablement les éléments suivants :

- Périmètre de l’aire urbaine sur laquelle est appliquée la taxe ;

- Superficie minimale de la parcelle en deçà de laquelle la taxe n’est pas prélevée ;

- Taux des abattements en fonction du dispositif mis en œuvre par les particuliers

Ces éléments sont détaillés dans les prescriptions et la carte du zonage d’assainissement des eaux pluviales.

### Subventions des partenaires financiers

La réalisation et l’amélioration du système d’assainissement pluvial peuvent éventuellement faire l’objet d’aides financières du Conseil Général du Rhône et exceptionnellement de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée.

A noter que la commune de Bibost est une commune rurale au sens du décret n°2006-430 du 13 avril 2006.

L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée peut octroyer des subventions à hauteur de 30 % du montant total du projet pour les travaux de stockage et de traitement des eaux pluviales sur les zones prioritaires définies par le SDAGE, les zones de baignade, les secteurs conchylicoles et les têtes de bassin versant.

Le Conseil Général du Rhône peut subventionner à hauteur de 30 % les travaux relatifs à la mise en séparatif des réseaux et relatifs aux ouvrages de gestion des eaux pluviales favorisant l’infiltration ou le stockage.

Les modalités d’aides financières et les montants alloués sont fonctions de divers paramètres (nature des travaux, coût par branchement, objectifs visés, conditions de ressources, etc.). Préalablement à tout projet, les partenaires financiers doivent être sollicités pour préciser les modalités et les taux de subvention.

## Financement privé

### Crédit d’impôt

L’article 49 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, récemment modifié par l’article 1 du décret n°2011-645 du 9 Juin 2011, a introduit un crédit d’impôt relatif au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012.

Le crédit d’impôt est de 22 % du montant des équipements éligibles. A titre informatif, pour une même résidence principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne pouvait excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2012, la somme de     8 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune.

### Aides de l’Agence Nationale de l’Habitat

L’ANAH aide les propriétaires pour l’installation d’un système de récupération d’eau de pluie, sous réserve qu’ils remplissent certaines conditions.

- Les logements doivent être achevés depuis plus de 15 ans.

- Aucune aide de l’état ou de prêt à taux zéro n’a été faite pour le logement dans les 10 années précédentes.

- Les travaux réalisés doivent faire partis de la liste des travaux subventionnables par l’ANAH. C’est le cas des économies d’eau. Dans la liste de l’ANAH, il est précisé : « Création de dispositifs permettant la récupération des eaux de pluie. »

- Les travaux doivent être réalisés par des professionnels.

- Les travaux doivent avoir un montant minimum de 1 500 euros et un montant maximum de 13 000 euros.

- Les propriétaires doivent avoir un revenu inférieur au plafond de ressources.

La demande de subvention par l’ANAH doit être faite avant le début des travaux.

# Zonage des eaux pluviales

## Principes

Conformément à l’article 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le zonage d’assainissement des eaux pluviales définit :

[…]

- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;

- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

De plus, le zonage pluvial doit permettre de fixer les bases pour l’instauration de la taxe eaux pluviales et notamment :

- Périmètre de l’aire urbaine sur laquelle est appliquée la taxe ;

- Superficie minimale de la parcelle en deçà de laquelle la taxe n’est pas prélevée ;

- Taux des abattements en fonction des dispositifs de gestion des eaux pluviales mis en œuvre par les particuliers.

Ces éléments sont détaillés dans les prescriptions et la carte du zonage d’assainissement des eaux pluviales.

## Outils de gestion des milieux aquatiques

### Schéma directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée

L’orientation fondamentale N°8 du SDAGE Rhône Méditerranée concerne la gestion des risques d’inondations et notamment :

« Disposition 8-03 : Limiter les ruissellements à la source

En milieu urbain comme en milieu rural, toutes les doivent être prises, notamment par les collectivités locales par le biais des documents et décisions d’urbanisme, pour limiter les ruissellements à la source, y compris dans des secteurs hors risques mais dont toute modification du fonctionnement pourrait aggraver le risque en amont ou en aval.

Ces mesures doivent s’inscrire dans une démarche d’ensemble assise sur un diagnostic dy fonctionnement des hydrosystèmes prenant en compte la totalité du bassin générateur du ruissellement, dont le territoire urbain vulnérable […] ne représente couramment qu’une petite partie.

Il s’agit notamment au travers des documents d’urbanisme, de :

- Limiter l’imperméabilisation des sols, favoriser l’infiltration des eaux dans les voiries et le recyclage des eaux de toiture ;

- Maitriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales, notamment en limitant l’apport direct des eaux pluviales au réseau ;

- Maintenir une couverture végétale suffisante et des zones tampons pour éviter l’érosion et l’aggravation des débits en période de crue ;

- Privilégier des systèmes culturaux limitant le ruissellement ;

- Préserver les réseaux de fossés agricoles lorsqu’ils n’ont pas de vocation d’assèchement de milieux aquatiques et de zones humides, inscrire dans les documents d’urbanisme les éléments du paysage déterminants dans la maîtrise des écoulements, proscrire les opérations de drainage de part et d’autre des rivières. »

La disposition 8-07 qui vise à éviter d’aggraver la vulnérabilité en orientant l’urbanisation en dehors des zones à risque précise que « La première priorité reste la maîtrise de l’urbanisation en zone inondable aujourd’hui et demain ».

Bien qu’aucune valeur ne soit précisée en termes de régulation ou de rétention, le SDAGE souligne le caractère incontournable de la maitrise du ruissellement pour lutter contre les inondations en dehors ou au droit des cours d’eau.

### Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

La commune de Nuelles n’est concernée par aucun SAGE.

### Contrat de rivières

Le contrat de rivières Brévenne-Turdine a été signé en Octobre 2008 pour une durée de 6 ans. Il fait suite à un premier document valable de 1996 à 2002. La structure porteuse est le Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine (SYRIBT).

Le volet B2 de ce contrat de rivières porte sur la gestion des inondations et s’intitule « Mieux gérer les inondations et mieux informer la population sur les risques naturels liés à l’eau ».

Les objectifs de ce volet sont :

- Améliorer la compatibilité entre urbanisation et risque d’inondation,

- Réduire l’aléa d’inondation : écrêter la crue vingtennale, 25 % de la crue cinquantennale et 10 % de la crue centennale,

- Communiquer et entretenir la culture du risque au sein de la population,

- Anticiper la situation de crise, mieux gérer son organisation.

Toutefois, aucune modalité particulière n’est précisée en termes de maîtrise de l’imperméabilisation des sols ou de maîtrise du ruissellement.

### Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de la Brévenne et de la Turdine

La commune de Nuelles est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Brévenne et de la Turdine. Celui-ci a été prescrit le 4 Juin 2009 et concerne 47 communes du Rhône, dont Bibost. Il a été approuvé en date du 23 mai 2012.

Le PPRI a pour objet de :

- Définir les zones soumises à un risque d’inondation ;

- Définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde à mettre en place sur ces zones et en périphérie de manière à limiter le risque inondation (réduction de la vulnérabilité).

Le règlement du PPRI prévoit pour l’ensemble des collectivités appartenant au bassin versant de la Brévenne et de la Turdine :

« Dans un délai de 5 ans à compter de l’approbation du Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation, les  communes établiront un zonage pluvial, conformément à l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, à l’échelle d’un secteur cohérent, et le prendront en compte dans leur Plan Local d’Urbanisme (intégration dans le règlement, plan et annexe).

Le zonage pluvial sera établi avec la contrainte suivante : l’imperméabilisation nouvelle occasionnée par :

- Toute opération d’aménagement ou construction nouvelle ;

- Toute infrastructure ou équipement ;

Ne doit pas augmenter le débit naturel en eaux pluviales de la parcelle ou du tènement. Cette prescription est valable pour tous les évènements pluviaux, jusqu’à l’évènement d’occurrence 100 ans. Pour le cas où des ouvrages de rétention doivent être réalisés, le débit de fuite à prendre en compte pour les pluies de faible intensité ne pourra être supérieur au débit maximal par ruissellement sur la parcelle (ou le tènement) avant aménagement pour un évènement d’occurrence 5 ans.

Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront privilégiées pour atteindre cet objectif (maintien d’espaces verts, écoulement des eaux pluviales dans les noues, emploi de revêtements poreux, chaussées réservoirs, etc.).

Dans la période comprise entre l’approbation du PPRI et celle où le zonage pluvial sera rendu opposable au pétitionnaire, les dispositions suivantes seront appliquées :

- Les projets soumis à autorisation ou déclaration en application de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du code de l’environnement seront soumis individuellement aux dispositions ci-dessus,

- Pour tous les autres projets, entraînant une imperméabilisation nouvelle supérieure à 100 m², les débits seront écrêtés au débit naturel avant aménagement sans toutefois dépasser le débit de 5l/ha/s. Le dispositif d’écrêtement sera dimensionné pour limiter ce débit de restitution jusqu’à une pluie d’occurrence 100 ans. Pour des raisons techniques, si le débit sortant calculé à l’aide de la valeur énoncée précédemment, s’établit à moins de 5 l/s pour une opération, il pourra être amené à 5 l/s.

Pour les opérations d’aménagement (ZAC, lotissements, etc.) cette obligation pourra être remplie par un traitement collectif des eaux pluviales sans dispositif spécifique à la parcelle ou par la mise en œuvre d’une solution combinée.

Le pétitionnaire devra réaliser une étude technique permettant de justifier la prise en compte de ces prescriptions. »

### Guide de préconisations des techniques applicables aux rejets des eaux pluviales dans le département du Rhône

Source : MISE 69 – Juin 2004

Le guide de préconisations des techniques applicables aux rejets des eaux pluviales dans le département du Rhône a été élaboré la Mission Interservices de l’Eau (Structure de coordination départementale des services de l'Etat).

L’objectif de ce document est de définir un cadre législatif, d’établir un état des lieux et de préciser les différentes techniques existantes au travers de fiches techniques.

Concernant le rejet vers les eaux superficielles, le guide précise la sensibilité sur certains secteurs du département du Rhône, les contraintes et les techniques qui en découlent.

Les contraintes de dimensionnement sont les suivantes :

« Le dimensionnement d’un ouvrage de stockage consistera à calculer le volume maximum arrivant dans un bassin de rétention pour une période de retour donnée et déduire le volume de la retenue et la loi de vidange. La période de retour est choisie en fonction du niveau de protection à assurer. »

La norme européenne NF EN 752-2, relative aux réseaux d’évacuation propose les prescriptions suivantes :

- Zones rurales : Fréquence d’inondation : 1 fois tous les 10 ans ;

- Zones résidentielles : Fréquence d’inondation : 1 fois tous les 20 ans ;

- Centre ville : 1 fois tous les 30 ans.

« Les approches qualitatives et quantitatives réalisées par la DDAF ont permis de fixer les débits de fuite entre 5 et 10 litres par seconde et par hectare aménagé et un volume de rétention pour les ouvrages égal à une période de pluie plus fréquente de 2 à 5 ans.

Les valeurs les plus contraignantes de ces fourchettes seront utilisées si le projet est situé à l’amont du cours d’eau, si le projet présente une proportion conséquente de la surface du bassin versant du cours d’eau, si le bassin versant est déjà soumis à une forte pression de rejets d’eaux pluviales. »

## Synthèse des outils de gestion

Le tableau ci-après synthétise les orientations de gestion définies par les différents outils existants.

Outre le PPRI prochainement approuvé, les outils et les documents cadre de gestion des eaux ne fixent aucune prescription chiffrée en termes de maîtrise de l’imperméabilisation ou de ruissellement.

L’ensemble de ces documents insistent néanmoins sur le caractère indispensable de la maîtrise de l’urbanisation et du ruissellement à la source.

| Outils de gestion |  | < 1 ha | [1-7] | ]7-20] | ]20 et +[ | Occurrence de dimensionnement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDAGE | - | - | - | - | - | - |
| Contrat de rivières | Brévenne-Turdine Volet B2 | - | - | - | - | - |
| MISE 69 | - | 5 à 10 l/s.ha | 5 à 10 l/s.ha | 5 à 10 l/s.ha | 5 à 10 l/s.ha | 2 à 5 ans |
| PPRI | Brévenne-Turdine | 5 l/s.ha | 5 l/s.ha | 5 l/s.ha | 5 l/s.ha | Pluie centennale |

Synthèse des différents outils de gestion

A noter que le débit spécifique décennal généré par les cours d’eau du territoire communal est estimé à environ 7,5 l/s.ha (cf. rapport de phases 1 et 2). Ce débit s’avère plus élevée et donc moins contraignant que la valeur de 5 l/s.ha imposée à terme par le PPRi.

Le débit de référence qui sera imposé aux futurs aménageurs est donc de 5 l/s.ha.

## Orientations de gestion

### Principe général

Bien que la gestion des eaux pluviales urbaines soit un service publique à la charge des communes, il semble indispensable d’imposer aux aménageurs, qui au travers de leur projet d’urbanisation sont susceptibles d’aggraver les effets néfastes du ruissellement tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif, des prescriptions en termes de maitrise de l’imperméabilisation et de ruissellement.

Ces prescriptions doivent également permettre de pérenniser les infrastructures collectives en évitant notamment les surcharges progressives des réseaux.

Ainsi, d’une manière générale, les aménageurs devront systématiquement rechercher une gestion des eaux pluviales à la parcelle.

La collectivité se réserve le droit de refuser un rejet dans les réseaux collectifs si elle estime que l’aménageur dispose d’autres alternatives pour la gestion des eaux pluviales et notamment une gestion par infiltration à la parcelle.

La figure suivante présente le principe général de la gestion des eaux pluviales.

Gestion séparative des eaux pluviales

Gestion séparative des eaux usées

PROJET D’URBANISATION

Rejets d’eaux pluviales

Rejets d’eaux usées

Correction de l’augmentation du ruissellement

Rejet dans un réseau séparatif collectif d’eaux usées et traitement dans une station d’épuration

Récupération des eaux de toiture pour une réutilisation à l’extérieur et à l’intérieur de l’habitation

Infiltration des eaux de pluie dans le sol (si perméabilité suffisante)

+

OU

Dispositif d’assainissement non collectif

OU

Rétention et régulation des eaux de pluie avec rejet vers le milieu naturel ou le réseau pluvial

### Terminologie

Dans le cadre du présent zonage des eaux pluviales, des prescriptions différentes sont formulées pour les projets individuels et les opérations d’ensemble.

Sont considérés comme projets individuels, tous les aménagements (construction nouvelle ou extension) présentant une surface imperméabilisée (ou bâtie) supérieure à 100 m² et inférieure ou égale à 300 m². Pour ces projets, une récupération et une rétention uniquement des eaux de toiture sera exigée.

Sont considérées comme opérations d’ensemble, les projets d’une superficie aménagée supérieure à 300 m². Pour ces projets, une récupération et une rétention de l’ensemble des eaux pluviales de l’aménagement. Pour les projets d’une superficie supérieure à 1 ha, il conviendra également de gérer les eaux pluviales issues du bassin versant amont.

La superficie aménagée évoquée dans les deux définitions précédentes doit être comprise comme l’emprise au sol occupée par les bâtiments, les voiries et toutes les surfaces imperméabilisées.

Une distinction fondamentale doit également être faite entre les termes récupération et rétention des eaux pluviales.

La récupération des eaux pluviales consiste à prévoir un dispositif de collecte et de stockage des eaux pluviales (issues des eaux de toiture) en vue d’une réutilisation de ces eaux. Le stockage des eaux est permanent. Dès lors que la cuve de stockage est pleine, tout nouvel apport d’eaux pluviales est directement rejeté au milieu naturel. Ainsi, lorsque la cuve est pleine et lorsqu’un orage survient, la cuve de récupération n’assure plus aucun rôle tampon des eaux de pluie. Le dimensionnement de la cuve de récupération est fonction des besoins de l’aménageur.

La rétention des eaux pluviales vise à mettre en œuvre un dispositif de rétention et de régulation permettant au cours d’un évènement pluvieux de réduire le rejet des eaux pluviales du projet au milieu naturel. Un orifice de régulation assure une évacuation permanente des eaux collectées à un débit défini. Un simple ouvrage de rétention ne permet pas une réutilisation des eaux. Pour se faire, il doit être couplé à une cuve de récupération. Le dimensionnement de l’ouvrage est fonction de la pluie et de la superficie collectée.

L’infiltration des eaux pluviales consiste à évacuer les eaux pluviales dans le sous-sol par l’intermédiaire d’un puits ou d’un ouvrage d’infiltration (puits perdu, noue, bassin, etc.). La faisabilité de l’infiltration est liée à la capacité du sol à absorber les eaux pluviales. Des sondages de sol et des essais de perméabilité doivent être réalisés préalablement à l’infiltration afin de juger de la faisabilité de l’infiltration et dimensionner les ouvrages en conséquence.

### Récupération des eaux pluviales

Pour toute extension ou création nouvelle d’un bâtiment d’une superficie supérieure à 100 m², il est systématiquement imposé un dispositif de récupération des eaux pluviales issues des toitures d’un volume minimal de 0,2 m³ par tranche de 10 m², dans la limite de 10 m³. Ce volume pourra être augmenté selon les besoins de l’aménageur.

Conformément à l’arrêté du 21 Août 2008, les eaux issues de toitures peuvent être réutilisées dans les cas suivants :

- Arrosage des jardins et des espaces verts ;

- Utilisation pour le lavage des sols ;

- Utilisation pour l’évacuation des excrétas ;

- Et sous réserve de la mise en œuvre d’un dispositif de traitement adapté et certifié, pour le nettoyage du linge.

Pour rappel, seules les eaux de toitures seront recueillies dans ces ouvrages. Les eaux de toiture constituent les eaux de pluie collectées à l’aval de toitures inaccessibles, c’est-à-dire interdite d’accès sauf pour des opérations d’entretien et de maintenance. A noter que les eaux récupérées sur des toitures en amiante-ciment ou en plomb ne peuvent être réutilisées à l’intérieur des bâtiments.

Les eaux récupérées pourront être réutilisées sauf au sein des centres hospitaliers, des cabinets médicaux, des crèches, des écoles maternelles et des écoles primaires. Toutefois, la loi Grenelle II a modifié les règles en permettant cette utilisation, sous réserve d’une déclaration préalable au maire de la commune concernée.

Toute interconnexion avec le réseau de distribution d’eau potable est formellement interdite.

Les cuves de récupération des eaux de pluie seront enterrées ou installées à l’intérieur des bâtiments (cave, garage, etc.). L’ouvrage sera équipé d’un trop-plein raccordé ou non au dispositif d’infiltration ou de rétention.

### Infiltration des eaux pluviales

L’infiltration des eaux pluviales consiste à infiltrer dans le sous-sol les eaux de ruissellement générées par un projet. Cette solution permet de ne pas avoir à gérer les eaux dans des infrastructures de stockage ou de collecte.

L’infiltration des eaux pluviales devra systématiquement être recherchée par les aménageurs.

A noter que la gestion des eaux pluviales par infiltration permettra de prétendre à un abattement maximal de la taxe eaux pluviales et que la collectivité se réserve le droit de refuser un rejet dans ses infrastructures de collecte si elle estimé que l’aménageur dispose d’autres alternatives pour la gestion des eaux des pluviales.

L’infiltration est assurée en général par des puits d’infiltration (profondeur entre 1,5 et 5 m) ou des tranchées d’infiltration superficielle. Un exemple de puits d’infiltration est donné en Annexe 5.

#### Aptitudes des sols à l’infiltration des eaux pluviales

Aucune investigation pédologique n’a été menée dans le cadre de la présente étude.

Toutefois, dans le cadre du Schéma Directeur d’Assainissement réalisé en 2008 par le bureau d’études G2C Environnement, 3 sondages à la tarière et tests d’infiltration ont été réalisés.

La localisation de ces sondages n’é pu être identifiée mais ceux-ci ont montré les éléments suivants :

|  | Sol très peu perméables à imperméables | Sol peu perméables | Sols perméables à très perméables | Nature du sol | Appréciation globale de l’infiltration |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perméabilité | P ≤ 10-7 m/s | 10-7 < P ≤ 10-4 m/s | P >10-4 m/s | - | - |
| Sondage 1 (U3 dans le SDA) |  | 1,88.10-5 m/s à 5,67.10-5 m/s | - | Sol maigre | Peu favorable |
| Sondage 2 (U8 dans le SDA) | 0 | - | - | Sol argilo-limoneux | Défavorable |
| Sondage 3 (U9 dans le SDA) | - | 5,56.10-6 m/s | - | Sol limono-argileux à limoneux | Peu favorable |

De manière générale, la nature des sols sur la commune de Nuelles semble peu propice à l’infiltration des eaux pluviales.

Toutefois, la perméabilité est ici donnée à titre indicatif sur la base des données disponibles. De plus, peu de sondages ont été réalisés et la localisation de ceux-ci n’est pas identifiée. Les données présentées ci-dessus ne sont donc pas exhaustives et, localement, les sols de certaines parcelles peuvent présenter un caractère favorable à l’infiltration.

L’aptitude réelle des sols à l’infiltration ne pourra être validée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la parcelle concernée.

La faisabilité de l’infiltration se conformera aux principes suivants :

Perméabilité des sols

Sol très peu perméable à imperméable (P ≤ 10-7 m/s)

Les sols présentant une perméabilité P≤ 10-7 m/s ne permettent pas l’infiltration correcte des eaux pluviales. L’infiltration est interdite sur ces secteurs.

Sol peu perméable à perméable (10-7 < P ≤ 10-4 m/s)

Sur les sols présentant une perméabilité comprise entre 10-7 < P ≤ 10-4 m/s, l’infiltration des eaux pluviales pourra être réalisée directement dans le sol par le biais d’un puits d’infiltration par exemple.

Sol perméable à très perméable (P >10-4 m/s)

Les sols présentant une perméabilité supérieure à P >10-4 m/s sont favorables à l’infiltration des eaux pluviales mais la forte perméabilité des sols présente un risque de transfert rapide des polluants vers les écoulements souterrains (risque de pollution des nappes). L’infiltration des eaux pluviales est donc possible.

Des précautions doivent cependant être prises lors de la mise en œuvre de dispositifs d’infiltration des eaux pluviales issues de voiries et de parking, telles que la mise en place de dispositifs étanchés de traitement par décantation ou par confinement (type bassin de rétention).

Ce système doit permettre de piéger une partie de la pollution contenue dans les eaux pluviales avant infiltration dans le sous-sol. De plus, pour les zones d’activités et les parkings, un débourbeur-déshuileur sera mis en œuvre en aval de l’ouvrage de rétention et en amont du dispositif d’infiltration.

Pente du terrain

La commune de Nuelles présente de fortes pentes, souvent supérieures à 10 %.

Aucun dispositif d’infiltration ne devra être implanté sur des parcelles présentant des pentes supérieures à 10 %, sauf si une étude technique apporte la justification de l’absence d’impact sur les parcelles et les biens situés en aval.

Zone inondable

Aucun dispositif d’infiltration ne devra être implanté dans l’emprise d’une zone inondable.

Périmètre de protection de captage

Le territoire communal de Nuelles n’est pas concerné par des captages d’eaux potables et n’est pas concernée par des périmètres de protection de captages.

S’il est envisagé d’infiltrer les eaux pluviales dans un périmètre de protection de captage d’alimentation en eau potable, il conviendra de se référer au règlement des périmètres de protection en vigueur, afin de juger de la faisabilité de ce principe de gestion des eaux pluviales.

Présence d’une nappe ou d’un écoulement souterrain

Une hauteur minimale de 1 m sera respectée entre le fond du dispositif d’infiltration et le niveau maximal de la nappe ou de l’écoulement souterrain.

Si cette prescription ne peut pas être respectée, la solution par infiltration sera écartée.

### Rejet vers les eaux superficielles ou les réseaux d’eaux pluviales

#### Préconisations relatives au rejet des eaux pluviales

Dans le cas où l’infiltration s’avère impossible le rejet des eaux pluviales s’effectuera de préférence vers le milieu naturel.

Si le rejet ne peut être effectué vers le milieu naturel, les eaux pluviales seront orientées vers un réseau séparatif eaux pluviales et en dernier ressors et sous réserve d’accord de la collectivité dans un réseau unitaire.

L’aménageur justifiera impérativement son choix. Dans le cadre d’un raccordement direct ou indirect sur un réseau unitaire l’aménageur démontrera qu’aucune autre solution de rejet n’a pu être mise en œuvre.

Dans tous les cas, que le rejet s’effectue dans une eau superficielle, dans un fossé ou dans un réseau, il est imposé la mise en œuvre systématique d’un dispositif de rétention pour tout projet entrainant une augmentation de la surface imperméabilisée de plus de 100 m².

Une distinction est faite entre les projets individuels et les opérations d’ensemble.

Projets individuels

Pour rappel, sont considérés comme projets individuels, tous les aménagements (construction nouvelle ou extension) présentant une surface imperméabilisée (ou bâtie) supérieure à 100 m² et inférieure ou égale à 300 m².

Un ouvrage de rétention d’un volume de rétention/régulation minimal de 0,3 m³ par tranche de    10 m² de toiture sera mis en œuvre (en complément du dispositif de récupération). L’ouvrage sera équipé d’un dispositif de régulation capable dé réguler à un débit de fuite de 2 l/s maximum quelque soit la surface du projet débit, correspondant à un orifice de régulation de 25 mm.

Dans le cadre des projets individuels, les eaux de voirie, de parking, de drainage, de terrasse, ne sont pas soumis à une obligation de rétention.

Ces eaux pourront être collectées puis évacuées vers le milieu naturel, par défaut vers un réseau séparatif d’eaux pluviales et en dernier ressors vers un réseau unitaire (sous réserve d’accord de la collectivité).

L’aménageur joindra à son dossier de permis de construire une note de dimensionnement de l’ouvrage de rétention attestant de la prise en compte des règles formulées ci-dessus.

Selon les contraintes de la parcelle concernée par le projet, différents aménagements pourront être réalisés afin de mettre en œuvre ces volumes de rétention/régulation (liste non-exhaustive) (exemples d’ouvrages de rétention en Annexe 5) :

- Cuve de régulation hors sol ;

- Cuve de régulation de type alvéolaire (structure enterrée à faible profondeur) ;

- Cuve combinant une régulation et une rétention des eaux pluviales.

Pour chacune de ces structures, un ouvrage de régulation devra être mis en œuvre, un exemple d’ouvrage de régulation est donné en Annexe 5.

Opérations d’ensemble

Pour rappel, sont considérés comme opérations d’ensemble, les projets d’une superficie imperméabilisée supérieure à 300 m².

Dans le cadre d’opérations d’ensemble dont le rejet des eaux pluviales s’effectue dans le milieu superficiel, dans le réseau pluvial ou éventuellement dans un réseau unitaire, l’aménageur mettra en œuvre des dispositifs de rétention/régulation.

Dans le cadre des opérations d’ensemble, les eaux de voirie, de parking, de drainage, de terrasse et de toute surface modifiée, feront l’objet d’une rétention systématique. Ces eaux seront collectées au sein de l’ouvrage de rétention qui sera dimensionné en conséquence.

Les ouvrages de rétention ou de régulation seront capables de réguler les eaux pluviales du projet de la manière suivante, et ce quelque soit la destination des eaux pluviales.

- Superficie cadastrale du projet comprise entre 0,2 et 1 ha :

Débit maximal de 5 l/s

- Superficie cadastrale du projet supérieure à 1 ha

Débit maximal de 5 l/s.ha

Les valeurs de débit retenues sont inférieures au débit moyen généré sur les parcelles naturelles de la commune pour une pluie de période de retour 5 ans (débit quinquennal moyen estimé à 7,5 l/s.ha).

Les ouvrages de rétention seront dimensionnés pour l’occurrence centennale. L’aménageur joindra à son dossier de permis de construire une note de dimensionnement de l’ouvrage de rétention attestant de la prise en compte des règles formulées ci-dessus.

A noter que les projets drainant une superficie supérieure à 1 ha sont soumis à la loi sur l’eau.

Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositifs de rétention, les règles suivantes seront respectées.

Zone inondable

Toute construction dans l’emprise de la zone inondable est à proscrire.

Les bassins de rétention sont autorisés dans l’emprise de la zone inondable sous réserve de mise en œuvre de mesures permettant d’assurer le bon fonctionnement de l’ouvrage en période de crue et de respect des contraintes imposées par le PPRI (ne pas aggraver la dynamique d’écoulement) et la loi sur l’eau (installation dans l’emprise du lit majeur d’un cours d’eau).

Toutefois les habitations existantes qui souhaiteraient s’équiper de cuves de récupération des eaux de pluie veilleront à ancrer et lester le dispositif afin d’éviter tout soulèvement lors de la montée des eaux.

Périmètre de protection de captage

Pour tout projet situé dans l’emprise des périmètres de protection de captages, il sera nécessaire de se référer au règlement des périmètres de protection en vigueur.

Perméabilité des sols

Sur l’emprise de sols très perméables (perméabilité supérieure à 10-4 m/s), les ouvrages de rétention destinées à recueillir des eaux de ruissellement issues de voiries ou de parking, seront systématiquement étanchés.

Présence d’une nappe

Pour les opérations d’ensemble, si le fond de l’ouvrage de rétention est susceptible d’être immergée dans une nappe, les ouvrages seront systématiquement étanchés. Des évents seront mis en œuvre afin d’absorber les montées de la nappe et éviter toute destruction de l’étanchéité.

Pour les projets individuels, les cuves de récupération des eaux pluviales enterrées et installées dans un sol susceptible d’être soumis à des montées de nappe, seront lestées et ancrées afin d’éviter tout soulèvement lors de la montée des eaux.

### Maitrise de l’imperméabilisation

#### Principe

L’imperméabilisation des sols induit :

- D’une part, un défaut d’infiltration des eaux pluviales dans le sol et donc une augmentation des volumes de ruissellement ;

- D’autre part, une accélération des écoulements superficiels et une augmentation du débit de pointe de ruissellement.

Les dispositifs de rétention/infiltration et de régulation permettent de tamponner les excédents générés par l’imperméabilisation et de limiter le débit rejeté, mais ne permettent cependant pas de réduire le volume supplémentaire généré par cette imperméabilisation.

Ainsi, même équipé d’un ouvrage de régulation, un projet d’urbanisation traduit une augmentation du volume d’eau susceptible d’être géré par les infrastructures de la collectivité.

Dans le cas d’un raccordement sur réseau unitaire, cette augmentation de volume se traduit par l’augmentation du volume d’effluents à traiter par l’unité de traitement (donc dilution de des eaux usées, diminution des rendements épuratoires et augmentation des coûts d’exploitation) ou le cas échéant par l’augmentation du volume d’effluents déversé sans traitement au milieu naturel (via les déversoirs d’orage).

Il convient donc d’inciter les aménageurs et les particuliers à mettre en œuvre des mesures permettant de réduire les volumes à traiter par la collectivité en employant notamment des matériaux alternatifs.

#### Préconisations relatives à la maîtrise de l’imperméabilisation

Dans le cadre du raccordement direct ou indirect des eaux pluviales d’un projet sur un réseau unitaire, il convient, en plus des prescriptions relatives à la rétention et à la régulation des eaux pluviales, de sensibiliser les particuliers et les aménageurs à la limitation de l’imperméabilisation des sols et de les inciter à mettre en œuvre des aménagements dans le but de limiter cette imperméabilisation.

L’objectif de réduction de l’imperméabilisation peut être atteint par la mise en œuvre de différentes structures:

- Toitures enherbées ;

- Emploi de matériaux poreux (pavés drainants, etc.) ;

- Aménagement de chaussées réservoirs ;

- Création de parkings souterrains recouverts d’un espace vert, etc.

Sont considérés comme surfaces ou matériaux imperméables :

- Les revêtements bitumineux ;

- Les graves et le concassé ;

- Les couvertures en plastique, bois, fer galvanisé ;

- Les matériaux de construction : béton, ciments, résines, plâtre, bois, pavés, pierre ;

- Les tuiles, les vitres et le verre ;

- Les points d’eau (piscines, mares).

Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cadre d’un raccordement sur un réseau pluvial.

Ces dispositions ont uniquement un caractère incitatif.

### Corridors d’écoulement

Une seule zone d’urbanisation a été identifiée comme située dans l’emprise d’un axe d’écoulement. Il s’agit des parcelles situées au droit du hameau des Bruyères, le long de la route des Bruyères, qui sont situées dans l’axe d’écoulement d’un talweg.

Afin d’éviter toute perturbation liée aux phénomènes de ruissellement, il est conseillé aux aménageurs d’adopter certaines règles en termes de constructibilité et notamment :

- Pas de sous-sol ;

- Si création de muret, de préférence dans le sens de la pente ;

- Niveau habitable implantée en tout point au moins 50 cm au-dessus du terrain naturel.

Bien que non obligatoire ces prescriptions sont fortement conseillées au regard des écoulements souterrains ou superficiels susceptibles de se produire sur l’emprise des parcelles.

### Emplacements réservés

Dans le cadre du zonage pluvial, il est proposé de classer plusieurs parcelles en tant qu’emplacements réservés.

- Parcelle 916a

Au vu de l’emplacement de la parcelle 916a, il est proposé de définir celle-ci comme un emplacement réservé (une partie seulement) dans le cadre du zonage du futur PLU.

Le classement de cette parcelle en emplacement réservé permet :

- D’une part, de ne pas permettre l’urbanisation d’une parcelle située dans l’axe d’écoulement d’un talweg, donc susceptible d’être soumise aux ruissellements d’eaux provenant du talweg ;

- D’autre part, de laisser un espace disponible pour la mise en œuvre des dispositifs de gestion des eaux pluviales définis dans le cadre de la présente étude.

- Parcelles en amont de la RD 76

Il est proposé de classer les parcelles 728, 640, 641, 848, 10 et 1 (seulement une partie pour certaines parcelles) comme emplacement réservé afin de pouvoir implanter le futur ouvrage de rétention au droit de la RD 76.

Ces parcelles ne sont pas situées ne sont pas situées dans une zones urbanisables, toutefois, dans le cadre de la création d’un ouvrage de rétention en amont de la RD 76, il convient d’empêcher le développement de projets au droit de ces parcelles.

- Parcelles au droit du chemin de la Chevrotte

Il est proposé de classer les parcelles 1 479 et 1 192 (seulement une petite partie pour ces deux parcelles) comme emplacement réservé afin de pouvoir créer les noues de rétention préconisées dans le cadre de l’étude.

Ces parcelles ne sont pas situées ne sont pas situées dans une zones urbanisables, toutefois, dans le cadre de la création des noues de rétention, il convient d’empêcher le développement de projets au droit de ces parcelles.

- Parcelles au droit du hameau « Foncin »

Il est proposé de classer les parcelles 134b, 1 489 et 1 491 (seulement une petite partie de cette dernière parcelle) comme emplacement réservé afin de pouvoir créer les ouvrages de rétention préconisés dans le cadre de l’étude au droit du hameau « Foncin ».

Ces parcelles ne sont pas situées ne sont pas situées dans une zones urbanisables, toutefois, dans le cadre de la création des ouvrages de rétention, il convient d’empêcher le développement de projets au droit de ces parcelles.

Une zone humide a été recensée sur la commune, au droit des parcelles 183, 184, 185, 186, 429, 430, 394 et 395. Ce secteur est classé en Espace Boisé Classé et il convient que celui-ci ne puisse pas être urbanisé.

### Prescriptions relatives à l’instauration de la taxe eaux pluviales

#### Délimitation de l’aire urbaine

La taxe eaux pluviales sera due par les propriétaires publics ou privés des terrains et des voiries situés dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu, ou dans une zone constructible délimitée par une carte communale.

La délimitation de cette aire urbaine figure sur la cartographie du zonage d’eaux pluviales.

#### Superficie minimale

Le décret d’application permettant d’instaurer la taxe eaux pluviales précise que la taxe est assise sur la superficie cadastrale des terrains. Lorsque le terrain assujetti à la taxe comporte une partie non imperméabilisée, la superficie de cette partie, déclarée par le propriétaire, est déduite de l’assiette de la taxe. Toutefois, la taxe n’est pas mise en recouvrement lorsque la superficie est inférieure à une superficie minimale qui ne peut excéder 600 mètres carrés.

La superficie imperméabilisée moyenne d’un lot à vocation d’habitat est comprise entre 150 et      300 m². Dans une zone d’habitat, le cumul des eaux pluviales des habitations peut conduire à des dysfonctionnements. Dans ces secteurs, la commune est donc susceptible d’investir pour développer le réseau d’eaux pluviales. Il parait donc cohérent de faire supporter aux propriétaires de ces habitations une partie de l’investissement.

Peuvent être considérés comme surfaces ou matériaux imperméables :

- Les revêtements bitumineux (1) ;

- Les graves, le sablon et le concassé (0,5) ;

- Les couvertures en plastique, bois, fer galvanisé (1) ;

- Les matériaux de construction : béton, ciments, résines, plâtre, bois, pavés, carrelage, pierre ou assimilés (1) ;

- Les tuiles, les vitres et le verre (1) ;

- Les points d’eau : piscines, mares (1).

Les valeurs précisées entre parenthèses sont des propositions de coefficients de pondération.

#### Taux d’abattement

Conformément à l’article R2333-142, des taux d’abattement peuvent être octroyées. Les critères pour prétendre à ces abattements sont les suivants :

- 90 % au moins pour les dispositifs évitant tout rejet hors du terrain d’eaux pluviales issues des surfaces imperméabilisées.

- 40 à 90 % pour les dispositifs limitant le rejet d’eaux pluviales hors du terrain à un débit inférieur ou égal aux valeurs précisées dans le présent zonage des eaux pluviales ;

- 20 à 40 % pour les autres dispositifs limitant le rejet d’eaux pluviales hors du terrain, sans satisfaire aux conditions définies dans le zonage, y compris les systèmes de récupération des eaux pluviales.

Les taux d’abattement sont pris en compte uniquement sur les surfaces imperméabilisées faisant l’objet d’un traitement particulier.

#### Exemple d’application

Particulier possédant une parcelle d’une superficie cadastrale de 1 500 m², sur laquelle est implantée une habitation de 170 m² et une partie du terrain occupée par une piscine de 100 m², une entrée de garage en enrobé de 25 m², une terrasse de 20 m², une allée en sablon de 30 m² et un cabanon de jardin recouvert de plaques galvanisées de 10 m².

La parcelle se situe dans l’aire urbaine.

Une cuve de récupération permet de récupérer les eaux pluviales du cabanon.

Un dispositif de rétention conforme aux prescriptions du zonage permet de réguler les eaux pluviales issues des toitures de l’habitation.

Le calcul de la taxe des eaux pluviales se fera sur la superficie suivante :

| Occupation des sols | Surface (m²) | Coefficient de pondération | Taux d’abattement | Surface à considérer (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Habitation (tuiles) | 170 | 1 | 70 % | 51 |
| Piscine (plan d’eau) | 100 | 1 | 0 % | 100 |
| Entrée de garage (enrobé) | 25 | 1 | 0 % | 25 |
| Terrasse (pavés) | 20 | 1 | 0% | 20 |
| Allée (sablon) | 30 | 0,5 | 0 % | 15 |
| Cabanon (plaques galvanisées) | 10 | 1 | 20 % | 8 |
| Espaces verts | 1 145 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 500 | - | - | 219 |

Ainsi, la taxe des eaux pluviales pourra être appliquée sur une surface de 219 m². Sans mise en œuvre de dispositifs de rétention ou de récupération, la surface à prendre en compte serait de      355 m².

A noter que la taxe peut s’élever à un montant maximal de 1 €/m².

En considérant une taxe d’un montant de 0,25 €/m², la taxe pour ce propriétaire s’élèverait à       54,75 €/an. Sans dispositif de rétention, la taxe s’élèverait à 88,75 €/an.

## Cartographie

Le code graphique suivant a été employé :

| Zones de prescriptions particulières |  |
| --- | --- |

Secteurs où il convient de respecter les préconisations formulées en termes de maitrise de l’imperméabilisation, d’infiltration, de rejet, de rétention, de récupération et de régulation des eaux pluviales que ce soit pour des projets individuels ou des opérations d’ensemble. Les préconisations sont détaillées dans le chapitre suivant.

| Reste du territoire |  |
| --- | --- |

Aucune prescription particulière n’est formulée sur cette partie du territoire.

| Corridor d’écoulement |  |
| --- | --- |

Axe d’écoulement préférentiel des eaux pluviales qu’il convient de préserver et dans l’emprise duquel il est conseillé d’adopter certaines règles en terme de constructibilité.

| Emplacement réservé |  |
| --- | --- |

Emplacement destiné à accueillir un équipement pour la maitrise ou le traitement des eaux de ruissellement

| Périmètre de l’aire urbaine |  |
| --- | --- |

Périmètre sur lequel sera instaurée la taxe des eaux pluviales.

| Zone inondable |  |
| --- | --- |

Emprise de la crue centennale de la Brévenne définie dans le cadre du Plan de Prévention des Risques d’Inondation. Toute urbanisation est à proscrire dans l’emprise de cette zone. Si toutefois des ouvrages de gestion des eaux pluviales sont envisagés dans l’emprise de cette zone, des mesures particulières doivent être prises. Les règles de constructibilité du PPRI s’appliquent dans cette zone.

Un projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales est présenté en Annexe 4.

# Conclusions

La commune de Nuelles est équipée d’un système d’assainissement des eaux usées constitué de réseaux séparatifs et unitaires ainsi que d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales composé de réseaux séparatifs et de nombreux fossés.

L’ouvrage de traitement intercommunal fonctionne correctement et présente des rendements satisfaisants. Le SIABA vient également d’engager un important programme de réhabilitation et de mise en séparatif de ses réseaux afin de diminuer la part des eaux claires parasites et se conformer au dossier d’autorisation Loi sur l’Eau déposé en 2008 pour la réhabilitation du système d’assainissement. L’achèvement des travaux est prévu fin 2014.

Lors des investigations de terrain et grâce aux données du Zonage d’Assainissement de 2008, il a été souligné le caractère peu perméable des sols sur la commune de Nuelles.

Les sols de la commune sont donc peu propices à une gestion des eaux pluviales par infiltration.

En cas d’impossibilité d’infiltration, le rejet des eaux pluviales pourra également se faire vers le milieu naturel ou les collecteurs pluviaux.

Les valeurs retenues pour les ouvrages de régulations ont été définies en cohérence avec les outils de gestion.

Les cartes de zonage d’assainissement des eaux pluviales et des eaux usées sont conformes au document d’urbanisme en cours d’élaboration, c’est-à-dire le Plan Local d’Urbanisme.

ANNEXES

Annexe 1

Plan des réseaux

Annexe 2

Listing des modifications apportées au zonage d’assainissement

MODIFICATIONS ZONAGE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

COMMUNE DE NUELLES

Parcelles cadastrales ajoutées au zonage collectif actuel :

| Numéro de parcelle : | Code Section : | Motif de l’ajout : |
| --- | --- | --- |
| 157 | section U | Mise en cohérence avec nouveau PLU sur les zones constructibles, cette parcelle passerait en zone Uh « Zone Urbaine d’extension de faible densité » |
| 629 | section U | Mise en cohérence avec nouveau PLU sur les zones constructibles, cette parcelle passerait en zone Ub « Zone Urbaine d’extension » |
| 1309 -1316 | section U | Parcelle raccordée au réseau public – simple mise à jour du zonage |
| 1546 | Section U | Mise en cohérence avec nouveau PLU sur les zones constructibles, cette parcelle passerait en zone Uh « Zone Urbaine d’extension de faible densité » |

Parcelles cadastrales supprimées au zonage collectif actuel :

| Numéro de parcelle : | Code Section : | Motif de la suppression (totale ou partielle) : |
| --- | --- | --- |
| 776 | section U | Mise en cohérence avec nouveau PLU sur les zones non constructibles, cette parcelle passerait en zone N au PLU « Zone Naturelle » |
| 141 + une partie de la 998 | section U | Mise en cohérence avec nouveau PLU sur les zones non constructibles, cette parcelle passerait en zone Aa au PLU « Zone agricole destinée au développement des exploitations agricoles » |
| 32 (en partie) | section U | Mise en cohérence avec nouveau PLU sur les zones non constructibles, cette parcelle passerait en zone A au PLU « Zone Agricole » |
| 35 | section U | Mise en cohérence avec nouveau PLU sur les zones non constructibles, cette parcelle passerait en zone A au PLU « Zone Agricole » |
| 47-48-49 | section U | Mise en cohérence avec nouveau PLU sur les zones non constructibles, cette parcelle passerait en zone N au PLU « Zone Naturelle » |
| 63 | section U | Mise en cohérence avec nouveau PLU sur les zones non constructibles, cette parcelle passerait en zone A au PLU « Zone agricole » |
| 406 (en partie) | section U | Mise en cohérence avec nouveau PLU sur les zones non constructibles, cette parcelle passerait en zone N au PLU « Zone Naturelle » |
| 417 | section U | Mise en cohérence avec nouveau PLU sur les zones non constructibles, cette parcelle passerait en zone A au PLU « Zone Agricole » |
| 435 (en partie) | Section U | Mise en cohérence avec nouveau PLU sur les zones non constructibles, cette parcelle passerait en zone N au PLU « Zone Naturelle » Espace Boisé Classé |
| 506 | Section U | Mise en cohérence avec nouveau PLU sur les zones non constructibles, cette parcelle passerait en zone N au PLU « Zone Naturelle » |
| 509 | section U | Mise en cohérence avec nouveau PLU sur les zones non constructibles, cette parcelle passerait en zone N au PLU « Zone Naturelle » - emplacement réservé pour l’aménagement d’un carrefour entre VC n°14 et la RD 596 |
| 751 (en partie) | section U | Mise en cohérence avec nouveau PLU sur les zones non constructibles, cette parcelle passerait en zone N au PLU « Zone Naturelle » |
| 882 (en partie) | section U | Mise en cohérence avec nouveau PLU sur les zones non constructibles, cette parcelle passerait en zone N au PLU « Zone Naturelle » Espace Boisé Classé |
| 916 | section U | Mise en cohérence avec nouveau PLU sur les zones non constructibles, cette parcelle passerait en zone A au PLU « Zone Agricole » - emplacement réservé pour la création d’un bassin d’orage |
| 1077-1078 | section U | Mise en cohérence avec nouveau PLU sur les zones non constructibles, cette parcelle passerait en zone N au PLU « Zone Naturelle » - emplacement réservé pour la restauration d’un corridor d’écoulement des eaux pluviales |
| 1089 (en partie) | section U | Mise en cohérence avec nouveau PLU sur les zones non constructibles, cette parcelle passerait en zone N au PLU « Zone Naturelle » |
| 1107 | section U | Mise en cohérence avec nouveau PLU sur les zones non constructibles, cette parcelle passerait en zone N au PLU « Zone Naturelle » |
| 1174 (en partie) | section U | Mise en cohérence avec nouveau PLU sur les zones non constructibles, cette parcelle passerait en zone N au PLU « Zone Naturelle » |
| 1175 | section U | Mise en cohérence avec nouveau PLU sur les zones non constructibles, cette parcelle passerait en zone N au PLU « Zone Naturelle » |
| 1227 | section U | Mise en cohérence avec nouveau PLU sur les zones non constructibles, cette parcelle passerait en zone N au PLU « Zone Naturelle » |
| 1278 (en partie) | section U | Mise en cohérence avec nouveau PLU sur les zones non constructibles, cette parcelle passerait en zone A au PLU « Zone Agricole » et continuité écologique |
| 1279 | section U | Mise en cohérence avec nouveau PLU sur les zones non constructibles, cette parcelle passerait en zone A au PLU « Zone Agricole » et continuité écologique |
| 1253 -1329 | section U | Mise en cohérence avec nouveau PLU sur les zones non constructibles, cette parcelle passerait en zone N au PLU « Zone Naturelle » |
| 1340 (en partie) | section U | Mise en cohérence avec nouveau PLU sur les zones non constructibles, cette parcelle passerait en zone N au PLU « Zone Naturelle » |
| 1393 (en partie) | section U | Mise en cohérence avec nouveau PLU sur les zones non constructibles, cette parcelle passerait en zone N au PLU « Zone Naturelle » |
| 1400-1401 | section U | Mise en cohérence avec nouveau PLU sur les zones non constructibles, cette parcelle passerait en zone N au PLU « Zone Naturelle » |
| 1424 | section U | Mise en cohérence avec nouveau PLU sur les zones non constructibles, cette parcelle passerait en zone A au PLU « Zone Agricole » |
| 1521 (en partie) | section U | Mise en cohérence avec nouveau PLU sur les zones non constructibles, cette parcelle passerait en zone N au PLU « Zone Naturelle » |

Annexe 3

Projet de zonage d’assainissement

Annexe 4

Projet de zonage eaux pluviales

Annexe 5

Ouvrage de gestion des eaux pluviales