COMMUNE DE CHATTE

PLAN LOCAL D’URBANISME

R  E  G  L  E  M  E  N  T

MAI 2007

(modification 01)

S  O  M  M  A  I  R  E

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

SOUS-TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE ADMINISTRATIF

ET REGLEMENTAIRE

Article 1 - Champ d'application territorial du plan

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations

relatives à l'occupation du sol

Article 3 - Division du territoire en zones

Article 4 - Risques Naturels

Article 5 - Adaptations mineures de certaines règles

Article 6 - Rappel de procédures applicables dans toutes les zones à

certaines occupations et utilisations du sol

SOUS-TITRE II - DEFINITIONS DE BASE

Affouillement - Exhaussement des sols

Coupe et abattage d'arbres

Défrichement

Emplacement réservé

Alignement

Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.)

Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)

Surface Hors Oeuvre Brute (S.H.O.B.)

Surface Hors Oeuvre Nette (S.H.O.N.)

Reconstruction à l’identique

Annexe

Piscine

Clôture

Bâti existant

Constructions et Installations nécessaires à l’exploitation agricole

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

AGRICOLES

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

NATURELLES ET FORESTIERES

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions des articles R 123.4 et R. 123.9 du Code de l'Urbanisme.

Le présent titre I est composé de deux parties :

- Le sous-titre I, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et réglementaire,

- Le sous-titre II, relatif aux définitions de base.

SOUS-TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE

Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de CHATTE.

Il fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols.

Il délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan.

2.- Les articles R 111.2, R 111.3.2, R 111.4, R 111.14.2, R 111.15, R 111-21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-après :

Article  R 111-2 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité‚ ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Article R 111-3.2 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. (1)

(1) Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code Pénal (alerter M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles - Le Grenier d'Abondance - 6, Quai Saint Vincent - 69283 LYON CEDEX 01 -  72.00.44.50).

Article R 111-4 : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de l'intensité‚ du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée:

a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire;

b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions  de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie ou la gêne pour la circulation sera la moindre.

Article R 111-14.2 : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-628 du 10 Juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur destination ou leurs dimensions sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R 111-15 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvées avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l’article R. 122-22.

Article R 111-21 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

3.- L’article L. 111.3 du Code Rural

Article L111-3 : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
   Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme.

4.- Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’Urbanisme :

Les dispositions des articles L 315.2.1, L 315.3, L 315.4, L 315.7, L 315.8 du Code de l'Urbanisme sont applicables.

Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan local d’urbanisme est divisé‚ en zones délimitées par un tiret‚ et repérées au plan par les indices suivants :

Zones urbaines

Zone U dite zone urbaine déjà urbanisée, dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions.

Elles comprennent les secteurs Ua, Uar, Uas, Ub, Ubf, Ud, Ui, Uic

Zones à urbaniser

Zone AU dite zone à urbaniser qui peut être urbanisée à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols ou d’une révision du plan local d’urbanisme.  Elle comporte des secteurs AU indiciés dans lesquels sont autorisés  la réalisation d’opérations d’aménagement  d’ensemble ou de constructions prévues par le projet d’aménagement et de développement durable, les orientations d’aménagement et le règlement ;

.

Elles comprennent les secteurs AU, AUa, AUb, AUc, AUd, AUe, AUf, AUs, AUi

Zones agricoles

Zone A dite zone agricole, équipée ou non, à protéger en raison notamment du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Elles comprennent les secteurs A, Aa, Api, Apr, Ax

Zones naturelles et forestières

Zone N dite zone naturelle et forestière, équipée ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Elles comprennent les secteurs N, Ng, Ne, Nb, Nz, Nat, Nh

Le Plan comporte aussi :

- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles L 130-1 et 130-2 du Code de l'Urbanisme.

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.

Article 4 - Risques Naturels

La commune de Chatte est couverte par un Plan de Prévention des Risques naturels Prévisibles.

Les Plans de Prévention des Risques naturels Prévisibles comportent une note de présentation et des plans graphiques établis par l'autorité administrative, ont pour objet et pour effet de délimiter des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes ; ces contraintes s'imposent directement aux personnes publiques ainsi qu'aux personnes privées et peuvent notamment fonder l'octroi ou le refus d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol; les plans de prévention des risques naturels prévisibles constituent des documents d'urbanisme auxquels s'applique la formalité de notification prévue à l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme, nonobstant la circonstance que ces plans sont établis en application de dispositions législatives qui n'ont pas été incorporées dans le code de l'urbanisme. (voir Conseil d’Etat/Avis/ 3 Décembre 2001/n°236910).

Article 5 - Adaptations mineures de certaines règles

Les dispositions des articles 1 à 13, sauf pour les interdictions, des règlements de  chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L 123.1 du Code de l'Urbanisme).

Article 6 - Rappel de procédures applicables dans toutes les zones à certaines occupations et utilisations du sol

- Les travaux de construction de serres, vérandas ou modifications de façades, ainsi que la pose d'enseignes publicitaires et l'édification de clôtures sont soumis à déclaration de travaux.

- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation (articles R 442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme).

- Les démolitions (article L 430-1) sont soumises au permis de démolir :

a) dans les communes visées à l'article 10 (7.) de la loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948, modifié par l'article 4 de l'ordonnance nº 58-1343 du 27 décembre 1958 ;
  	 b) dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière créés en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;
   	c) dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites ;
  	 d) dans les zones délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé, en application du 7. de l'article L. 123-1 ;
  	 e) dans les zones délimitées à l'intérieur des périmètres sensibles dans les conditions définies à l'article L. 142-3 dans sa rédaction antérieure à la loi nº 85-729 du 18 juillet 1985, dans les zones délimitées en application de l'article L. 142-11 dans sa rédaction issue de ladite loi ou dans les zones d'environnement protégé créées en application de l'article L. 143-1 dans sa rédaction antérieure à la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 ;
  	 f) aux immeubles ou parties d'immeubles inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
   	g) dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain créées en application de l'article 70 de la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
   Toutefois, les immeubles classés en application de la loi du 31 décembre 1913, ainsi que les sites classés en application de la loi du 2 mai 1930, demeurent régis par les dispositions particulières de ces lois ;
   	h) Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols approuvé, dans des périmètres délimités par délibération du conseil municipal.

- Dans les espaces boisés classés :

. les demandes de défrichement sont irrecevables,

. les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation.

- Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation exceptés pour les bois énumérés à l'article L 311.2 du Code Forestier.

SOUS-TITRE II - DEFINITIONS DE BASE

Affouillement - Exhaussement des sols :

Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur, s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres  Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.

Coupe et abattage d'arbres

Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité.

Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :

 coupes rases suivies de régénération,

 substitution d'essences forestières.

Défrichement

Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative.

Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.

Emplacement Réservé

- Article L 123.17 du Code de l'Urbanisme

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d’Urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert, peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, même si à cette date une décision de sursis lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais fixés au L 230.1 et suivants.

La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en Mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard 2 ans à compter de la réception en Mairie de cette demande.

Le propriétaire d'un terrain partiellement réservé par un Plan d'Occupation des Sols peut en requérir l'emprise totale dans les cas prévus aux articles L 13.10 et L 13.11 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique.

- Article R 123.10 du Code de l'Urbanisme

Les emplacements réservés pour les ouvrages et les voies publics, les installations d'intérêt général ou les espaces verts sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois le propriétaire d'un terrain, dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve, peut être autorisé à reporter sur la partie restante un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite, et, le cas échéant, accordée comme en matière de dérogations.

Alignement

L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines quelque soit la régularité de son tracé.

Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le P.L.U. ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier.

Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111.1 et L 111.2 du Code de la Voirie Routière).

Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.)

Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette.

Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)

Le coefficient d'occupation du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre net  ou le nombre de mètres cubes susceptible d'être construits par mètre carré de sol.

Surface Hors Oeuvre Brute (S.H.O.B.)

La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.

Surface Hors Oeuvre Nette (S.H.O.N.)

La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :

a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

b) des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;

c) des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagées en vue du stationnement des véhicules ;

d) des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de production ;

e) d'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b et c ci-dessus.

Sont également déduites de la surface hors oeuvre, dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement, les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.

Reconstruction à l’identique (article L 111.3)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
   Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Clôture

Les clôtures sont soumises à autorisation (sauf lorsqu’elles sont nécessaires à l’activité agricole ou forestière). Se clore est un droit, mais la commune peut imposer des prescriptions pour des motifs d’urbanisme.

Bâti existant

Un bâtiment est considéré comme existant, lorsque le clos et le couvert sont assurés ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.

Piscine

Une piscine est une construction annexe à l’habitation ; elle suit donc toutes les règles édictées pour ces dernières.

Annexe

Les annexes sont des constructions attenantes ou non attenantes à l’habitation, situées sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation ; exemples : abris de jardin, bûchers, piscines ou garages, etc...

Constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole

Il s’agit de toutes les constructions et installations ainsi que les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires à l’exercice de l’activité des exploitations agricoles professionnelles ; l’implantation des constructions dans la zone A doit être reconnue indispensable à l’activité agricole et justifiée par les impératifs de fonctionnement de l’exploitation.

- bâtiments d’habitations (logement de l’exploitant nécessitant une présence permanente sur l’exploitation et logements des personnes travaillant sur l’exploitation) et annexes suivant définition ci-dessus.

- constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations (serres, silos, locaux de transformation, de conditionnement ou de vente des produits provenant de l’exploitation...).

- bâtiments complémentaires et nécessaires à l’activité agricole et à l’élevage (hangars, granges, coopératives agricoles...).

- les exhaussements et affouillements du sol liés à l’activité agricole

- dans le cadre des activités complémentaires de tourisme à la ferme, le camping à la ferme, les aires naturelles de camping, l’aménagement des bâtiments existants (dont le clos et le couvert sont assurés) en gîtes, chambres d’hôtes et fermes-auberges, et tout local sur le lieu de l’exploitation permettant la vente des produits de la ferme.

- TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

- Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua dont

- les secteurs Uar et Uas

- C'est une zone caractérisée par une pluralité de fonctions voisines ou superposées (habitat, équipements, services, commerces, activités légères) et une forte densité, dont il convient de renforcer la vocation de centre urbain. 
Elle doit permettre le confortement de la fonction résidentielle en préservant les objectifs de diversités fonctionnelle et d'habitat.

- LE PERMIS DE DEMOLIR EST EXIGE EN ZONE Ua

- RAPPEL : La commune de Chatte est couverte par un plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles, qui vaut Servitude d’Utilité Publique au titre de l’article 40-4 de la loi du 22 juillet 1987. Tout projet devra prendre en compte les prescriptions et réglementations contenues dans le PPR, dont un exemplaire figure dans les annexes du Plan local d’Urbanisme  à titre informatif, conformément à l’article R.123-14 du Code de l’Urbanisme.

- La zone Ua comprend deux sous-secteurs :

- - Uar, correspondant à la Maison de Retraite

- - Uas, correspondant au pôle sportif et au Parc du Clos

- SECTION I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

- ARTICLE Ua1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1 - Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

1.1 - Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement définies à l'article 1 de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sauf celles visées à l'article Ua2, alinéa 2.2

1.2 - Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, le stationnement des caravanes

1.3 - L'ouverture et l'exploitation de carrières.

1.4 - Les nouveaux sièges d’exploitations agricoles

2 – Disposition particulière au secteur Uar

2.1 – Dans le secteur Uar, touts travaux ou constructions autres que ceux prévus à l’article UA2 alinéa 3.1

3 – Disposition particulière au secteur Uas

2.1 – Dans le secteur Uas, touts travaux ou constructions autres que ceux prévus à l’article UA2 alinéa 4.1

ARTICLE Ua2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

1 - Rappels :

1.1 - Les constructions sont soumises à autorisation conformément à l'article L. 421-1 du Code de l'Urbanisme.

1.2 - Les installations et travaux divers définis aux articles L. 442-2 et R. 442-2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à autorisation préalable.

1.3 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à l'article L. 441-2 du Code de l'Urbanisme.

1.4 - Les travaux, ouvrages et installations définis à l'article R. 422-2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à déclaration préalable (ex : ravalement, modification de vitrine, modification d'aspect de façade).

1.5 - La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, conformément à l’article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme.

1.6 - Les coupes ou abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

1.7 - Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres et affectés par le bruit (tels que repérés au document graphique), les constructions à usage d'habitation doivent respecter des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions définies en annexe.

2 - Dispositions communes pour l'ensemble de la zone Ua sous conditions :

2.1 - La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, dès lors qu’il a été régulièrement édifié

2.2 - Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens

2.3 - Les ouvrages et constructions techniques nécessaires aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général, sous réserve d’une intégration satisfaisante

2.4 - Les installations destinées à des activités sportives et culturelles et comportant éventuellement des abris fixes ou mobiles si elles sont compatibles avec le caractère des lieux.

3 - Dispositions particulières au secteur Uar :

3.1 - Les constructions nécessaires au fonctionnement de la maison de Retraite.

4 - Dispositions particulières au secteur Uas :

4.1 - Les constructions nécessaires au fonctionnement du pôle sportif du Clos.

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol

- Article Ua 3 - Accès et voirie

- 1 – Dispositions concernant les accès :

1.1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès pour véhicule automobile à une voie publique ou privée directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur terrain voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.

1.2 – La disposition et l’aménagement des accès doivent assurer la sécurité des usagers conformément à l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme

- 2 – Dispositions concernant la voirie

- 2.1 – Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, notamment pour la défense contre l’incendie, la protection civile et le brancardage.

- 2.2 – Sauf impossibilité technique, les voies en impasse pour la circulation automobile doivent être prolongées par des aménagements piétons ou cycles les reliant au réseau de voirie communal

- Article Ua 4 - Desserte par les réseaux

- I - Eau :

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

- II - Assainissement :

- 1 - Eaux usées :

- Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à l'article 33 du Code de la Santé Publique.

- 2 - Eaux pluviales :

- Lorsqu’un réseau de collecte public d’eaux pluviales dessert le terrain, et que le raccordement est gravitairement possible, toute construction ou installation nouvelle doit s’y raccorder dans les conditions fixées par le règlement du service d’assainissement.

- En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance de réseau reconnue, des prescriptions techniques particulières pourront être imposées, afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil.

- III - Electricité :

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau électrique.

- Les réseaux Moyenne  et Basse Tension seront réalisés en souterrain, sauf en cas d'impossibilité technique ou de coût hors de proportion avec l'aménagement prévu.

- IV - Téléphone :

- Le réseau téléphonique sera enterré.

- Article Ua 5 - Caractéristiques des terrains

- Sans objet.

- Article Ua 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

- 1 – Les constructions doivent être édifiées en ordre continu ou discontinu à l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer

- 2 – Des implantations autres que celles prévues à l’alinéa ci-dessus peuvent être autorisées :

- - pour satisfaire à des exigences de requalification du paysage urbain

- - en cas de discipline architecturale ou de composition urbaine particulière

- Article Ua 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- 1 – Les constructions doivent être implantées sur au moins une des limites séparatives aboutissant à la voie publique, sur une profondeur minimale de 5 mètres par rapport à l’alignement ; lorsque la construction ne jouxte la limite parcellaire, elle doit respecter par rapport à celle-ci une distance minimale de 3 mètres.

- 2 – Des implantations autres que celles prévues à l’alinéa ci-dessus peuvent être autorisées :

- - pour satisfaire à des exigences de requalification du paysage urbain

- - en cas de discipline architecturale ou de composition urbaine particulière

- 3 – Lorsque des constructions sont déjà implantées en limites séparatives sur les terrains limitrophes, les constructions projetées peuvent s’y adosser dans le profil existant

- 4 – Dans le cas de constructions destinées à améliorer les bâtiments existants ou d’extensions, ou pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, des dispositions autres peuvent être adoptées.

- Article Ua 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement.

- Article Ua 9 - Emprise au sol

- 1 – Dispositions communes à la zone Ua et au secteur Uas : l’ensemble des projections au sol des divers niveaux des constructions ne doit pas excéder les pourcentages cumulés ci-après de la superficie du terrain :

- - en dessous de 1 000 m2 : 100%

- - entre 1 000 et 3 000 m2 : 75%

- - au-dessus de 3 000 m2 : 60%

- 2 – Dispositions particulières au secteur Uar : aucune disposition particulière n’est imposée

- 3 – La superficie des constructions enterrées ou semi-enterrées n’est pas prise en compte pour l’application du présent article, à condition que la hauteur desdites constructions ne dépasse pas 3 mètres au-dessus du niveau de référence des terrains et que leur dalle de couverture soit aménagée en espace vert et de détente

- Article Ua 10 - Hauteur maximum des constructions

- 1 – Hauteur totale, mesurée en tout point du bâtiment par rapport au terrain naturel :

- - la hauteur totale de toute construction ne devra pas excéder 15 mètres

- - au-dessus de cette limite, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables ou de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, garde-corps, cages d’escaliers, etc

- Article Ua 11 - Aspect extérieur - Aménagement des abords

Conformément à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés « au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

- - D'une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure intégration dans le site d'accueil et dans leur environnement bâti.

- - Pour bien maîtriser l'impact de la future construction dans son environnement, le maître d’œuvre doit s'appuyer sur une analyse des architectures avoisinantes, de la structuration de la rue, etc., afin d'établir les règles minimales d'insertion du futur bâtiment, le choix d'une expression architecturale pouvant être ensuite varié.

- - L'autorisation de construire peut être refusée pour des constructions ou installations ne présentant pas de cohérence dans la composition volumétrique, dans le jeu des volumes, dans l'emploi des matériaux, le rythme et les proportions des percements, la modénature ou la coloration des parements de façades et, si la composition de ces façades ne tient pas compte des modules du bâti existant et de leurs proportions.

- - Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site sont interdits.

- Aspect général des bâtiments et autres éléments

- - Tous les éléments réalisés avec des matériaux d’imitation grossière ou tous ceux étrangers aux caractéristiques de l’architecture régionale sont à proscrire.

- Les façades

- - Doivent être recouverts d’un enduit finition grattée tous les matériaux qui par leur nature ne doivent pas rester apparents (ex  parpaing, béton grossier…)

- - Les couleurs des enduits doivent être conformes avec celles du nuancier déposé en Mairie.

- - Le bois est interdit en façade, sauf pour les annexes (garage, abri de jardin) si elles sont clairement différenciées du volume principal dont elles dépendent ; dans le cas de réhabilitation du bâti traditionnel, le bois n’est autorisé en bardage que pour les annexes d’anciens bâtiments agricoles

- Toitures

- - La pente de toit doit être comprise entre 30 % et 60 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension.

- - Dans le cas des extensions et des restaurations, la pente de toiture devra être en harmonie avec l’existant.

- - Dans le cas où la construction est de conception contemporaine, une toiture non traditionnelle (toiture-terrasse ou à faible pente) peut être admise à condition que son intégration dans le site soit établie.

- - Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites

- - Les toitures des constructions doivent être couvertes de tuiles creuses, plates ou romanes, d’une coloration rouge nuancée conforme à celle déposée en Mairie.

- - A l’exception des cas ou une toiture non traditionnelle est autorisée, les toitures devront dépasser de 0.70m

- - Pour les constructions à usage d’activité économique, les équipements publics et les bâtiments de conception contemporaine, d’autres matériaux de couvertures sont admis à condition que l’intégration de la toiture dans le site soit établie.

- Clôtures

- - Les clôtures doivent être de conception simple.

- - Tout élément de clôture d’un style étranger à la région est interdit.

- L’harmonie doit être recherchée :

- - dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager, notamment avec les clôtures avoisinantes.

- - dans leur aspect (couleur, matériaux etc…) avec la construction principale.

- - qu’il s’agisse de murs ou de haies végétales, la hauteur maximale est fixée à 2 m, tant pour les clôtures en limite séparative que celle en bordure des voies,

- - les supports de coffrets EDF, boîtes à lettres, commande d’accès, etc… doivent être intégrés au dispositif de clôture à proximité de l’entrée principale.

- Article Ua 12 - Stationnement

- 1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.

2 - Il est exigé :

2.1 - Pour l'habitat collectif, 2 places de stationnement par logement construit.
Pour les logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat, 1 place par logement maximum. 
En cas de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette inférieure à 50% de la surface hors œuvre nette existante, aucune disposition particulière n’est imposée.

2.2 - Pour les constructions à usage d'habitations individuelles, 2 places de stationnement par logement, l'aire d'accès pouvant être considérée comme aire de stationnement si elle est de taille suffisante.
Pour les constructions à usage d’habitations individuelles de type « maisons de ville », 1 place par logement.

2.3 - Pour les constructions à usage commercial (y compris les restaurants) ou leurs extensions de plus de 100 m² de surface de vente, une place de stationnement par 25 m² de surface de vente

2.4 - Pour les constructions à usage de bureaux, une place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher hors œuvre nette.

2.5 - Pour les établissements industriels ou artisanaux, une place de stationnement pour 80 m² de surface hors œuvre nette de la construction.

2.6 - Pour les constructions à usage d'hôtel, une place de stationnement pour 2 chambres.

2.7 - Pour les établissements hospitaliers, une place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher hors œuvre nette avec un minimum, en cas de création de lits, de une place pour 2 lits.

2.8 - Pour les établissements d'enseignement, 
- établissement du 1er degré : 1 place de stationnement par classe,
- établissement du 2ème degré : 2 places de stationnement par classe,

2.9 - Pour les résidences personnes âgées, une place de stationnement pour 5 lits.

2.10 - Pour les équipements publics ou privés autres que ceux listés ci-dessus, la norme applicable qui tient compte de la capacité d'accueil du public est la suivante :

Capacité d'accueil 	Pour 100 m² de S.H.O.N.
plus de 1 500 personnes	10 places
de 701 à 1 500 personnes	5 places
de 301 à 700 personnes 	4 places
jusqu'à 300 personnes 	3 places

La réduction de la norme de stationnement peut être admise, à titre exceptionnel, si le pétitionnaire fait preuve, compte tenu notamment de la nature des activités exercées, que ses besoins sont inférieurs à ceux qui résulteraient de l'application de la règle générale.

3 - Il est exigé pour le stationnement des deux roues :

3.1 - Pour les immeubles collectifs d'habitation, 1 m² par logement sous forme de local commun accessible (pouvant aussi servir au rangement des poussettes et jouets d'enfants), sauf pour les logements disposant de garages individuels fermés.

3.2 - Pour les établissements recevant du public, les constructions à usage de bureaux et les locaux professionnels ou de service dépassant 300 m² de surface de plancher hors œuvre nette, un emplacement matérialisé par 50 m² de surface de plancher hors œuvre nette au-delà des 300 premiers m², et ce jusqu’à 1 000 m2 de surface hors œuvre nette au-delà des 1 000 premiers m2 de surface hors œuvre nette. 
50% de ces places doivent être intégrées dans une aire équipée sous abri.

6 - Le nombre de places de stationnement (véhicules motorisés et deux roues) peut éventuellement être réduit en fonction des complémentarités observées entre les différentes fonctions. Une étude particulière doit alors être faite préalablement à l'implantation de ces établissements. 
Toutefois, la réduction du nombre de places de stationnement ne peut être supérieure à 20% du nombre de places découlant des règles précédentes.

7 - Dans le cas de changement d'affectation, le nombre d'emplacements exigé est obtenu en déduisant le nombre d'emplacements exigibles pour le précédent mode d'occupation (qu'ils aient été réalisés ou non) du nombre exigible pour les nouveaux locaux.

- 8 - Dans le cas d’une impossibilité technique d’aménager sur le terrain de l’opération ou sur un terrain situé dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette du projet le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur peut s’affranchir de ces obligations : 
- par l’acquisition de ces places dans un parc privé existant ou en cours de réalisation, 
- par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, 
- ou par le versement d’une participation compensatrice dans les conditions prévues à l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme.

- Article Ua 13 - Espaces libres - Aires de jeux - Plantations

- Le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut être subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'immeuble à construire.

- En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut exiger la réalisation par le constructeur, d’un espace commun homogène et accessible situé à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.

- SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol

- Article Ua 14 - Coefficient d'Occupation du Sol

- Dans les secteurs Ua, Uar et Uas, le coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) résulte de l'application des articles Ua 3 à Ua 13.

- Chapitre II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ub dont les secteurs Ubf et Ubat

- Cette zone correspond à la périphérie du centre-bourg où il convient d’affirmer la vie de quartier. C’est une zone de moins forte densité que la zone Ua, mais qui présente également un  caractère central et doit répondre aux objectifs de développement de l’habitat et de diversité fonctionnelle.

- RAPPEL : La commune de Chatte est couverte par un plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles, qui vaut Servitude d’Utilité Publique au titre de l’article 40-4 de la loi du 22 juillet 1987. Tout projet devra prendre en compte les prescriptions et réglementations contenues dans le PPR, dont un exemplaire figure dans les annexes du Plan local d’Urbanisme  à titre informatif, conformément à l’article R.123-14 du Code de l’Urbanisme.

- La zone Ub comprend les sous-secteurs :

- Ubf, correspondant à la Maison Familiale d’Education et d’Orientation, aux constructions et installations liées à la mise en valeur des produits agricoles issus du terroir, à la recherche agronomique et à la gestion des activités agricoles

- Ubat, correspondant au Centre d’Aide par le Travail du PLANTAU

- SECTION I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

- ARTICLE Ub1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1 - Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

1.1 - Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement définies à l'article 1 de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sauf celles visées à l'article Ub2, alinéa 2.2

1.2 - Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, le stationnement des caravanes

1.3 - L'ouverture et l'exploitation de carrières.

1.4 - Les nouveaux sièges d’exploitations agricoles

2 – Disposition particulière au secteur Ubf :

2.1 – Dans le secteur Ubf, tous travaux ou constructions autres que ceux prévus à l’article Ub2 alinéa 3.1

3 – Disposition particulière au secteur Ubat :

2.1 – Dans le secteur Ubat, tous travaux ou constructions autres que ceux prévus à l’article Ub2 alinéa 4.1

ARTICLE Ub2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

1 - Rappels :

1.1 - Les constructions sont soumises à autorisation conformément à l'article L. 421-1 du Code de l'Urbanisme.

1.2 - Les installations et travaux divers définis aux articles L. 442-2 et R. 442-2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à autorisation préalable.

1.3 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à l'article L. 441-2 du Code de l'Urbanisme.

1.4 - Les travaux, ouvrages et installations définis à l'article R. 422-2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à déclaration préalable (ex : ravalement, modification de vitrine, modification d'aspect de façade).

1.5 - La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, conformément à l’article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme.

1.6 - Les coupes ou abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

1.7 - Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres et affectés par le bruit (tels que repérés au document graphique), les constructions à usage d'habitation doivent respecter des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions définies en annexe.

2 - Dispositions communes pour l'ensemble de la zone Ub sous conditions :

2.1 - La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, dès lors qu’il a été régulièrement édifié

2.2 - Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens

2.3 - Les ouvrages et constructions techniques nécessaires aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général, sous réserve d’une intégration satisfaisante

2.4 - Les installations destinées à des activités sportives et culturelles et comportant éventuellement des abris fixes ou mobiles si elles sont compatibles avec le caractère des lieux.

3 - Dispositions particulières au secteur Ubf :

3.1 – Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de la maison familiale d’Education et d’Orientation, ainsi que les constructions et installations liées à la mise en valeur des produits agricoles issus du terroir, à la recherche agronomique et à la gestion des activités agricoles

4 - Dispositions particulières au secteur Ubat :

4.1 – Les constructions et installations nécessaires à l’activité du Centre d’Aide par le Travail du PLANTAU

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol

- Article Ub 3 - Accès et voirie

- 1 – Dispositions concernant les accès :

1.1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès pour véhicule automobile à une voie publique ou privée directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur terrain voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.

1.2 – La disposition et l’aménagement des accès doivent assurer la sécurité des usagers conformément à l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme

1.3 – Les accès automobiles (portails, portes de garages) devront respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement, ou être aménagés de façon à permettre le stationnement hors du domaine public.

- 2 – Dispositions concernant la voirie

- 2.1 – Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, notamment pour la défense contre l’incendie, la protection civile et le brancardage.

- 2.2 – Sauf impossibilité technique, les voies en impasse pour la circulation automobile doivent être prolongées par des aménagements piétons ou cycles les reliant au réseau de voirie communal

- Article Ub 4 - Desserte par les réseaux

- I - Eau :

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

- II - Assainissement :

- 1 - Eaux usées :

- Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à l'article 33 du Code de la Santé Publique. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel conforme à la législation en vigueur et aux dispositions du zonage d’assainissement est obligatoire.

- 2 - Eaux pluviales :

- Lorsqu’un réseau de collecte public d’eaux pluviales dessert le terrain, et que le raccordement est gravitairement possible, toute construction ou installation nouvelle doit s’y raccorder dans les conditions fixées par le règlement du service d’assainissement.

- En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance de réseau reconnue, des prescriptions techniques particulières pourront être imposées, afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil.

- III - Electricité :

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau électrique.

- Les réseaux Moyenne  et Basse Tension seront réalisés en souterrain, sauf en cas d'impossibilité technique ou de coût hors de proportion avec l'aménagement prévu.

- IV - Téléphone :

- Le réseau téléphonique sera enterré.

- Article Ub 5 - Caractéristiques des terrains

- Sans objet.

- Article Ub 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

- Les dispositions décrites ci-après s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’ une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.

- 1 – Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les constructions devront s'implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer.

- L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces marges de recul pourront être autorisés dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces constructions par rapport à la voie: visibilité, accès, élargissement éventuel, etc...

- Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture, ou tenant aux particularités du site, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

- Article Ub 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ; la construction sur limite n’est autorisée que pour des bâtiments dont la hauteur maximale sur limite n’excède pas 3,50 mètres et dont la longueur sur limite n’excède pas 7 mètres ; lorsque le terrain présente une pente supérieure à 20%, une tolérance de 50 cm est admise pour le calcul de la hauteur.

- Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.

- Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

- Article Ub 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement.

- Article Ub 9 - Emprise au sol

- La surface maximale d’emprise au sol, correspondant à l’ensemble des projections au sol des divers niveaux des constructions, y compris leurs annexes, est fixée à 50% de la superficie du terrain

- Article Ub 10 - Hauteur maximum des constructions

- 1 – Hauteur totale, mesurée en tout point du bâtiment par rapport au terrain naturel :

- - la hauteur totale de toute construction ne devra pas excéder 10 mètres ; lorsque le terrain présente une pente supérieure à 20%, une tolérance de 50 cm est admise pour le calcul de la hauteur.

- - au-dessus de cette limite, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables ou de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, garde-corps, cages d’escaliers, etc

- Article Ub 11 - Aspect extérieur - Aménagement des abords

Conformément à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés « au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

- - D'une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure intégration dans le site d'accueil et dans leur environnement bâti.

- - Pour bien maîtriser l'impact de la future construction dans son environnement, le maître d’œuvre doit s'appuyer sur une analyse des architectures avoisinantes, de la structuration de la rue, etc., afin d'établir les règles minimales d'insertion du futur bâtiment, le choix d'une expression architecturale pouvant être ensuite varié.

- - L'autorisation de construire peut être refusée pour des constructions ou installations ne présentant pas de cohérence dans la composition volumétrique, dans le jeu des volumes, dans l'emploi des matériaux, le rythme et les proportions des percements, la modénature ou la coloration des parements de façades et, si la composition de ces façades ne tient pas compte des modules du bâti existant et de leurs proportions.

- - Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site sont interdits.

- Aspect général des bâtiments et autres éléments

- - Tous les éléments réalisés avec des matériaux d’imitation grossière ou tous ceux étrangers aux caractéristiques de l’architecture régionale sont à proscrire.

- Les façades

- - Doivent être recouverts d’un enduit finition grattée tous les matériaux qui par leur nature ne doivent pas rester apparents (ex  parpaing, béton grossier…)

- - Les couleurs des enduits doivent être conformes avec celles du nuancier déposé en Mairie.

- Toitures

- - La pente de toit doit être comprise entre 30 % et 60 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension

- - Dans le cas des extensions et des restaurations, la pente de toiture devra être en harmonie avec l’existant.

- - Dans le cas où la construction est de conception contemporaine, une toiture non traditionnelle (toiture-terrasse ou à faible pente) peut être admise à condition que son intégration dans le site soit établie.

- - Les ouvertures non intégrées à la pente du toit devront être limitées

- - Les toitures des constructions doivent être couvertes de tuiles creuses, plates ou romanes, d’une coloration rouge nuancée conforme à celle déposée en Mairie.

- - Pour les constructions à usage d’activité économique, les équipements publics et les bâtiments de conception contemporaine, d’autres matériaux de couvertures sont admis à condition que l’intégration de la toiture dans le site soit établie.

- - A l’exception des cas ou une toiture non traditionnelle est autorisée, les toitures devront dépasser de 0.70m

- Clôtures

- - Les clôtures doivent être de conception simple.

- - Tout élément de clôture d’un style étranger à la région est interdit.

- L’harmonie doit être recherchée :

- - dans leur conception pou assurer une continuité du cadre paysager, notamment avec les clôtures avoisinantes.

- - dans leur aspect (couleur, matériaux etc…) avec la construction principale.

- - qu’il s’agisse de murs ou de haies végétales, la hauteur maximale est fixée à 2 m, tant pour les clôtures en limite séparative que celle en bordure des voies,

- - les supports de coffrets EDF, boîtes à lettres, commande d’accès, etc… doivent être intégrés au dispositif de clôture à proximité de l’entrée principale.

- Article Ub 12 - Stationnement

- 1 - Le stationnement doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.

2 - Il est exigé :

2.1 - Pour l'habitat collectif, 2 places de stationnement par logement construit.
Pour les logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat, 1 place par logement maximum. 
En cas de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette inférieure à 50% de la surface hors œuvre nette existante, aucune disposition particulière n’est imposée.

2.2 - Pour les constructions à usage d'habitations individuelles, 2 places de stationnement par logement, l'aire d'accès pouvant être considérée comme aire de stationnement si elle est de taille suffisante.
Pour les constructions à usage d’habitations individuelles de type « maisons de ville », 1 place par logement.

2.3 - Pour les constructions à usage de bureaux, une place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher hors œuvre nette.

2.4 - Pour les établissements industriels ou artisanaux, une place de stationnement pour 80 m² de surface hors œuvre nette de la construction.

2.5 - Pour les constructions à usage d'hôtel, une place de stationnement pour 2 chambres.

2.6 - Pour les équipements publics ou privés autres que ceux listés ci-dessus, la norme applicable qui tient compte de la capacité d'accueil du public est la suivante :

Capacité d'accueil 	Pour 100 m² de S.H.O.N.
plus de 1 500 personnes	10 places
de 701 à 1 500 personnes	5 places
de 301 à 700 personnes 	4 places
jusqu'à 300 personnes 	3 places

La réduction de la norme de stationnement peut être admise, à titre exceptionnel, si le pétitionnaire fait preuve, compte tenu notamment de la nature des activités exercées, que ses besoins sont inférieurs à ceux qui résulteraient de l'application de la règle générale.

3 - Il est exigé pour le stationnement des deux roues :

3.1 - Pour les immeubles collectifs d'habitation, 1 m² par logement sous forme de local commun accessible (pouvant aussi servir au rangement des poussettes et jouets d'enfants), sauf pour les logements disposant de garages individuels fermés.

3.2 - Pour les établissements recevant du public, les constructions à usage de bureaux et les locaux professionnels ou de service dépassant 300 m² de surface de plancher hors œuvre nette, un emplacement matérialisé par 50 m² de surface de plancher hors œuvre nette au-delà des 300 premiers m², et ce jusqu’à 1 000 m2 de surface hors œuvre nette au-delà des 1 000 premiers m2 de surface hors œuvre nette. 
50% de ces places doivent être intégrées dans une aire équipée sous abri.

6 - Le nombre de places de stationnement (véhicules motorisés et deux roues) peut éventuellement être réduit en fonction des complémentarités observées entre les différentes fonctions. Une étude particulière doit alors être faite préalablement à l'implantation de ces établissements. 
Toutefois, la réduction du nombre de places de stationnement ne peut être supérieure à 20% du nombre de places découlant des règles précédentes.

7 - Dans le cas de changement d'affectation, le nombre d'emplacements exigé est obtenu en déduisant le nombre d'emplacements exigibles pour le précédent mode d'occupation (qu'ils aient été réalisés ou non) du nombre exigible pour les nouveaux locaux.

- 8 - Dans le cas d’une impossibilité technique d’aménager sur le terrain de l’opération ou sur un terrain situé dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette du projet le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur peut s’affranchir de ces obligations : 
- par l’acquisition de ces places dans un parc privé existant ou en cours de réalisation, 
- par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, 
- ou par le versement d’une participation compensatrice dans les conditions prévues à l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme.

- Article Ub 13 - Espaces libres - Aires de jeux - Plantations

- Le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut être subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'immeuble à construire.

- En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut exiger la réalisation par le constructeur, d’un espace commun homogène et accessible situé à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.

- SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol

- Article Ub 14 - Coefficient d'Occupation du Sol

- 1 – Le coefficient d’occupation du sol applicable à la zone Ub est fixé à 0,4

- 2 – Le C.O.S. ne s’applique pas aux équipements publics

- Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ud

- C'est une zone d’habitat qui correspond à des poches agglomérées de petites tailles situées en secteurs à dominante agricole.

- RAPPEL : La commune de Chatte est couverte par un plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles, qui vaut Servitude d’Utilité Publique au titre de l’article 40-4 de la loi du 22 juillet 1987. Tout projet devra prendre en compte les prescriptions et réglementations contenues dans le PPR, dont un exemplaire figure dans les annexes du Plan local d’Urbanisme  à titre informatif, conformément à l’article R.123-14 du Code de l’Urbanisme.

- SECTION I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

- ARTICLE Ud1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1 - Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

1.1 – Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article Ud2 sont interdites

ARTICLE Ud2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

1 - Rappels :

1.1 - Les constructions sont soumises à autorisation conformément à l'article L. 421-1 du Code de l'Urbanisme.

1.2 - Les installations et travaux divers définis aux articles L. 442-2 et R. 442-2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à autorisation préalable.

1.3 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à l'article L. 441-2 du Code de l'Urbanisme.

1.4 - Les travaux, ouvrages et installations définis à l'article R. 422-2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à déclaration préalable (ex : ravalement, modification de vitrine, modification d'aspect de façade).

1.5 - La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, conformément à l’article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme.

1.6 - Les coupes ou abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

1.7 - Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres et affectés par le bruit (tels que repérés au document graphique), les constructions à usage d'habitation doivent respecter des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions définies en annexe.

2 - Dispositions communes pour l'ensemble de la zone Ud sous conditions :

2.1 - La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, dès lors qu’il a été régulièrement édifié

2.2 - Les ouvrages et constructions techniques nécessaires aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général, sous réserve d’une intégration satisfaisante

2.3 – Les constructions à usage d’habitation, ainsi que l’extension des bâtiments existants dans la limite du Coefficient d’Occupation des Sols autorisé (voir article Ud14)

2.4 – Les piscines

2.5 – Les annexes à l’habitation

- SECTION II - Conditions de l'occupation du sol

- Article Ud 3 - Accès et voirie

- 1 – Dispositions concernant les accès :

1.1 – La disposition et l’aménagement des accès doivent assurer la sécurité des usagers conformément à l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme

- 2 – Dispositions concernant la voirie

- 2.1 – Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, notamment pour la défense contre l’incendie, la protection civile et le brancardage.

- Article Ud 4 - Desserte par les réseaux

- I - Eau :

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

- II - Assainissement :

- 1 - Eaux usées :

- Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à l'article 33 du Code de la Santé Publique ; à défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel conforme à la législation en vigueur et aux dispositions du zonage d’assainissement est obligatoire.

- 2 - Eaux pluviales :

- Lorsqu’un réseau de collecte public d’eaux pluviales dessert le terrain, et que le raccordement est gravitairement possible, toute construction ou installation nouvelle doit s’y raccorder dans les conditions fixées par le règlement du service d’assainissement.

- En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance de réseau reconnue, des prescriptions techniques particulières pourront être imposées, afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil.

- III - Electricité :

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau électrique.

- Les réseaux Moyenne  et Basse Tension seront réalisés en souterrain, sauf en cas d'impossibilité technique ou de coût hors de proportion avec l'aménagement prévu.

- IV - Téléphone :

- Le réseau téléphonique sera enterré.

- Article Ud 5 - Caractéristiques des terrains

- En l’absence d’assainissement collectif, les caractéristiques du terrain d’assiette devront être conformes avec les dispositions du Règlement sanitaire Départemental.

- Article Ud 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

- Les dispositions décrites ci-après s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’ une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.

- 1 – Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les constructions devront s'implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer.

- L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces marges de recul pourront être autorisés dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces constructions par rapport à la voie: visibilité, accès, élargissement éventuel, etc...

- Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture, ou tenant aux particularités du site, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

- Article Ud 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ; la construction sur limite n’est autorisée que pour des bâtiments dont la hauteur maximale sur limite n’excède pas 3,50 mètres et dont la longueur sur limite n’excède pas 7 mètres ; lorsque le terrain présente une pente supérieure à 20%, une tolérance de 50 cm est admise pour le calcul de la hauteur.

- Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.

- Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

- Article Ud 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement.

- Article Ud 9 - Emprise au sol

- Sans objet

- Article Ud 10 - Hauteur maximum des constructions

- 1 – Hauteur totale, mesurée en tout point du bâtiment par rapport au terrain naturel :

- - la hauteur totale de toute construction ne devra pas excéder 9 mètres

- Article Ud 11 - Aspect extérieur - Aménagement des abords

Conformément à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés « au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

- - D'une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure intégration dans le site d'accueil et dans leur environnement bâti.

- - Pour bien maîtriser l'impact de la future construction dans son environnement, le maître d’œuvre doit s'appuyer sur une analyse des architectures avoisinantes, de la structuration de la rue, etc., afin d'établir les règles minimales d'insertion du futur bâtiment, le choix d'une expression architecturale pouvant être ensuite varié.

- - L'autorisation de construire peut être refusée pour des constructions ou installations ne présentant pas de cohérence dans la composition volumétrique, dans le jeu des volumes, dans l'emploi des matériaux, le rythme et les proportions des percements, la modénature ou la coloration des parements de façades et, si la composition de ces façades ne tient pas compte des modules du bâti existant et de leurs proportions.

- - Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site sont interdits.

- Aspect général des bâtiments et autres éléments

- - Tous les éléments réalisés avec des matériaux d’imitation grossière ou tous ceux étrangers aux caractéristiques de l’architecture régionale sont à proscrire.

- Les façades

- - Doivent être recouverts d’un enduit finition grattée tous les matériaux qui par leur nature ne doivent pas rester apparents (ex  parpaing, béton grossier…)

- - Les couleurs des enduits doivent être conformes avec celles du nuancier déposé en Mairie.

- Toitures

- - La pente de toit doit être comprise entre 30 % et 60 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension

- - Dans le cas des extensions et des restaurations, la pente de toiture devra être en harmonie avec l’existant.

- - Dans le cas où la construction est de conception contemporaine, une toiture non traditionnelle (toiture-terrasse ou à faible pente) peut être admise à condition que son intégration dans le site soit établie.

- - Les ouvertures non intégrées à la pente du toit devront être limitées

- - Les toitures des constructions doivent être couvertes de tuiles creuses, plates ou romanes, d’une coloration rouge nuancée conforme à celle déposée en Mairie.

- - Pour les constructions à usage d’activité économique, les équipements publics et les bâtiments de conception contemporaine, d’autres matériaux de couvertures sont admis à condition que l’intégration de la toiture dans le site soit établie.

- - A l’exception des cas ou une toiture non traditionnelle est autorisée, les toitures devront dépasser de 0.70m

- Clôtures

- - Les clôtures doivent être de conception simple.

- - Tout élément de clôture d’un style étranger à la région est interdit.

- L’harmonie doit être recherchée :

- - dans leur conception pou assurer une continuité du cadre paysager, notamment avec les clôtures avoisinantes.

- - dans leur aspect (couleur, matériaux etc…) avec la construction principale.

- - qu’il s’agisse de murs ou de haies végétales, la hauteur maximale est fixée à 2 m, tant pour les clôtures en limite séparative que celle en bordure des voies,

- - les supports de coffrets EDF, boîtes à lettres, commande d’accès, etc… doivent être intégrés au dispositif de clôture à proximité de l’entrée principale.

- Article Ud 12 - Stationnement

- 1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.

2 - Il est exigé :

2.1 - Pour les constructions à usage d'habitations individuelles, 2 places de stationnement par logement, l'aire d'accès pouvant être considérée comme aire de stationnement si elle est de taille suffisante.
Pour les constructions à usage d’habitations individuelles de type « maisons de ville », 1 place par logement.

2.2 - Pour les constructions à usage de bureaux, une place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher hors œuvre nette.

- Article Ud 13 - Espaces libres - Aires de jeux - Plantations

- Le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut être subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'immeuble à construire.

- En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut exiger la réalisation par le constructeur, d’un espace commun homogène et accessible situé à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.

- SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol

- Article Ud 14 - Coefficient d'Occupation du Sol

- Le coefficient d’occupation du sol applicable à la zone Ud est fixé à 0,4

- Chapitre III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ui dont les secteurs Uib, Uic et Uie

- Il s’agit d’une zone à dominante d’activités.

- RAPPEL : La commune de Chatte est couverte par un plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles, qui vaut Servitude d’Utilité Publique au titre de l’article 40-4 de la loi du 22 juillet 1987. Tout projet devra prendre en compte les prescriptions et réglementations contenues dans le PPR, dont un exemplaire figure dans les annexes du Plan local d’Urbanisme  à titre informatif, conformément à l’article R.123-14 du Code de l’Urbanisme.

- La zone Ui comprend trois sous-secteurs :

- Uib, correspondant aux constructions et installations nécessaires au barrage EDF

- Uic, correspondant à un secteur à dominante d’activités commerciales

- Uie, correspondant aux activités économiques diffuses existantes

- SECTION I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

- Article Ui 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

- 1 – Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

- 1.1 – Les constructions à usage d’habitation, sauf celles visées à l’article Ui2 alinéa 1.3

- 1.2 – Les installations Classées pour la protection de l’environnement si leur classement résulte des critères émanations nuisibles, toxiques ou explosion

- 1.3 – Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, le stationnement des caravanes

- 1.4 – Toute décharge de toute nature

- 1.5 – L’ouverture et l’exploitation de carrières

- 1.6 – Les exploitations agricoles

- 2 – Dispositions particulières au secteur Uic:

- 2.1 – Les constructions à usage d’activités industrielles ou artisanales

- Article Ui 2 - Occupations et utilisations soumises à conditions particulières

- 1 – Pour l’ensemble de la zone Ui, à l’exception des secteurs Uib et Uie, les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous conditions :

1.1 - La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, dès lors qu’il a été régulièrement édifié

1.2 - Les extensions des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement existantes, à la condition qu’elles n’entraînent pas de risques sérieux d’émanations nuisibles ou toxiques

1.3 - Les logements nouveaux pour les personnes dont la présence continuelle est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des établissements admise, à condition d’être incorporés au bâtiment d’activités

1.4 – Les ouvrages et constructions techniques nécessaires aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général, sous réserve d’une intégration satisfaisante

1.5 – Les lotissements, et les constructions à usage d’activités économiques à caractère industriel, artisanal ou commercial hormis pour le secteur Uic dans lequel seuls les commerces sont autorisés

- 2 – Dispositions particulières au secteur Uib :

- 2.1 – Sont autorisés les ouvrages, constructions et installations nécessaires au fonctionnement du barrage EDF

- 3 – Dispositions particulières au secteur Uie :

- 3.1 – Pour les bâtiments existants d’une surface au sol minimum de 200m2, et sous réserve que le clos et le couvert soient assurés, sont autorisés leur aménagement, sans changement de destination, dans le volume du bâti existant, et leur extension dans la limite du COS autorisé

- SECTION II - Conditions de l'occupation du sol

- Article Ui3 - Accès et voirie

- L'article R 111.4 du Code de l'Urbanisme, rappelé dans le titre I, Dispositions générales, reste applicable.

- Article Ui 4 - Desserte par les réseaux

- I - Eau :

Toute construction nouvelle est tenue d'être raccordée au réseau public de distribution d'eau dans les conditions imposées par le règlement du service des eaux et, le cas échéant, celui du service de prévention contre l'incendie.

Les prélèvements directs, à des fins industrielles, dans les nappes souterraines doivent faire l'objet d'une autorisation des services compétents.

- II - Assainissement :

- 1 - Eaux usées :

- 1.1 - toutes constructions ou installations nouvelles doivent être raccordées par des moyens adéquats (canalisations gravitaires ou refoulement) au réseau collectif d'assainissement, conformément au règlement d'assainissement ; à défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel conforme à la législation en vigueur et aux dispositions du zonage d’assainissement est obligatoire.

1.2 – eaux usées industrielles : ces eaux sont renvoyées au réseau public, sous réserve que les caractéristiques de l'effluent rejeté et les conditions techniques du raccordement respectent la réglementation concernant ce type d'installation.

- 2 - Eaux pluviales :

- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

- En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

- III - Electricité :

- Toute construction doit être raccordée au réseau électrique.

- Les réseaux Moyenne et Basse Tension seront réalisés en souterrain.

- IV - Téléphone :

- Le réseau téléphonique sera enterré.

- Article Ui 5 - Caractéristiques des terrains

- Sans objet.

- Article Ui 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

- Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les constructions devront s'implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer.

- L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces marges de recul pourront être autorisés dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces constructions par rapport à la voie: visibilité, accès, élargissement éventuel, etc...

- Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture, ou tenant aux particularités du site, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou pour des constructions de guérites ou bureaux de gardiens de faibles dimensions.

- Article Ui 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

- Toutefois, cette marge peut être supprimée sur l’une au plus des limites séparatives, lorsque les mesures sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu) et lorsque la circulation est aisément assurée par ailleurs.

- Article Ui 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- Une distance d'au moins cinq mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement.

- Article Ui 9 - Emprise au sol

- Pour l’ensemble de la zone Ui, à l’exception des secteurs Uib et Uie, l’enveloppe des projections au sol des divers niveaux de construction, y compris leurs annexes, ne doit pas excéder 50% de la superficie de la parcelle.

- En cas d’extension, l’emprise maximale pourra être portée à 70% ; un plan montrant les circulation à l’intérieur de la parcelle devra être fourni.

- Article Ui 10 - Hauteur maximum des constructions

- La hauteur maximum des constructions par rapport au sol naturel est fixée à 15 mètres hors tout. Seules les installations techniques telles que cheminées, … peuvent dépasser cette cote.

- Article Ui 11 - Aspect extérieur - Aménagement des abords

- L'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable.

- Les constructions doivent être traitées de façon simple et fonctionnelle ; sont notamment exclues les imitations de matériaux et les dispositions telles que frontons ne s’étendant pas à l’ensemble de la façade.

- Article Ui 12 - Stationnement

- 1 - Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.

- 2 – Il est exigé :

- 2.1 - Pour les établissements industriels, artisanaux ou de stockage : 
- Une place de stationnement pour 80 m² de surface hors œuvre nette de la construction. 
- Toutefois, le nombre d'emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit sans être inférieur à une place par 200 m² de surface hors œuvre nette si la densité d'occupation des locaux d'activité à construire doit être inférieure à un emploi par 25 m². 
- A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes, s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires.

- 2.2 - Pour les constructions à usage commercial (y compris les restaurants) et leurs extensions d'au moins 100 m² de surface de vente, une place de stationnement pour 25 m² de surface de vente (S.V.)

- 2.3 - Pour les constructions à usage de bureaux, une place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher hors œuvre nette.

- 2.4 - Pour les constructions à usage d'hôtel, une place de stationnement pour 2 chambres

3 - Concernant le stationnement des 2 roues, il est exigé, pour les activités et les équipements autorisés, la réalisation d'une aire équipée sous abri.

4 - Le nombre de places de stationnement (véhicules motorisés et deux roues) peut éventuellement être réduit en fonction des complémentarités observées entre les différentes fonctions. Une étude particulière doit alors être faite préalablement à l'implantation de ces établissements. 
Toutefois, la réduction du nombre de places de stationnement ne peut être supérieure à 20% du nombre de places découlant des règles précédentes.

5 - Dans le cas d'un changement d'affectation, le nombre d'emplacements exigé est obtenu en déduisant le nombre d'emplacements exigibles pour le précédent mode d'occupation (qu'ils aient été réalisés ou non) du nombre exigible pour les nouveaux locaux.

6 - Au-delà de 20 places de stationnement, des écrans végétaux plantés d'arbres doivent être aménagés autour des aires de stationnement. 
En outre, celles-ci doivent être divisées par des rangées d'arbres ou de haies vives afin tout à la fois d'en améliorer l'aspect et d'en réduire les nuisances.

- Article Ui 13 - Espaces libres - Aires de jeux - Plantations

1 - Les espaces verts plantés ne peuvent avoir une superficie inférieure à 10% de la superficie totale des terrains.

2 - Le taux de plantation sur ces espaces est de un arbre pour 50 m² ; il s'agit d'une moyenne, les arbres pouvant être regroupés en bosquets.

Le pourtour intérieur du terrain et la marge de recul observée par rapport à l'alignement doivent être gazonnés sur les 2/3 au moins de leur profondeur et plantés d'arbustes à petit développement à feuilles ou à fleurs. Les arbres y sont regroupés en bosquets.

Les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés ou aménagés en espaces de loisirs et de détente.

3 - Les surfaces occupées par des parcs de matériaux et autres dépôts de plein air, ainsi que celles réservées à la circulation intérieure et au stationnement ne sont pas considérées comme des espaces verts plantés.

4   Il est recommandé pour la plantation d'arbres d'employer des essences locales (aulnes, frênes, saules, etc.) en préservant des cadrages visuels sur les paysages environnants

- SECTION III - Possibilités Maximales d'occupation du sol

- Article Ui 14 - Coefficient d'occupation du sol

- Pour la zone Uie, le Coefficient d’Occupation des Sols est fixé à 0,1

- TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

- Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU

- Il s'agit d'une zone à caractère naturel destinée à être ouverte à l’urbanisation, non constructible en l'état actuel du P.L.U. Elle peut être urbanisée à l'occasion d'une révision ou d'une modification du plan local d’urbanisme.

- RAPPEL : La commune de Chatte est couverte par un plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles, qui vaut Servitude d’Utilité Publique au titre de l’article 40-4 de la loi du 22 juillet 1987. Tout projet devra prendre en compte les prescriptions et réglementations contenues dans le PPR, dont un exemplaire figure dans les annexes du Plan local d’Urbanisme  à titre informatif, conformément à l’article R.123-14 du Code de l’Urbanisme.

- SECTION I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

- ARTICLE AU1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article AU 2 sont interdites.

ARTICLE AU2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

1 - Rappels :

1.1 - Les constructions sont soumises à autorisation conformément à l'article L. 421-1 du Code de l'Urbanisme.

1.2 - Les installations et travaux divers définis aux articles L. 442-2 et R. 442-2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à autorisation préalable.

1.3 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à l'article L. 441-2 du Code de l'Urbanisme.

1.4 - Les travaux, ouvrages et installations définis à l'article R. 422-2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à déclaration préalable (ex : ravalement, modification de vitrine, modification d'aspect de façade).

1.5 - La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, conformément à l’article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme.

1.6 - Les coupes ou abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

1.7 - Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres et affectés par le bruit (tels que repérés au document graphique), les constructions à usage d'habitation doivent respecter des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions définies en annexe.

2 - Dispositions communes pour l'ensemble de la zone AU

2.1 – Les aires de stationnement ouvertes au public

2.2 - La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, dès lors qu’il a été régulièrement édifié

2.3 - Les ouvrages et constructions techniques nécessaires aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général, sous réserve d’une intégration satisfaisante

2.4 -  Les équipements d'infrastructure susceptibles d'être réalisés dans la zone.

2.5 – Pour les bâtiments existants d’une surface au sol minimum de 200m2, et sous réserve que le clos et le couvert soient assurés, leur aménagement, dans le volume du bâti existant, sans limite de surface hors œuvre nette (SHON)

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol

- Article AU 3 - Accès et voirie

La disposition et l’aménagement des accès doivent assurer la sécurité des usagers conformément à l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme

- Article AU 4 - Desserte par les réseaux

- I - Eau :

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

- II - Assainissement :

- 1 - Eaux usées :

- Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à l'article 33 du Code de la Santé Publique ; à défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel conforme à la législation en vigueur et aux dispositions du zonage d’assainissement est obligatoire.

- 2 - Eaux pluviales :

- Lorsqu’un réseau de collecte public d’eaux pluviales dessert le terrain, et que le raccordement est gravitairement possible, toute construction ou installation nouvelle doit s’y raccorder dans les conditions fixées par le règlement du service d’assainissement.

- En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance de réseau reconnue, des prescriptions techniques particulières pourront être imposées, afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil.

- En cas d’absence de réseau de collecte ou d’un réseau hydrographique de surface de proximité, les aménagements réalisés sur le terrain ne devront pas modifier les axes et sens d’écoulement des eaux pluviales, afin d’éviter le transfert des eaux d’un exutoire naturel vers un autre exutoire non adapté.

- III - Electricité :

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau électrique.

- Les réseaux Moyenne  et Basse Tension seront réalisés en souterrain, sauf en cas d'impossibilité technique ou de coût hors de proportion avec l'aménagement prévu.

- IV - Téléphone :

- Le réseau téléphonique sera enterré.

- Article AU 5 - Caractéristiques des terrains

- Sans objet

- Article AU 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

- Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, sauf dispositions contraires contenues dans le document graphique.

- L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces marges de recul pourront être autorisés dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces constructions par rapport à la voie: visibilité, accès, élargissement éventuel, etc...

- Toutefois pour des raisons de sécurité ou d'architecture, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

- Article AU 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

- Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

- Des implantations différentes pourront être admises pour les équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général.

- Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- Sans objet

- Article AU 9 - Emprise au sol

- Sans objet

- Article AU 10 - Hauteur maximum des constructions

Sans objet

- Article AU 11 - Aspect extérieur - Aménagement des abords

- Conformément à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés « au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

- Article AU 12 - Stationnement

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.

- Article AU 13 - Espaces libres - Aires de jeux - Plantations

- Sans objet

- SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol

- Article AU 14 - Coefficient d'Occupation du Sol

- Sans objet

- Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AUa, AUb, AUc, AUd, AUe, AUf

- Il s’agit de zones non ou insuffisamment équipées, qui peuvent être urbanisées à l’occasion de la réalisation d’opérations d’aménagement cohérents tels que définis par le présent règlement. Leur vocation, à terme, est de répondre aux objectifs de développement de l’habitat et de diversité fonctionnelle.

- RAPPEL : La commune de Chatte est couverte par un plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles, qui vaut Servitude d’Utilité Publique au titre de l’article 40-4 de la loi du 22 juillet 1987. Tout projet devra prendre en compte les prescriptions et réglementations contenues dans le PPR, dont un exemplaire figure dans les annexes du Plan local d’Urbanisme  à titre informatif, conformément à l’article R.123-14 du Code de l’Urbanisme.

- SECTION I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

- ARTICLE AUa/b/c/d/e/f 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1 - Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, le stationnement des caravanes

1.2 - L'ouverture et l'exploitation de carrières.

1.3 - Les nouveaux sièges d’exploitations agricoles

1.4 - Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement définies à l'article 1 de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976

ARTICLE AUa/b/c/d/e/f 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

1 - Rappels :

1.1 - Les constructions sont soumises à autorisation conformément à l'article L. 421-1 du Code de l'Urbanisme.

1.2 - Les installations et travaux divers définis aux articles L. 442-2 et R. 442-2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à autorisation préalable.

1.3 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à l'article L. 441-2 du Code de l'Urbanisme.

1.4 - Les travaux, ouvrages et installations définis à l'article R. 422-2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à déclaration préalable (ex : ravalement, modification de vitrine, modification d'aspect de façade).

1.5 - La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, conformément à l’article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme.

1.6 - Les coupes ou abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

1.7 - Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres et affectés par le bruit (tels que repérés au document graphique), les constructions à usage d'habitation doivent respecter des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions définies en annexe.

2 - Dispositions communes pour l’ensemble des zones AUa

2.1 – Toutes les occupations et utilisations sauf celles interdites à l’article AU1, à condition que l’opération porte sur la totalité de la zone et qu’elle soit compatible avec les Orientations d’Aménagement / Prescriptions Particulières définies dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme

3 - Dispositions particulières aux secteurs AUb, AUc, AUe

3.1 – Toutes les occupations et utilisations sauf celles interdites à l’article AU1, à condition que l’opération porte sur une tranche significative de la zone et qu’elle soit compatible avec les Orientations d’Aménagement / Prescriptions Particulières définies dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme

4 - Dispositions particulières aux secteurs AUd

4.1 – Toutes les occupations et utilisations sauf celles interdites à l’article AU1, à condition que l’opération porte sur une tranche significative de la zone et que les travaux de recalibrage du Merdaret soient réalisés en totalité

5 - Dispositions particulières aux secteurs AUf

4.1 – Toutes les occupations et utilisations sauf celles interdites à l’article AU1, à condition que l’opération porte sur une tranche significative de la zone

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol

- Article AUa/b/c/d/e/f 3 - Accès et voirie

- 1 – Dispositions concernant les accès :

1.1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès pour véhicule automobile à une voie publique ou privée directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur terrain voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.

1.2 – La disposition et l’aménagement des accès doivent assurer la sécurité des usagers conformément à l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme

1.3 – Les accès automobiles (portails, portes de garages) devront respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement, ou être aménagés de façon à permettre le stationnement hors du domaine public.

- 2 – Dispositions concernant la voirie

- 2.1 – Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, notamment pour la défense contre l’incendie, la protection civile et le brancardage.

- 2.2 – Sauf impossibilité technique, les voies en impasse pour la circulation automobile doivent être prolongées par des aménagements piétons ou cycles les reliant au réseau de voirie communal

- Article AUa/b/c/d/e/f 4 - Desserte par les réseaux

- I - Eau :

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

- II - Assainissement :

- 1 - Eaux usées :

- Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à l'article 33 du Code de la Santé Publique.

- 2 - Eaux pluviales :

- Lorsqu’un réseau de collecte public d’eaux pluviales dessert le terrain, et que le raccordement est gravitairement possible, toute construction ou installation nouvelle doit s’y raccorder dans les conditions fixées par le règlement du service d’assainissement.

- En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance de réseau reconnue, des prescriptions techniques particulières pourront être imposées, afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil.

- III - Electricité :

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau électrique.

- Les réseaux Moyenne  et Basse Tension seront réalisés en souterrain, sauf en cas d'impossibilité technique ou de coût hors de proportion avec l'aménagement prévu.

- IV - Téléphone :

- Le réseau téléphonique sera enterré.

- Article AUa/b/c/d/e/f 5 - Caractéristiques des terrains

- Sans objet.

- Article AUa/b/c/d/e/f 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

- Les dispositions décrites ci-après s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.

- 1 – Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les constructions devront s'implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer.

- L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces marges de recul pourront être autorisés dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces constructions par rapport à la voie: visibilité, accès, élargissement éventuel, etc...

- Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture, ou tenant aux particularités du site, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

- Article AUa/b/c/d/e/f 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- Sauf dispositions contraires portées au document graphique, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ; la construction sur limite n’est autorisée que pour des bâtiments dont la hauteur maximale sur limite n’excède pas 3,50 mètres et dont la longueur sur limite n’excède pas 7 mètres ; lorsque le terrain présente une pente supérieure à 20%, une tolérance de 50 cm est admise pour le calcul de la hauteur.

- Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.

- Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

- Article AUa/b/c/d/e/f 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement.

- Article AUa/b/c/d/e/f 9 - Emprise au sol

- La surface maximale d’emprise au sol, correspondant à l’ensemble des projections au sol des divers niveaux des constructions, y compris leurs annexes, est fixée à 50% de la superficie du terrain

- Article AUa/b/c/d/e/f 10 - Hauteur maximum des constructions

- Sauf dispositions contraires portées au document graphique :

- - la hauteur totale de toute construction ne devra pas excéder 10 mètres ; lorsque le terrain présente une pente supérieure à 20%, une tolérance de 50 cm est admise pour le calcul de la hauteur.

- - au-dessus de cette limite, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables ou de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, garde-corps, cages d’escaliers, etc

- Article AUa/b/c/d/e/f 11 - Aspect extérieur - Aménagement des abords

Conformément à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés « au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

- - D'une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure intégration dans le site d'accueil et dans leur environnement bâti.

- - Pour bien maîtriser l'impact de la future construction dans son environnement, le maître d’œuvre doit s'appuyer sur une analyse des architectures avoisinantes, de la structuration de la rue, etc., afin d'établir les règles minimales d'insertion du futur bâtiment, le choix d'une expression architecturale pouvant être ensuite varié.

- - L'autorisation de construire peut être refusée pour des constructions ou installations ne présentant pas de cohérence dans la composition volumétrique, dans le jeu des volumes, dans l'emploi des matériaux, le rythme et les proportions des percements, la modénature ou la coloration des parements de façades et, si la composition de ces façades ne tient pas compte des modules du bâti existant et de leurs proportions.

- - Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site sont interdits.

- Aspect général des bâtiments et autres éléments

- - Tous les éléments réalisés avec des matériaux d’imitation grossière ou tous ceux étrangers aux caractéristiques de l’architecture régionale sont à proscrire.

- Les façades

- - Doivent être recouverts d’un enduit finition grattée tous les matériaux qui par leur nature ne doivent pas rester apparents (ex  parpaing, béton grossier…)

- - Les couleurs des enduits doivent être conformes avec celles du nuancier déposé en Mairie.

- Toitures

- - La pente de toit doit être comprise entre 30 % et 60 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension

- - Dans le cas des extensions et des restaurations, la pente de toiture devra être en harmonie avec l’existant.

- - Dans le cas où la construction est de conception contemporaine, une toiture non traditionnelle (toiture-terrasse ou à faible pente) peut être admise à condition que son intégration dans le site soit établie.

- - Les ouvertures non intégrées à la pente du toit devront être limitées

- - Les toitures des constructions doivent être couvertes de tuiles creuses, plates ou romanes, d’une coloration rouge nuancée conforme à celle déposée en Mairie.

- - Pour les constructions à usage d’activité économique, les équipements publics et les bâtiments de conception contemporaine, d’autres matériaux de couvertures sont admis à condition que l’intégration de la toiture dans le site soit établie.

- - A l’exception des cas ou une toiture non traditionnelle est autorisée, les toitures devront dépasser de 0.70m

- Clôtures

- - Les clôtures doivent être de conception simple.

- - Tout élément de clôture d’un style étranger à la région est interdit.

- L’harmonie doit être recherchée :

- - dans leur conception pou assurer une continuité du cadre paysager, notamment avec les clôtures avoisinantes.

- - dans leur aspect (couleur, matériaux etc…) avec la construction principale.

- - qu’il s’agisse de murs ou de haies végétales, la hauteur maximale est fixée à 2 m, tant pour les clôtures en limite séparative que celle en bordure des voies,

- - les supports de coffrets EDF, boîtes à lettres, commande d’accès, etc… doivent être intégrés au dispositif de clôture à proximité de l’entrée principale.

- Article AUa/b/c/d/e/f 12 - Stationnement

- 1 - Le stationnement doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.

2 - Il est exigé :

2.1 - Pour l'habitat collectif, 2 places de stationnement par logement construit.
Pour les logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat, 1 place par logement maximum. 
En cas de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette inférieure à 50% de la surface hors œuvre nette existante, aucune disposition particulière n’est imposée.

2.2 - Pour les constructions à usage d'habitations individuelles, 2 places de stationnement par logement, l'aire d'accès pouvant être considérée comme aire de stationnement si elle est de taille suffisante.
Pour les constructions à usage d’habitations individuelles de type « maisons de ville », 1 place par logement.

2.3 - Pour les constructions à usage de bureaux, une place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher hors œuvre nette.

2.4 - Pour les établissements industriels ou artisanaux, une place de stationnement pour 80 m² de surface hors œuvre nette de la construction.

2.5 - Pour les constructions à usage d'hôtel, une place de stationnement pour 2 chambres.

2.6 - Pour les équipements publics ou privés autres que ceux listés ci-dessus, la norme applicable qui tient compte de la capacité d'accueil du public est la suivante :

Capacité d'accueil 	Pour 100 m² de S.H.O.N.
plus de 1 500 personnes	10 places
de 701 à 1 500 personnes	5 places
de 301 à 700 personnes 	4 places
jusqu'à 300 personnes 	3 places

La réduction de la norme de stationnement peut être admise, à titre exceptionnel, si le pétitionnaire fait preuve, compte tenu notamment de la nature des activités exercées, que ses besoins sont inférieurs à ceux qui résulteraient de l'application de la règle générale.

3 - Il est exigé pour le stationnement des deux roues :

3.1 - Pour les immeubles collectifs d'habitation, 1 m² par logement sous forme de local commun accessible (pouvant aussi servir au rangement des poussettes et jouets d'enfants), sauf pour les logements disposant de garages individuels fermés.

3.2 - Pour les établissements recevant du public, les constructions à usage de bureaux et les locaux professionnels ou de service dépassant 300 m² de surface de plancher hors œuvre nette, un emplacement matérialisé par 50 m² de surface de plancher hors œuvre nette au-delà des 300 premiers m², et ce jusqu’à 1 000 m2 de surface hors œuvre nette au-delà des 1 000 premiers m2 de surface hors œuvre nette. 
50% de ces places doivent être intégrées dans une aire équipée sous abri.

6 - Le nombre de places de stationnement (véhicules motorisés et deux roues) peut éventuellement être réduit en fonction des complémentarités observées entre les différentes fonctions. Une étude particulière doit alors être faite préalablement à l'implantation de ces établissements. 
Toutefois, la réduction du nombre de places de stationnement ne peut être supérieure à 20% du nombre de places découlant des règles précédentes.

7 - Dans le cas de changement d'affectation, le nombre d'emplacements exigé est obtenu en déduisant le nombre d'emplacements exigibles pour le précédent mode d'occupation (qu'ils aient été réalisés ou non) du nombre exigible pour les nouveaux locaux.

- 8 - Dans le cas d’une impossibilité technique d’aménager sur le terrain de l’opération ou sur un terrain situé dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette du projet le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur peut s’affranchir de ces obligations : 
- par l’acquisition de ces places dans un parc privé existant ou en cours de réalisation, 
- par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, 
- ou par le versement d’une participation compensatrice dans les conditions prévues à l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme.

- Article AUa/b/c/d/e/f 13 - Espaces libres - Aires de jeux - Plantations

- Le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut être subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'immeuble à construire.

- En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut exiger la réalisation par le constructeur, d’un espace commun homogène et accessible situé à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.

- SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol

- Article AUa/b/c/d/e/f 14 - Coefficient d'Occupation du Sol

- 1 – Le coefficient d’occupation du sol applicable aux zones AUa/b/c/d/e/f est fixé à 0,4

- 2 – Le C.O.S. ne s’applique pas aux équipements publics

- Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AUs

- Il s’agit de zones non ou insuffisamment équipées, qui peuvent être urbanisées à l’occasion de la réalisation d’opérations d’aménagement cohérents tels que définis par le présent règlement. Leur vocation, à terme, est d’accueillir des équipements publics d’infrastructure et de superstructure.

- RAPPEL : La commune de Chatte est couverte par un plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles, qui vaut Servitude d’Utilité Publique au titre de l’article 40-4 de la loi du 22 juillet 1987. Tout projet devra prendre en compte les prescriptions et réglementations contenues dans le PPR, dont un exemplaire figure dans les annexes du Plan local d’Urbanisme  à titre informatif, conformément à l’article R.123-14 du Code de l’Urbanisme.

- SECTION I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

- ARTICLE AUs 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1 – Toutes les occupations et utilisations non prévues à l’article AUs 2

ARTICLE AUs 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

1 - Rappels :

1.1 - Les constructions sont soumises à autorisation conformément à l'article L. 421-1 du Code de l'Urbanisme.

1.2 - Les installations et travaux divers définis aux articles L. 442-2 et R. 442-2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à autorisation préalable.

1.3 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à l'article L. 441-2 du Code de l'Urbanisme.

1.4 - Les travaux, ouvrages et installations définis à l'article R. 422-2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à déclaration préalable (ex : ravalement, modification de vitrine, modification d'aspect de façade).

1.5 - La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, conformément à l’article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme.

1.6 - Les coupes ou abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

1.7 - Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres et affectés par le bruit (tels que repérés au document graphique), les constructions à usage d'habitation doivent respecter des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions définies en annexe.

2 - Dispositions communes pour l’ensemble de la zone AUs

2.1 – Les bâtiments affectés à l’enseignement ainsi que les installations ou constructions nécessaires au fonctionnement normal de ces activités

2.2 – Les équipements liés aux sports et activités nautiques

  - - Les bâtiments d’habitation permanente, individuelle ou collective, destinés au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction et le fonctionnement des établissements

  - - Les équipements et activités sans nuisances compatibles avec le caractère de la zone, tels que restaurants, activités socio-culturelles, activités sportives …

  - - Les équipements publics d’infrastructure

  - - Les ouvrages et installations techniques d’intérêt collectif ou d’intérêt général

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol

- Article AUs - Accès et voirie

La disposition et l’aménagement des accès doivent assurer la sécurité des usagers conformément à l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme

- Article AUs - Desserte par les réseaux

- I - Eau :

- Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

- II - Assainissement :

- 1 - Eaux usées :

- Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à l'article 33 du Code de la Santé Publique.

- 2 - Eaux pluviales :

- Lorsqu’un réseau de collecte public d’eaux pluviales dessert le terrain, et que le raccordement est gravitairement possible, toute construction ou installation nouvelle doit s’y raccorder dans les conditions fixées par le règlement du service d’assainissement.

- En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance de réseau reconnue, des prescriptions techniques particulières pourront être imposées, afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil.

- III - Electricité :

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau électrique.

- Les réseaux Moyenne  et Basse Tension seront réalisés en souterrain, sauf en cas d'impossibilité technique ou de coût hors de proportion avec l'aménagement prévu.

- IV - Téléphone :

- Le réseau téléphonique sera enterré.

- Article AUs 5 - Caractéristiques des terrains

- Sans objet.

- Article AUs 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

- Les dispositions décrites ci-après s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.

- 1 – Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les constructions devront s'implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer.

- L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces marges de recul pourront être autorisés dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces constructions par rapport à la voie: visibilité, accès, élargissement éventuel, etc...

- Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture, ou tenant aux particularités du site, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

- Article AUs 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

- Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général

- Article AUs 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement.

- Article AUs 9 - Emprise au sol

- Sans objet

- Article AUs 10 - Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à l’aplomb du terrain naturel avant travaux, à l’exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures.

Cette hauteur ne doit pas dépasser 15 mètres.

- Article AUs 11 - Aspect extérieur - Aménagement des abords

L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme visé dans les Dispositions Générales demeure applicable.

- Article AUs 12 - Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.

- Article AUs 13 - Espaces libres - Aires de jeux - Plantations

Les espaces libres seront traités de manière à assurer une parfaite harmonie entre espaces paysagers, espaces naturels, aires de circulation et de stationnement.

- SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol

- Article AUs 14 - Coefficient d'Occupation du Sol

- Sans objet

- Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AUi

- Il s’agit de zones non ou insuffisamment équipées, qui peuvent être urbanisées à l’occasion de la réalisation d’opérations d’aménagement cohérents tels que définis par le présent règlement. Leur vocation, à terme, est d’intégrer la Zone d’Activités de La Gloriette.

- RAPPEL : La commune de Chatte est couverte par un plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles, qui vaut Servitude d’Utilité Publique au titre de l’article 40-4 de la loi du 22 juillet 1987. Tout projet devra prendre en compte les prescriptions et réglementations contenues dans le PPR, dont un exemplaire figure dans les annexes du Plan local d’Urbanisme  à titre informatif, conformément à l’article R.123-14 du Code de l’Urbanisme.

- SECTION I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

- ARTICLE AUi 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

- 1.1 – Les constructions à usage d’habitation, sauf celles visées à l’article AUi2 alinéa 1.3

- 1.2 – Les installations Classées pour la protection de l’environnement si leur classement résulte des critères émanations nuisibles, toxiques ou explosion

- 1.3 – Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, le stationnement des caravanes

- 1.4 – Toute décharge de toute nature

- 1.5 – L’ouverture et l’exploitation de carrières

- 1.6 – Les exploitations agricoles

ARTICLE AUi 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

1 - Rappels :

1.1 - Les constructions sont soumises à autorisation conformément à l'article L. 421-1 du Code de l'Urbanisme.

1.2 - Les installations et travaux divers définis aux articles L. 442-2 et R. 442-2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à autorisation préalable.

1.3 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à l'article L. 441-2 du Code de l'Urbanisme.

1.4 - Les travaux, ouvrages et installations définis à l'article R. 422-2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à déclaration préalable (ex : ravalement, modification de vitrine, modification d'aspect de façade).

1.5 - La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, conformément à l’article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme.

1.6 - Les coupes ou abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

1.7 - Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres et affectés par le bruit (tels que repérés au document graphique), les constructions à usage d'habitation doivent respecter des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions définies en annexe.

2 - Dispositions communes pour l’ensemble de la zone AUi

1.1 - La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, dès lors qu’il a été régulièrement édifié

1.2 - Les extensions des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement existantes, à la condition qu’elles n’entraînent pas de risques sérieux d’émanations nuisibles ou toxiques

1.3 - Les logements nouveaux pour les personnes dont la présence continuelle est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des établissements admise, à condition d’être incorporés au bâtiment d’activités

1.4 – Les ouvrages et constructions techniques nécessaires aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général, sous réserve d’une intégration satisfaisante

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol

- Article AUi 3 - Accès et voirie

- L'article R 111.4 du Code de l'Urbanisme, rappelé dans le titre I, Dispositions générales, reste applicable.

- Article AUi 4 - Desserte par les réseaux

- I - Eau :

Toute construction nouvelle est tenue d'être raccordée au réseau public de distribution d'eau dans les conditions imposées par le règlement du service des eaux et, le cas échéant, celui du service de prévention contre l'incendie.

Les prélèvements directs, à des fins industrielles, dans les nappes souterraines doivent faire l'objet d'une autorisation des services compétents.

- II - Assainissement :

- 1 - Eaux usées :

- 1.1 - toutes constructions ou installations nouvelles doivent être raccordées par des moyens adéquats (canalisations gravitaires ou refoulement) au réseau collectif d'assainissement, conformément au règlement d'assainissement.

1.2 – eaux usées industrielles : ces eaux sont renvoyées au réseau public, sous réserve que les caractéristiques de l'effluent rejeté et les conditions techniques du raccordement respectent la réglementation concernant ce type d'installation.

- 2 - Eaux pluviales :

- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

- En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

- III - Electricité :

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau électrique.

- Les réseaux Moyenne  et Basse Tension seront réalisés en souterrain, sauf en cas d'impossibilité technique ou de coût hors de proportion avec l'aménagement prévu.

- IV - Téléphone :

- Le réseau téléphonique sera enterré.

- Article AUi 5 - Caractéristiques des terrains

- Sans objet.

- Article AUi 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

- Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les constructions devront s'implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer.

- L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces marges de recul pourront être autorisés dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces constructions par rapport à la voie: visibilité, accès, élargissement éventuel, etc...

- Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture, ou tenant aux particularités du site, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou pour des constructions de guérites ou bureaux de gardiens de faibles dimensions.

- Article AUi 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

- Toutefois, cette marge peut être supprimée sur l’une au plus des limites séparatives, lorsque les mesures sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu) et lorsque la circulation est aisément assurée par ailleurs.

- Article AUi 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement.

- Article AUi 9 - Emprise au sol

- L’enveloppe des projections au sol des divers niveaux de construction, y compris leurs annexes, ne doit pas excéder 50% de la superficie de la parcelle.

- En cas d’extension, l’emprise maximale pourra être portée à 70% ; un plan montrant les circulation à l’intérieur de la parcelle devra être fourni.

- Article AUi 10 - Hauteur maximum des constructions

- La hauteur maximum des constructions par rapport au sol naturel est fixée à 15 mètres hors tout. Seules les installations techniques telles que cheminées, … peuvent dépasser cette cote.

- Article AUi 11 - Aspect extérieur - Aménagement des abords

L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme visé dans les Dispositions Générales demeure applicable.

- Article AUi 12 - Stationnement

- 1 - Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.

- 2 – Il est exigé :

- 2.1 - Pour les établissements industriels, artisanaux ou de stockage : 
- Une place de stationnement pour 80 m² de surface hors œuvre nette de la construction. 
- Toutefois, le nombre d'emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit sans être inférieur à une place par 200 m² de surface hors œuvre nette si la densité d'occupation des locaux d'activité à construire doit être inférieure à un emploi par 25 m². 
- A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes, s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires.

- 2.2 - Pour les constructions à usage commercial (y compris les restaurants) et leurs extensions d'au moins 100 m² de surface de vente, une place de stationnement pour 25 m² de surface de vente (S.V.)

- 2.3 - Pour les constructions à usage de bureaux, une place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher hors œuvre nette.

- 2.4 - Pour les constructions à usage d'hôtel, une place de stationnement pour 2 chambres

3 - Concernant le stationnement des 2 roues, il est exigé, pour les activités et les équipements autorisés, la réalisation d'une aire équipée sous abri.

4 - Le nombre de places de stationnement (véhicules motorisés et deux roues) peut éventuellement être réduit en fonction des complémentarités observées entre les différentes fonctions. Une étude particulière doit alors être faite préalablement à l'implantation de ces établissements. 
Toutefois, la réduction du nombre de places de stationnement ne peut être supérieure à 20% du nombre de places découlant des règles précédentes.

5 - Dans le cas d'un changement d'affectation, le nombre d'emplacements exigé est obtenu en déduisant le nombre d'emplacements exigibles pour le précédent mode d'occupation (qu'ils aient été réalisés ou non) du nombre exigible pour les nouveaux locaux.

6 - Au-delà de 20 places de stationnement, des écrans végétaux plantés d'arbres doivent être aménagés autour des aires de stationnement. 
En outre, celles-ci doivent être divisées par des rangées d'arbres ou de haies vives afin tout à la fois d'en améliorer l'aspect et d'en réduire les nuisances.

- Article AUi 13 - Espaces libres - Aires de jeux - Plantations

1 - Les espaces verts plantés ne peuvent avoir une superficie inférieure à 10% de la superficie totale des terrains.

2 - Le taux de plantation sur ces espaces est de un arbre pour 50 m² ; il s'agit d'une moyenne, les arbres pouvant être regroupés en bosquets.

Le pourtour intérieur du terrain et la marge de recul observée par rapport à l'alignement doivent être gazonnés sur les 2/3 au moins de leur profondeur et plantés d'arbustes à petit développement à feuilles ou à fleurs. Les arbres y sont regroupés en bosquets.

Les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés ou aménagés en espaces de loisirs et de détente.

3 - Les surfaces occupées par des parcs de matériaux et autres dépôts de plein air, ainsi que celles réservées à la circulation intérieure et au stationnement ne sont pas considérées comme des espaces verts plantés.

4   Il est recommandé pour la plantation d'arbres d'employer des essences locales (aulnes, frênes, saules, etc.) en préservant des cadrages visuels sur les paysages environnants

- SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol

- Article AUi 14 - Coefficient d'Occupation du Sol

- Sans objet

- TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

- Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A dont

- les secteurs Aa, Api, Apr, Ax

- Cette zone est strictement réservée à l’activité agricole.

- RAPPEL : La commune de Chatte est couverte par un plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles, qui vaut Servitude d’Utilité Publique au titre de l’article 40-4 de la loi du 22 juillet 1987. Tout projet devra prendre en compte les prescriptions et réglementations contenues dans le PPR, dont un exemplaire figure dans les annexes du Plan local d’Urbanisme  à titre informatif, conformément à l’article R.123-14 du Code de l’Urbanisme.

- Elle comprend les sous-secteurs :

- - Aa, correspondant à des secteurs à forte valeur patrimoniale (Galicière, Château de Foras)

- - Api, correspondant au périmètre de protection immédiat d’un ouvrage de captage des eaux

- - Apr, correspondant au périmètre de protection rapprochée d’un ouvrage de captage des eaux

- - Ax, correspondant à l’emprise de la ZAP (Zone Agricole Protégée, telle que définie par la Loi d’Orientation Agricole du 9 Juillet 1999, qui concerne des territoires agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison de la qualité de leur production ou de leur localisation géographique)

- SECTION I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

- ARTICLE A1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A 2 sont interdites.

ARTICLE A2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

1 - Rappels :

1.1 - Les constructions sont soumises à autorisation conformément à l'article L. 421-1 du Code de l'Urbanisme.

1.2 - Les installations et travaux divers définis aux articles L. 442-2 et R. 442-2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à autorisation préalable.

1.3 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à l'article L. 441-2 du Code de l'Urbanisme.

1.4 - Les travaux, ouvrages et installations définis à l'article R. 422-2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à déclaration préalable (ex : ravalement, modification de vitrine, modification d'aspect de façade).

1.5 - La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, conformément à l’article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme.

1.6 - Les coupes ou abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

1.7 - Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres et affectés par le bruit (tels que repérés au document graphique), les constructions à usage d'habitation doivent respecter des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions définies en annexe.

2 - Dispositions communes pour l'ensemble de la zone A, à l’exception des zones Aa, Api, Apr et Ax :

2.1 - Les constructions et installations ainsi que les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires à l’exercice de l’activité des exploitations agricoles professionnelles ; l’implantation des constructions dans la zone A doit être reconnue indispensable à l’activité agricole et justifiée par les impératifs de fonctionnement de l’exploitation. Les piscines sont autorisées, à condition qu’elles dépendent de bâtiments d’habitation dont  la présence est directement liée à l’exercice de l’activité agricole.

2.2 - La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, dès lors qu’il a été régulièrement édifié

2.3 - Les ouvrages et constructions techniques nécessaires aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général, sous réserve d’une intégration satisfaisante

2.4 -  Les équipements d'infrastructure susceptibles d'être réalisés dans la zone.

2.5 - Le changement de destination des bâtiments ou parties de bâtiments repérés au titre de l’article L 123-3-1 du Code de l’Urbanisme. Ces bâtiments sont identifiés dans les documents graphiques, décrits et caractérisés dans l’annexe au Rapport de Présentation de la Modification 01. Ils sont numérotés de un à dix.  Les bâtiments numérotés 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 sont  à destination d’habitation, le bâtiment numéroté 03 est à destination d’activités artisanales.

3 - Dispositions particulières au secteur Ax  :

3.1 - Les constructions et installations ainsi que les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires à l’exercice de l’activité des exploitations agricoles professionnelles ; l’implantation des constructions dans la zone Ax doit être reconnue indispensable à l’activité agricole et justifiée par les impératifs de fonctionnement de l’exploitation

3.2 - La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, dès lors qu’il a été régulièrement édifié

3.3 – L’aménagement des équipements d’infrastructure existants

4 - Dispositions particulières au secteur Api  :

4.1 – Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des captages d’eau potable

5 - Dispositions particulières au secteur Apr  :

5.1 – Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des captages d’eau potable

5.2 - L’aménagement des équipements d’infrastructure existants

5.3 - Les ouvrages et constructions techniques nécessaires aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général, sous réserve d’une intégration satisfaisante

6 - Dispositions particulières au secteur Aa  :

6.1 – L’aménagement des équipements d’infrastructure existants

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol

- Article A 3 - Accès et voirie

- 1 – Dispositions concernant les accès :

1.1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès pour véhicule automobile à une voie publique ou privée directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur terrain voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.

1.2 – La disposition et l’aménagement des accès doivent assurer la sécurité des usagers conformément à l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme

- Article A 4 - Desserte par les réseaux

- I - Eau :

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

- II - Assainissement :

- 1 - Eaux usées :

- Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à l'article 33 du Code de la Santé Publique ; à défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel conforme à la législation en vigueur et aux dispositions du zonage d’assainissement est obligatoire.

- 2 - Eaux pluviales :

- Lorsqu’un réseau de collecte public d’eaux pluviales dessert le terrain, et que le raccordement est gravitairement possible, toute construction ou installation nouvelle doit s’y raccorder dans les conditions fixées par le règlement du service d’assainissement.

- En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance de réseau reconnue, des prescriptions techniques particulières pourront être imposées, afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil.

- En cas d’absence de réseau de collecte ou d’un réseau hydrographique de surface de proximité, les aménagements réalisés sur le terrain ne devront pas modifier les axes et sens d’écoulement des eaux pluviales, afin d’éviter le transfert des eaux d’un exutoire naturel vers un autre exutoire non adapté.

- III - Electricité :

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau électrique.

- Les réseaux Moyenne  et Basse Tension seront réalisés en souterrain, sauf en cas d'impossibilité technique ou de coût hors de proportion avec l'aménagement prévu.

- IV - Téléphone :

- Le réseau téléphonique sera enterré.

- Article A 5 - Caractéristiques des terrains

- Pour toute construction nouvelle qui ne pourra être raccordée au réseau collectif d’eaux usées, la surface minimum du terrain est fixée à 1000 m².

- Article A 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

- Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, sauf dispositions contraires contenues dans le document graphique.

- L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces marges de recul pourront être autorisés dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces constructions par rapport à la voie: visibilité, accès, élargissement éventuel, etc...

- Toutefois pour des raisons de sécurité ou d'architecture, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

- Article A 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

- Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

- Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

- Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- Sans objet

- Article A 9 - Emprise au sol

- Sans objet

- Article A 10 - Hauteur maximum des constructions

- La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel avant travaux, jusqu’à l’égout de toiture, à l'exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures.

- La hauteur maximale des constructions est limitée à :

- 9 mètres pour les bâtiments à usage d'habitation

- Article A 11 - Aspect extérieur - Aménagement des abords

Conformément à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés « au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

- - D'une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure intégration dans le site d'accueil et dans leur environnement bâti.

- - Pour bien maîtriser l'impact de la future construction dans son environnement, le maître d’œuvre doit s'appuyer sur une analyse du site et des architectures avoisinantes afin d'établir les règles minimales d'insertion du futur bâtiment.

- - L'autorisation de construire peut être refusée pour des constructions ou installations ne présentant pas de cohérence dans la composition volumétrique, dans le jeu des volumes, dans l'emploi des matériaux, le rythme et les proportions des percements, la modénature ou la coloration des parements de façades et, si la composition de ces façades ne tient pas compte des modules du bâti existant et de leurs proportions.

- - Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site sont interdits.

- Aspect général des bâtiments et autres éléments

- - Tous les éléments réalisés avec des matériaux d’imitation grossière ou tous ceux étrangers aux caractéristiques de l’architecture régionale sont à proscrire.

- Les façades

- - Doivent être recouverts d’un enduit finition grattée tous les matériaux qui par leur nature ne doivent pas rester apparents (ex  parpaing, béton grossier…)

- Toitures

- - La pente de toit doit être comprise entre 30 % et 60 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension, excepté pour les équipements publics.

- - Dans le cas des extensions et des restaurations, la pente de toiture devra être en harmonie avec l’existant.

- - Dans le cas où la construction est de conception contemporaine, une toiture non traditionnelle (toiture-terrasse ou à faible pente) peut être admise à condition que son intégration dans le site soit établie.

- - Pour les constructions à usage d’activité économique, les équipements publics et les bâtiments de conception contemporaine, d’autres matériaux de couvertures sont admis à condition que l’intégration de la toiture dans le site soit établie.

- Clôtures

- - Les clôtures doivent être de conception simple.

- - Tout élément de clôture d’un style étranger à la région est interdit.

- L’harmonie doit être recherchée :

- - dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager, notamment avec les clôtures avoisinantes.

- - dans leur aspect (couleur, matériaux etc…) avec la construction principale.

- - qu’il s’agisse de murs ou de haies végétales, la hauteur maximale est fixée à 2 m, tant pour les clôtures en limite séparative que celle en bordure des voies,

- - les supports de coffrets EDF, boîtes à lettres, commande d’accès, etc… doivent être intégrés au dispositif de clôture à proximité de l’entrée principale.

- Aménagement de bâtiments existants, au titre de l’article L 123-3-1

- Dispositions générales

- D’une manière générale, les adaptations seront strictement limitées aux nécessités fonctionnelles de la nouvelle affectation. On privilégiera des interventions contemporaines sobres et respectueuses des principales caractéristiques du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée, en excluant tout pastiche.

- Elles doivent :

- respecter le caractère propre de chaque bâtiment ou partie de bâtiment, ce qui exclut toute adjonction de détails se référant à des architectures montagnardes, rurales, urbaines, nobles ou bourgeoises anachroniques. En particulier ;, pour ce qui concerne les anciennes dépendances, la mémoire de leur destination d’origine devra demeurer clairement intelligible après transformation.

- Faire l’objet d’une étude particulière comprenant un état des lieux détaillé et un projet précisant les transformations envisagées sur le bâtiment et ses abords

Implantation, volumétrie, éléments constitutifs

Les principales caractéristiques des bâtiments ou ensembles désignés ne peuvent être altérées. Le volume et l’ordonnance des édifices, de même que le caractère de leurs abords, doivent être conservés ou le cas échéant restitués.

Le changement de destination n’étant autorisé que pour permettre d’assurer la préservation des principales caractéristiques de ces bâtiments agricoles, l’ensemble des nouvelles fonctions sont à localiser dans les bâtiments existants, à l’exclusion de toute construction nouvelle, sauf cas particulier dûment motivé par une analyse typologique et architecturale approfondie.

Toitures et couvertures

Les éventuelles adaptations de toiture, les cotes d’égouts et les pentes doivent être limitées et s’accorder avec l’architecture de chaque édifice ou partie d’édifice, par référence à sa destination d’origine.  Le matériau de couverture sera à conserver ou à restituer, dans le respect des sujétions constructives correspondantes (égouts, rives, faîtage, solins, souches de cheminée).

A défaut, le matériau de couverture de substitution présentera la même texture et la même teinte que le ou les matériaux dominants, dans le respect du bâtiment ou de la partie de bâtiment et du voisinage, et on veillera à restituer ou à reconstituer les sujétions constructives correspondantes.

Outre la description de la toiture et de la couverture, le dossier de demande de permis devra comporter l'indication, la nature, la forme et le traitement de tous les ouvrages ou accessoires de toiture (égouts, rives, faîtage, solins, souches de cheminée, cheminées de ventilation, etc.).

Façades et ouvertures

L'esprit général des façades et l'ordonnance des ouvertures est à conserver, à restituer ou à reconstituer. Leurs composantes essentielles (portes de grange et d'écurie, devantures de commerces, ouvertures anciennes, dépassées de toiture, etc.) doivent être conservées ou le cas échéant restituées. A l'inverse, on bannira toute transposition anachronique de détails architecturaux ruraux, montagnards ou urbains sortis de leur contexte. En particulier, les pastiches d'architecture traditionnelle anachroniques (faux bardages, balcons d'agrément pseudo rustiques ou à référence urbaine, fenêtres à petits bois, plaquage de planches simulant des poutres, etc.) sont interdits.

Dans le cas où les nécessités fonctionnelles de la nouvelle affectation imposent des créations d'ouvertures nouvelles, elles devront être conçues en accord avec l'architecture de chaque partie de I'édifice, dans le respect de sa destination d'origine. Dans ce cas, sauf situation particulière dûment motivée par une analyse typologique et architecturale détaillée, on privilégiera des interventions contemporaines sobres, sous réserve qu'elles respectent l'esprit du bâtiment ou du corps de bâtiment concerné et que sa destination d'origine demeure intelligible.

Menuiserie, occultations, protections anti-effraction

Dans la mesure du possible, les menuiseries existantes sont à conserver, à restituer ou à reconstituer. Dans le cas où le changement de destination imposerait des modifications d'ouvertures existantes (réduction de portes de grange, d'écurie ou de devantures de commerces, transformation en panneau vitré pour de l'habitat ou une fonction tertiaire, murage, etc.), la transformation doit respecter la dimension initiale et maintenir la mémoire de la fonction d'origine.

Ravalements

Le parement ou le décor de chaque partie de bâtiment est à conserver et/ou à traiter dans le respect de ses matériaux et de sa cohérence d'origine, et sans faire disparaître la mémoire de sa destination initiale. En particulier, pour ce qui concerne les revêtements de façades, on adoptera des solutions simples et couvrantes, en excluant tout « faux rustique » ou détourage de pierre. La réfection des parements nécessitera l'emploi de matériaux compatibles avec leur support (mortier, enduit, chaux, peinture).

- Article A 12 - Stationnement

- 1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.

- Article A 13 - Espaces libres - Aires de jeux - Plantations

- Sans objet

- SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol

- Article A 14 - Coefficient d'Occupation du Sol

- Sans objet

- TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

- Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N dont

- les secteurs Ng et Nz

- Il s'agit d'une zone équipée ou non à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

- RAPPEL : La commune de Chatte est couverte par un plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles, qui vaut Servitude d’Utilité Publique au titre de l’article 40-4 de la loi du 22 juillet 1987. Tout projet devra prendre en compte les prescriptions et réglementations contenues dans le PPR, dont un exemplaire figure dans les annexes du Plan local d’Urbanisme  à titre informatif, conformément à l’article R.123-14 du Code de l’Urbanisme.

- Elles comprend les sous-secteurs :

- - Ng, correspondant au secteur de La Galicière

- - Nz, correspondant à l’emprise de la ZNIEFF de la Retenue de Beauvoir

- SECTION I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

- ARTICLE N1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N 2 sont interdites.

ARTICLE N2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES

1 - Rappels :

1.1 - Les constructions sont soumises à autorisation conformément à l'article L. 421-1 du Code de l'Urbanisme.

1.2 - Les installations et travaux divers définis aux articles L. 442-2 et R. 442-2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à autorisation préalable.

1.3 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à l'article L. 441-2 du Code de l'Urbanisme.

1.4 - Les travaux, ouvrages et installations définis à l'article R. 422-2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à déclaration préalable (ex : ravalement, modification de vitrine, modification d'aspect de façade).

1.5 - La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, conformément à l’article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme.

1.6 - Les coupes ou abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

1.7 - Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres et affectés par le bruit (tels que repérés au document graphique), les constructions à usage d'habitation doivent respecter des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions définies en annexe.

2 - Dispositions communes pour l'ensemble de la zone N, à l’exception des zones Nz et Ng :

2.1 - Les ouvrages et constructions techniques nécessaires aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général, sous réserve d’une intégration satisfaisante

2.2 -  Les équipements d'infrastructure susceptibles d'être réalisés dans la zone.

2.3 – Pour les bâtiments existants d’une surface au sol minimum de 50 m², et sous réserve que le clos et le couvert soient assurés :

- leur extension dans la limite de 200 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) y compris l’existant

- leur aménagement , dans le volume du bâti existant d’un seul tenant, dans la limite de 200 m2 de surface hors œuvre nette (SHON) y compris l’existant

- le changement de destination de l’ancien bâti agricole en habitation, dans le volume existant et dans la limite de 200 m2 de surface hors œuvre nette (SHON)

2.4 -  Les annexes à l’habitation, d’une surface inférieure ou égale à 20 m², telles que définies dans le Sous Titre II des Dispositions Générales.

2.5 - La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, dès lors qu’il a été régulièrement édifié

2.6 – Les abris en bois pour animaux parqués, liés à l’activité d’une exploitation agricole, ouverts au moins sur une face, d’une surface maximale de 20m2 et avec une hauteur de faîtage de 3,50m maximum. L’implantation de ces abris sera sur limites parcellaires (ou à proximité immédiate) ou adossée aux haies et boisements existants. Dans le cas ou la parcelle jouxte une zone d’habitat, l’implantation sera obligatoirement sur le coté opposé à celui jouxtant la zone d’habitat.

3 - Dispositions particulières au secteur Nz  :

3.1 – Les ouvrages, constructions et installations liés à l’observation et la gestion de la faune et de la flore

4 - Dispositions particulières au secteur Ng  :

4.1 – Les équipements, constructions et installations liés à la mise en valeur du Site de La Galicière

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol

- Article N 3 - Accès et voirie

- 1 – Dispositions concernant les accès :

1.1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès pour véhicule automobile à une voie publique ou privée directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur terrain voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.

1.2 – La disposition et l’aménagement des accès doivent assurer la sécurité des usagers conformément à l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme

- Article N 4 - Desserte par les réseaux

- I - Eau :

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

- II - Assainissement :

- 1 - Eaux usées :

- Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à l'article 33 du Code de la Santé Publique ; à défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel conforme à la législation en vigueur et aux dispositions du zonage d’assainissement est obligatoire.

- 2 - Eaux pluviales :

- Lorsqu’un réseau de collecte public d’eaux pluviales dessert le terrain, et que le raccordement est gravitairement possible, toute construction ou installation nouvelle doit s’y raccorder dans les conditions fixées par le règlement du service d’assainissement.

- En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance de réseau reconnue, des prescriptions techniques particulières pourront être imposées, afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil.

- En cas d’absence de réseau de collecte ou d’un réseau hydrographique de surface de proximité, les aménagements réalisés sur le terrain ne devront pas modifier les axes et sens d’écoulement des eaux pluviales, afin d’éviter le transfert des eaux d’un exutoire naturel vers un autre exutoire non adapté.

- III - Electricité :

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau électrique.

- Les réseaux Moyenne  et Basse Tension seront réalisés en souterrain, sauf en cas d'impossibilité technique ou de coût hors de proportion avec l'aménagement prévu.

- IV - Téléphone :

- Le réseau téléphonique sera enterré.

- Article N 5 - Caractéristiques des terrains

- Sans objet

- Article N 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

- Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, sauf dispositions contraires contenues dans le document graphique.

- L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces marges de recul pourront être autorisés dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces constructions par rapport à la voie: visibilité, accès, élargissement éventuel, etc...

- Toutefois pour des raisons de sécurité ou d'architecture, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

- Article N 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

- Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

- Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et pour les abris pour animaux parqués

- Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- Sans objet

- Article N 9 - Emprise au sol

- Sans objet

- Article N 10 - Hauteur maximum des constructions

- La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel avant travaux, jusqu’à l’égout de toiture, à l'exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures.

- La hauteur maximale des constructions est limitée à :

- 9 mètres pour les bâtiments à usage d'habitation

- Article N 11 - Aspect extérieur - Aménagement des abords

Conformément à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés « au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

- - D'une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure intégration dans le site d'accueil et dans leur environnement bâti.

- - Pour bien maîtriser l'impact de la future construction dans son environnement, le maître d’œuvre doit s'appuyer sur une analyse du site et des architectures avoisinantes afin d'établir les règles minimales d'insertion du futur bâtiment.

- - L'autorisation de construire peut être refusée pour des constructions ou installations ne présentant pas de cohérence dans la composition volumétrique, dans le jeu des volumes, dans l'emploi des matériaux, le rythme et les proportions des percements, la modénature ou la coloration des parements de façades et, si la composition de ces façades ne tient pas compte des modules du bâti existant et de leurs proportions.

- - Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site sont interdits.

- Aspect général des bâtiments et autres éléments

- - Tous les éléments réalisés avec des matériaux d’imitation grossière ou tous ceux étrangers aux caractéristiques de l’architecture régionale sont à proscrire.

- Les façades

- - Doivent être recouverts d’un enduit finition grattée tous les matériaux qui par leur nature ne doivent pas rester apparents (ex  parpaing, béton grossier…)

- Toitures

- - La pente de toit doit être comprise entre 30 % et 60 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension, excepté pour les équipements publics.

- - Dans le cas des extensions et des restaurations, la pente de toiture devra être en harmonie avec l’existant.

- - Dans le cas où la construction est de conception contemporaine, une toiture non traditionnelle (toiture-terrasse ou à faible pente) peut être admise à condition que son intégration dans le site soit établie.

- - Pour les constructions à usage d’activité économique, les équipements publics et les bâtiments de conception contemporaine, d’autres matériaux de couvertures sont admis à condition que l’intégration de la toiture dans le site soit établie.

- Clôtures

- - Les clôtures doivent être de conception simple.

- - Tout élément de clôture d’un style étranger à la région est interdit.

- L’harmonie doit être recherchée :

- - dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager, notamment avec les clôtures avoisinantes.

- - dans leur aspect (couleur, matériaux etc…) avec la construction principale.

- - qu’il s’agisse de murs ou de haies végétales, la hauteur maximale est fixée à 2 m, tant pour les clôtures en limite séparative que celle en bordure des voies,

- - les supports de coffrets EDF, boîtes à lettres, commande d’accès, etc… doivent être intégrés au dispositif de clôture à proximité de l’entrée principale.

- Article N 12 - Stationnement

- 1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.

- Article N 13 - Espaces libres - Aires de jeux - Plantations

- Sans objet

- SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol

- Article N 14 - Coefficient d'Occupation du Sol

- Sans objet

- Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Nh

- La zone Nh regroupe l’habitat dispersé existant en secteur à vocation agricole.

- RAPPEL : La commune de Chatte est couverte par un plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles, qui vaut Servitude d’Utilité Publique au titre de l’article 40-4 de la loi du 22 juillet 1987. Tout projet devra prendre en compte les prescriptions et réglementations contenues dans le PPR, dont un exemplaire figure dans les annexes du Plan local d’Urbanisme  à titre informatif, conformément à l’article R.123-14 du Code de l’Urbanisme.

- SECTION I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

- ARTICLE Nh1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1 - Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

1.1 – Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article Nh2 sont interdites

ARTICLE Nh2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

1 - Rappels :

1.1 - Les constructions sont soumises à autorisation conformément à l'article L. 421-1 du Code de l'Urbanisme.

1.2 - Les installations et travaux divers définis aux articles L. 442-2 et R. 442-2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à autorisation préalable.

1.3 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à l'article L. 441-2 du Code de l'Urbanisme.

1.4 - Les travaux, ouvrages et installations définis à l'article R. 422-2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à déclaration préalable (ex : ravalement, modification de vitrine, modification d'aspect de façade).

1.5 - La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, conformément à l’article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme.

1.6 - Les coupes ou abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

1.7 - Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres et affectés par le bruit (tels que repérés au document graphique), les constructions à usage d'habitation doivent respecter des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions définies en annexe.

2 - Dispositions communes pour l'ensemble de la zone Nh sous conditions :

2.1 - La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, dès lors qu’il a été régulièrement édifié

2.2 - Les ouvrages et constructions techniques nécessaires aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général, sous réserve d’une intégration satisfaisante

2.3 – L’extension des constructions existantes, dans la limite de 160m2 de Surface Hors Œuvre Nette totale y compris l’existant

2.4 – L’aménagement dans le volume existant, dans la limite de 200m2 de Surface Hors Œuvre Nette

2.5 – Le changement de destination de l’ancien bâti agricole en habitation, dans le volume existant et dans la limite de 200 m2 de surface hors œuvre nette (SHON)

2.6 – Les annexes à l’habitation, d’une surface inférieure ou égale à 20 m2, telles que définies dans le Sous Titre II des Dispositions Générales.

2.7 – Les piscines

- SECTION II - Conditions de l'occupation du sol

- Article Nh 3 - Accès et voirie

- 1 – Dispositions concernant les accès :

1.1 – La disposition et l’aménagement des accès doivent assurer la sécurité des usagers conformément à l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme

- 2 – Dispositions concernant la voirie

- 2.1 – Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, notamment pour la défense contre l’incendie, la protection civile et le brancardage.

- Article Nh 4 - Desserte par les réseaux

- I - Eau :

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

- II - Assainissement :

- 1 - Eaux usées :

- Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à l'article 33 du Code de la Santé Publique ; à défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel conforme à la législation en vigueur et aux dispositions du zonage d’assainissement est obligatoire.

- 2 - Eaux pluviales :

- Lorsqu’un réseau de collecte public d’eaux pluviales dessert le terrain, et que le raccordement est gravitairement possible, toute construction ou installation nouvelle doit s’y raccorder dans les conditions fixées par le règlement du service d’assainissement.

- En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance de réseau reconnue, des prescriptions techniques particulières pourront être imposées, afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil.

- III - Electricité :

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau électrique.

- Les réseaux Moyenne  et Basse Tension seront réalisés en souterrain, sauf en cas d'impossibilité technique ou de coût hors de proportion avec l'aménagement prévu.

- IV - Téléphone :

- Le réseau téléphonique sera enterré.

- Article Nh 5 - Caractéristiques des terrains

- En l’absence d’assainissement collectif, les caractéristiques du terrain d’assiette devront être conformes avec les dispositions du Règlement sanitaire Départemental.

- Article Nh 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

- Les dispositions décrites ci-après s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’ une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.

- 1 – Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les constructions devront s'implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer.

- L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces marges de recul pourront être autorisés dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces constructions par rapport à la voie: visibilité, accès, élargissement éventuel, etc...

- Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture, ou tenant aux particularités du site, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

- Article Nh 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ; la construction sur limite n’est autorisée que pour des bâtiments dont la hauteur maximale sur limite n’excède pas 3,50 mètres et dont la longueur sur limite n’excède pas 7 mètres ; lorsque le terrain présente une pente supérieure à 20%, une tolérance de 50 cm est admise pour le calcul de la hauteur.

- Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.

- Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

- Article Nh 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement.

- Article Nh 9 - Emprise au sol

- Sans objet

- Article Nh 10 - Hauteur maximum des constructions

- 1 – Hauteur totale, mesurée en tout point du bâtiment par rapport au terrain naturel :

- - la hauteur totale de toute construction ne devra pas excéder 9 mètres

- Article Nh 11 - Aspect extérieur - Aménagement des abords

Conformément à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés « au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

- - D'une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure intégration dans le site d'accueil et dans leur environnement bâti.

- - Pour bien maîtriser l'impact de la future construction dans son environnement, le maître d’œuvre doit s'appuyer sur une analyse des architectures avoisinantes, de la structuration de la rue, etc., afin d'établir les règles minimales d'insertion du futur bâtiment, le choix d'une expression architecturale pouvant être ensuite varié.

- - L'autorisation de construire peut être refusée pour des constructions ou installations ne présentant pas de cohérence dans la composition volumétrique, dans le jeu des volumes, dans l'emploi des matériaux, le rythme et les proportions des percements, la modénature ou la coloration des parements de façades et, si la composition de ces façades ne tient pas compte des modules du bâti existant et de leurs proportions.

- - Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site sont interdits.

- Aspect général des bâtiments et autres éléments

- - Tous les éléments réalisés avec des matériaux d’imitation grossière ou tous ceux étrangers aux caractéristiques de l’architecture régionale sont à proscrire.

- Les façades

- - Doivent être recouverts d’un enduit finition grattée tous les matériaux qui par leur nature ne doivent pas rester apparents (ex  parpaing, béton grossier…)

- - Les couleurs des enduits doivent être conformes avec celles du nuancier déposé en Mairie.

- Toitures

- - La pente de toit doit être comprise entre 30 % et 60 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension

- - Dans le cas des extensions et des restaurations, la pente de toiture devra être en harmonie avec l’existant.

- - Dans le cas où la construction est de conception contemporaine, une toiture non traditionnelle (toiture-terrasse ou à faible pente) peut être admise à condition que son intégration dans le site soit établie.

- - Les ouvertures non intégrées à la pente du toit devront être limitées

- - Les toitures des constructions doivent être couvertes de tuiles creuses, plates ou romanes, d’une coloration rouge nuancée conforme à celle déposée en Mairie.

- - Pour les constructions à usage d’activité économique, les équipements publics et les bâtiments de conception contemporaine, d’autres matériaux de couvertures sont admis à condition que l’intégration de la toiture dans le site soit établie.

- - A l’exception des cas ou une toiture non traditionnelle est autorisée, les toitures devront dépasser de 0.50m

- Clôtures

- - Les clôtures doivent être de conception simple.

- - Tout élément de clôture d’un style étranger à la région est interdit.

- L’harmonie doit être recherchée :

- - dans leur conception pou assurer une continuité du cadre paysager, notamment avec les clôtures avoisinantes.

- - dans leur aspect (couleur, matériaux etc…) avec la construction principale.

- - qu’il s’agisse de murs ou de haies végétales, la hauteur maximale est fixée à 2 m, tant pour les clôtures en limite séparative que celle en bordure des voies,

- - les supports de coffrets EDF, boîtes à lettres, commande d’accès, etc… doivent être intégrés au dispositif de clôture à proximité de l’entrée principale.

- Article Nh 12 - Stationnement

- 1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.

2 - Il est exigé :

2.1 - Pour les constructions à usage d'habitations individuelles, 2 places de stationnement par logement, l'aire d'accès pouvant être considérée comme aire de stationnement si elle est de taille suffisante.
Pour les constructions à usage d’habitations individuelles de type « maisons de ville », 1 place par logement.

2.2 - Pour les constructions à usage de bureaux, une place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher hors œuvre nette.

- Article Nh 13 - Espaces libres - Aires de jeux - Plantations

- Le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut être subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'immeuble à construire.

- En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut exiger la réalisation par le constructeur, d’un espace commun homogène et accessible situé à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.

- SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol

- Article Nh 14 - Coefficient d'Occupation du Sol

- Le coefficient d’occupation du sol applicable à la zone Nh résulte de l’application de l’article Nh2