# Plan type : ANALYSE D’IMPACT ONF

Travaux de génie civil nécessitant des travaux de terrassement importants de surface naturelle : création ou élargissement d’infrastructure

Maître d’ouvrage : à définir Définition des travaux : Projet de desserte multifonctionnelle dans la forêt communale de Seythenex, forêt départementale de Tamié, forêt domaniale de Tamié, forêt communale de Mercury.

## Partie réalisée par le Responsable d’opération :

- Motivation du projet :

- Le projet est-il prévu dans l’aménagement forestier en vigueur ?

Projet évoqué dans l’aménagement précédent, absent de l’actuel et qui sera inscrit dans le prochain qui sera amorcé en 2017. Un projet de desserte de la parcelle 11 de la forêt départementale de Tamié est prévu dans l’aménagement : projet de piste forestière non accessible aux grumiers.

- Quel sera le régime d’utilisation de l’ouvrage et les mesures correspondantes (réglementaires et physiques) ?

L’ouvrage aura une vocation forestière et pastorale, avec la circulation d’engins forestiers (tracteurs et grumiers) et d’engins agricoles (tracteurs, transporteurs…).

Seuls ces usages seront autorisés. Ceci sera encadré par arrêtés, le tout matérialisé par l’implantation d’un panneau de type B7b, possiblement accompagné d’une barrière.

- Perspective d’évolution (caractéristiques et prolongation):

Création d’une piste forestière en partie sommitale, pour finaliser la desserte de la parcelle B et permettre d’exploiter les bois au sommet de la parcelle D.

- Risques naturels (existants ou générés par le projet) :

Présence de couloirs d’avalanches sans enjeux.

Le projet ne génèrera pas d’aléas nouveaux et favorisera même la régulation des écoulements actuels.

- Itinéraires de randonnées (pédestre, équestre,...) :

Les sentiers de la Belle Etoile par la forêt communale de Mercury et par la forêt domaniale de Tamié seront traversés par l’ouvrage.

- Contraintes administratives et foncières :

## Partie réalisée par le responsable d’opération :

- Situation foncière des terrains traversés, propriétaires, accords obtenus :

Les terrains relèvent uniquement des domaines publics : Etat, Département et Communes.

- Zone(s) du (des) PLU concernée(s) par le projet :

Le zonage PLU est classé N.

- Périmètres de captage d’eau :

Captage de la Ramaz en forêt domaniale de Tamié sans cadre règlementaire (pas de convention, pas d’étude hydrogéologique et aucun arrêté préfectoral). Le gestionnaire : Syndicat Intercommunal des Eaux de la Belle Etoile (S.I.E.B.E.), est associé à la réflexion de création du projet, pour intégrer cette problématique.

- Périmètres de sécurité à proximité des ouvrages de transport (eau, électricité...) :

Aucuns, mais le projet est tout de même élaboré en intégrant le captage sans cadre règlementaire.

- Création d’accès sur les voies publiques :

Le projet s’insère sur une desserte forestière existante.

La route communale d’accès depuis le Collet de Tamié, peut être étudiée par un bureau de contrôle pour mesurer sa capacité de résistance aux passages de véhicules lourds.

Voir le devis joint pour suite à donner.

- Autorisations nécessaires au titre d’autres réglementations (extraction de matériaux...) :

Rien à signaler.

- Patrimoine culturel (monuments historiques, vestiges archéologiques, vestiges remarquables...) :

Présence de l’Abbaye de Tamié dans le fond de vallon du même nom en face de la possible future route. C’est un site très fréquenté, synonyme de recueillement et d’apaisement, où l’environnement se doit de rester le plus immuable.

A 	Albertville		, le 3 octobre 2016

Le Responsable d’opération de l’ONF.

Partie réalisée par le correspondant environnement

## Impacts sur le milieu :

- Faune, flore, milieux naturels :

Projet situé à l’intérieur du Parc régional des Bauges

Znieff 2 : Massifs orientaux des Bauges

PLU : classement N

Consultation des bases de données flore et faune

Tournée de terrain : juin 2016

Absence d’espèce protégée sur le trajet.

- Paysage :

Znieff Massifs orientaux des Bauges

« L’ensemble présente par ailleurs un grand intérêt paysager (il est cité pour partie comme exceptionnel dans l’inventaire régional des paysages) ….. »

Paysage à prendre en compte : très sensible au niveau du monastère de Tamié (nombreux touristes et pèlerins)

Exemple : un lacet d’une route réalisée en forêt domaniale (été 2016) s’aperçoit depuis le monastère

- Ruisseaux :

(permanents et non permanents) traversés et/ou susceptibles de recevoir des matériaux : présence de plusieurs couloirs avec une accumulation de neige avec un écoulement temporaire au printemps.

-    Conclusion concernant la faisabilité du projet vis à vis de l’environnement

Prendre en compte le paysage : éviter de couper du bois à l’aval de la route (50 mètres)

A Crest Voland, le 10 octobre 2016

Le correspondant environnement de l’ONF.

Drillat François