Zonage pluvial - Notice

Version B du 24 juin 2019

Table des matières

Synthèse des principales règles de gestion des eaux pluviales	4

Volet 1 : Objet du zonage pluvial	7

1.	Territoire concerné	8

2.	Objectifs du zonage pluvial	9

3.	Champ d’application général du zonage pluvial	10

4.	Documents constitutifs du zonage pluvial, portée et articulation avec les autres documents	11

4.1.	Documents constitutifs du zonage pluvial	11

4.2.	Portée du zonage pluvial	11

4.3.	Articulation avec les autres documents	12

Volet 2 : Enjeux et grandes orientations de la gestion des eaux pluviales urbaines sur le territoire	13

5.	Synthèse des grands enjeux de la gestion des eaux pluviales urbaines sur le territoire	14

5.1.	Les enjeux actuels de la gestion des eaux pluviales	14

5.2.	Les évolutions en cours du territoire et leurs impacts potentiels	16

6.	Niveaux de gestion et grandes orientations	17

Volet 3 : Règles et recommandations de gestion des eaux pluviales urbaines, par niveaux de pluie	18

7.	Règle applicable à tous les niveaux de pluie	19

8.	La gestion des pluies courantes	20

8.1.	Règle	20

8.2.	Champ d’application	20

8.3.	Recommandations	21

8.4.	Une gestion des pluies courantes cohérente avec les objectifs de désimperméabilisation du SDAGE	23

9.	La gestion des pluies moyennes à fortes	24

9.1.	Règle générale de maîtrise des écoulements	24

9.2.	Règles et recommandations sur les solutions à mettre en œuvre	24

9.3.	Débit de rejet maximal autorisé	33

9.4.	Période de retour d’insuffisance minimale à assurer	38

9.5.	Règles sur les échelles de gestion	40

9.6.	Dimensionnement des dispositifs de rétention	42

9.7.	Etudes spécifiques à mener	44

10.	L’articulation entre gestion des pluies courantes et gestion des pluies moyennes à fortes	46

10.1.	Règles	46

11.	La gestion des pluies exceptionnelles	48

11.1.	Gestion des écoulements générés par les pluies exceptionnelles précipitées au droit du projet d’aménagement urbain	49

11.2.	Gestion des écoulements générés par les pluies exceptionnelles précipitées sur le bassin versant amont	50

Volet 4 : Prescriptions particulières sur la gestion des eaux pluviales urbaines, vis-à-vis d’enjeux particuliers	53

12.	Prescriptions particulières vis-à-vis des risques de pollution	54

12.1.	Règles	54

12.2.	Champ d’application	54

12.3.	Recommandations sur les solutions	55

13.	Prescriptions particulières vis-à-vis de l’infiltration	56

13.1.	Principe	56

13.2.	Règles et recommandations associées à la carte de zonage	56

14.	Prescriptions particulières vis-à-vis des zones humides	60

14.1.	Règle applicable à tous les projets d’aménagement à l’amont des zones humides	60

14.2.	Règle applicable aux projets d’extension urbaine à l’amont des zones humides	60

14.3.	Règle applicable aux projets dans des secteurs déjà urbanisés à l’amont des zones humides	61

Méthode de détermination du débit spécifique naturel de référence	63

Problématiques et principes	63

Détermination du débit naturel moyen de référence	65

Synthèse des principales règles
de gestion des eaux pluviales

Attention : Ce chapitre présente une synthèse des règles les plus générales de gestion des eaux pluviales. Il est indispensable de consulter l’ensemble des documents du zonage pluvial (notice et cartographies) pour connaître l’ensemble des règles qui s’appliquent au projet. La notice contient également un certain nombre de recommandations utiles pour une gestion intégrée et appropriée des eaux pluviales.

| Niveau de pluie | Thème | Règles | Chapitres de cette notice et autres pièces à consulter |
| --- | --- | --- | --- |
| Tous niveaux de pluie | Séparation des réseaux | Les eaux pluviales doivent être gérées à l’aide de dispositifs séparatifs, c’est-à-dire propres aux eaux pluviales et de ruissellement, sans aucune connexion avec des eaux usées. |  |
| Pluies courantes | Gestion à la parcelle des pluies courantes | Tout aménagement doit assurer l’infiltration et/ou l’évapotranspiration des pluies courantes (dans l’objectif de limiter l’imperméabilisation des nouveaux projets et favoriser la désimperméabilisation de l’existant), en mettant en œuvre « à la parcelle » : -Des surfaces perméables et/ou végétalisées (maintien en pleine terre, toitures végétalisées, voies carrossables végétalisées ou perméables, parkings végétalisés ou perméables, cheminements piétons, terrasses et cours perméables), -Pour les surfaces imperméabilisées, un « espace dédié » d’une capacité au moins égale à 15 litres/m² de surface imperméabilisée, en vue de l’infiltration et/ou évapotranspiration des pluies courantes. On utilisera exclusivement des solutions de faible profondeur permettant d’optimiser la filtration par les sols (de type espaces verts « en creux », noues, tranchées d’infiltration et « jardins de pluie »), en privilégiant autant que possible les dispositifs à ciel ouvert. Ces espaces ne doivent pas être connectés au réseau d’eaux pluviales. Les puits d’infiltration ne sont pas appropriés pour la gestion des pluies courantes. | Chapitre 8 |
| Pluies moyennes à fortes | Maîtrise des écoulements | Tout aménagement doit assurer la maîtrise des écoulements d’eaux pluviales générés par les pluies moyennes à fortes, par rétention temporaire et infiltration et/ou rejet à débit contrôlé, en respectant les règles imposées en termes de débit de rejet maximal autorisé et de période de retour d’insuffisance minimale à assurer. L’infiltration doit être la première solution recherchée. | Chapitres 9.1, 9.3, 9.4 Zonage des débits de rejet Zonage des périodes de retour |
|  | Dispositions techniques | Les solutions retenues pour la gestion des pluies moyennes à fortes doivent, dans un souci d’efficacité et de pérennité : -Assurer un fonctionnement gravitaire des dispositifs, pour limiter les contraintes d’exploitation et les risques de dysfonctionnements liés aux dispositifs de relevage, -Permettre un contrôle aisé des dispositifs. Ceux-ci doivent donc être totalement accessibles, dans tous les cas. Si le dispositif est enterré, un accès spécifique et sécurisé doit être prévu. -En l’absence de contraintes à l’infiltration, les ouvrages ne doivent pas empêcher l’infiltration. -Quand il existe, le dispositif de régulation de débit doit être adapté au débit considéré, permettant un fonctionnement en toutes situations, un entretien et un contrôle aisés. | Chapitre 9.2 |
|  | Echelles de gestion | Dans les zones à débit de rejet autorisé : Si le projet est une opération d’ensemble (permis d’aménager d’un lotissement, ZAC, OAP d’une zone urbanisable notamment), comprenant des lots de maisons individuelles, la règle de débit de rejet maximal autorisé s’applique à l’échelle de l’opération d’ensemble. La régulation des apports des maisons individuelles ne doit pas être réalisée « à la parcelle » mais au sein des espaces collectifs de l’opération, dans le cadre d’une gestion collective des eaux pluviales des tenants de l’espace public et privé, avec l’identification claire du gestionnaire et de ses responsabilités. Dans les zones « zéro rejet » : La gestion « à la parcelle » peut être envisagée quelle que soit la taille de la parcelle. | Chapitre 9.5 |

| Niveau de pluie | Thème | Règles | Chapitres de cette notice et autres pièces à consulter |
| --- | --- | --- | --- |
| Pluies moyennes à fortes | Tests d’infiltration | La réalisation de tests de capacité d’infiltration des sols est obligatoire dans les zones « zéro rejet » et dans les zones à débit de rejet autorisé, à l’exception des zones où l’infiltration est interdite et des zones de très fortes pentes (supérieures à 15 %). Pour obtenir l’autorisation de rejeter un débit régulé vers les ouvrages publics de gestion des eaux pluviales, le demandeur devra justifier qu'il n'est pas en mesure d'infiltrer les eaux pluviales in situ à partir des résultats de tests d’infiltration. | Chapitre 9.7.1 |
|  | Dimensionnement des dispositifs de rétention | Les dispositifs de rétention des pluies moyennes à fortes doivent être dimensionnés à partir : -De la méthode des pluies, -Des statistiques pluviométriques locales, -Du débit de vidange du dispositif. C’est, au maximum, la somme du débit d’infiltration défini à partir de tests adaptés et du débit de rejet éventuellement autorisé, -De la période de retour d’insuffisance du dispositif. C’est, au minimum, la période de retour d’insuffisance minimum imposée. | Chapitre 9.6 Zonage des données pluviométriques de référence |
|  | Articulation avec la gestion des pluies courantes | Tout projet d’aménagement doit respecter les prescriptions données. | Chapitre 10 |
| Pluies exceptionnelles |  | Tout projet d’aménagement doit : -Anticiper les conséquences potentielles des pluies exceptionnelles, qui dépasseront la période de retour d’insuffisance des dispositifs mis en œuvre et provoqueront leur débordement, -Faire en sorte que ces débordements se fassent selon le « parcours à moindre dommage », pour le projet lui-même et pour les enjeux (personnes et biens) existants à l’aval. Les raccordements des surverses des dispositifs de gestion des pluies moyennes à fortes sur les ouvrages de collecte publics enterrés sont interdits. Les surverses des dispositifs doivent être visibles. | Chapitre 11 |
| Tous niveaux de pluie | Risques de pollution | Les surfaces présentant des risques particuliers de pollution chronique et/ou accidentelle des eaux pluviales doivent être équipées de dispositifs spécifiques pour gérer convenablement ces risques. Un entretien approprié des dispositifs doit être assuré, afin de garantir leur bon fonctionnement en toutes circonstances. Les unités de traitement de type débourbeurs-déshuileurs (séparateurs à hydrocarbures) sont interdites pour la gestion de la pollution chronique des eaux pluviales. | Chapitre 12 |
|  | Infiltration | Tout projet d’aménagement doit respecter les prescriptions données, en fonction de la zone dans laquelle son projet est localisé et des contraintes spécifiques des sols et sous-sols. Les puits d'infiltration sont proscrits dans les zones particulières de protection de la nappe. | Chapitre 13 Zonage infiltration |
|  | Zones humides | Tout projet d’aménagement situé dans le bassin versant d’une zone humide doit respecter les prescriptions données. | Chapitre 14 Zonage zones humides |

Volet 1 :
Objet du zonage pluvial

# Territoire concerné

Le zonage pluvial s’applique sur le territoire de Grand Lac :

# Objectifs du zonage pluvial

L’objectif général du zonage pluvial est de contrôler les rejets d’eaux pluviales urbaines (qu’ils soient effectués vers des ouvrages publics, vers des cours d’eau, vers le lac, vers le sol ou le sous-sol) pour s’assurer de l’absence d’impacts négatifs de ces rejets sur :

Le fonctionnement des installations et ouvrages publics existants,

Les personnes et les biens vis-à-vis du risque inondations,

Les milieux aquatiques récepteurs.

Pour être efficace, le zonage pluvial doit répondre au mieux à plusieurs attentes :

Etre adapté aux enjeux

Etre adapté aux caractéristiques du territoire (en tenant compte des différents contextes physiques et urbains)

Rester pragmatique (en tenant compte notamment de la faisabilité des règles imposées, des contraintes des maîtres d’ouvrage, des moyens disponibles pour l’instruction et le contrôle des conformités…)

Rester pratique d’utilisation (pour les pétitionnaires comme pour les services instructeurs).

# Champ d’application général du zonage pluvial

Le zonage pluvial s’applique à tout aménagement en zone urbaine :

Quel que soit le type d’aménagement : bâtiments, voiries, parkings, cheminements, places, activités…,

Qu’il soit public ou privé,

Quelle que soit sa taille,

Qu’il soit soumis à autorisation d’urbanisme ou non,

Quel que soit l’exutoire des eaux pluviales à l’aval du projet (vers des ouvrages existants, vers un cours d’eau, vers le lac ou par infiltration),

Qu’il s’agisse d’un nouvel aménagement sur un terrain non encore aménagé, d’une extension d’un aménagement existant, d’une démolition/reconstruction, d’un réaménagement d’espace public ou privé.

L’avis du service instructeur tiendra compte des contraintes particulières du projet.

# Documents constitutifs du zonage pluvial, portée et articulation avec les autres documents

## Documents constitutifs du zonage pluvial

Le zonage pluvial est constitué :

D’une notice, présentant les règles et recommandations en matière de gestion des eaux pluviales urbaines, avec :

Des prescriptions générales par niveaux de pluie,

Des prescriptions particulières vis-à-vis d’enjeux particuliers : les risques de pollution, l’infiltration, les zones humides,

D’une cartographie, qui est en réalité la superposition de 5 cartes de zonage :

Pour les pluies moyennes à fortes :

Le zonage des règles de débit de rejet maximal autorisé,

Le zonage des règles de période de retour d’insuffisance minimale à assurer,

Le zonage des statistiques pluviométriques de référence à retenir pour le dimensionnement des dispositifs de rétention,

Le zonage des règles et recommandations vis-à-vis de l’infiltration,

La cartographie des écoulements exceptionnels sur le territoire.

## Portée du zonage pluvial

Le zonage pluvial, a une portée à la fois stratégique et réglementaire. Il constitue la traduction concrète de la stratégie de gestion des eaux pluviales urbaines retenue par Grand Lac et ses partenaires, en règles et recommandations, dont certaines sont déclinées géographiquement.

Le zonage pluvial sera rendu opposable aux tiers après enquête publique, approbation par l’assemblée délibérante et contrôle de légalité par le Préfet de département.

## Articulation avec les autres documents

Le zonage pluvial fait partie d’un ensemble de documents et outils complémentaires, permettant de fixer la stratégie de gestion des eaux pluviales urbaines du territoire et de faciliter sa mise en œuvre. Citons en particulier :

Les documents d’urbanisme (PLUi) et les autres documents opérationnels de l’aménagement du territoire (CCCT, CPAUEP, règlement et cahier des charges de lotissement…) : Les documents d’urbanisme intégreront à terme le zonage pluvial, pour la gestion des pluies courantes à fortes. Ils intégreront également la gestion du risque lié aux pluies exceptionnelles. Et d’une manière générale, les documents d’urbanisme et les autres documents opérationnels de l’aménagement du territoire intègreront des éléments susceptibles de favoriser la mise en œuvre d’une gestion des eaux pluviales intégrée et efficace.

Le référentiel de recommandations techniques : Il présente de manière très concrète, au travers de fiches techniques, les solutions envisageables pour la gestion intégrée des eaux pluviales, sur différents types de projets urbains.

Le document de référence pour la réalisation de tests d’infiltration adaptés à la gestion des eaux pluviales. Il permet de guider les maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et bureaux d’étude spécialisés dans le choix du type de test à réaliser, en fonction du contexte du projet, et dans la mise en œuvre et l’interprétation de ces tests.

L’outil d’aide au dimensionnement des solutions de gestion des eaux pluviales urbaines : Il permet aux maîtres d’ouvrages, en fonction des caractéristiques et du contexte physique et réglementaire de leur projet, d’évaluer les volumes de rétention à mettre en œuvre et d’effectuer un prédimensionnement du dispositif.

Le règlement d’assainissement eaux pluviales : Il reprend les règles générales du zonage et intègre d’autres règles sur les modalités de raccordement vers les installations et ouvrages publics, les pièces à fournir pour l’instruction des projets, la procédure de contrôle des ouvrages…

Volet 2 :
Enjeux et grandes orientations
de la gestion des eaux pluviales urbaines
sur le territoire

# Synthèse des grands enjeux de la gestion des eaux pluviales urbaines sur le territoire

## Les enjeux actuels de la gestion des eaux pluviales

### La lutte contre les inondations

Le territoire connaît un nombre important de désordres liés aux eaux pluviales (inondations par ruissellements directs, débordements de réseaux, fossés et cours d’eau).

Certains de ces désordres sont liés à des écoulements naturels. D’autres sont aggravés par les eaux pluviales urbaines, en particulier à l’aval des bassins versants qui ont été en grande partie urbanisés.

Les enjeux touchés sont multiples (logements, entreprises, routes, bâtiments publics, parcelles agricoles, jardins…), avec des conséquences potentielles sur la sécurité des personnes, sur les biens matériels, sur la vie des habitants et les activités des entreprises.

### La préservation des milieux récepteurs

Les rejets d’eaux pluviales urbaines peuvent impacter les milieux superficiels (lac, cours d’eau, zones humides) de plusieurs manières : la qualité des eaux, par les rejets directs des réseaux séparatifs et par les déversements unitaires liés aux apports d’eaux pluviales, et le régime hydrologique et la qualité écologique des cours d’eau à l’aval des bassins versants fortement urbanisés.

La gestion des eaux pluviales peut également impacter les eaux souterraines de plusieurs manières : la réduction de l’alimentation des nappes phréatiques liée à l’imperméabilisation des sols, et les impacts potentiels sur la qualité des eaux, dans certains contextes, par transfert des polluants infiltrés.

### La lutte contre les îlots de chaleur

Les îlots de chaleur urbains (élévations localisées des températures en milieu urbain) sont liés à plusieurs paramètres : matériaux utilisés, circulation de l’air, degré d’artificialisation du cycle de l’eau. A ce titre, la gestion des eaux pluviales urbaines peut jouer un rôle déterminant dans la lutte contre les îlots de chaleur.

### La maîtrise des coûts de la gestion des eaux pluviales urbaines

Les coûts de gestion des eaux pluviales sont multiples : investissements nécessaires pour gérer les eaux pluviales dans les projets d’aménagement, foncier dédié à la gestion des eaux pluviales, entretien des ouvrages, prescriptions et contrôle, solutions curatives, renouvellement des réseaux… Ils sont en réalité très variables selon les types de solutions retenus et le degré d’intégration à l’urbanisme et au paysage.

### La valorisation des eaux pluviales urbaines

Les eaux pluviales urbaines ne constituent pas nécessairement une contrainte. Selon les types de solutions retenus et leur degré d’intégration, les eaux pluviales peuvent conduire à des espaces « sacrifiés » ou au contraire constituer une opportunité de plus-value qualitative des projets d’aménagement à plusieurs titres : valorisation paysagère, contribution à la création d’espaces d’intérêt écologique, recharge de la nappe, lutte contre les îlots de chaleur, communication et pédagogie autour de la qualité environnementale du projet…

## Les évolutions en cours du territoire et leurs impacts potentiels

### L’urbanisation

L’extension urbaine peut potentiellement s’accompagner d’une intensification des impacts des eaux pluviales déjà constatés sur le territoire : aggravation du risque inondation et des impacts sur les milieux récepteurs, alourdissement des coûts de la gestion des eaux pluviales (investissement, entretien, contrôle), dévalorisation de la qualité de l’aménagement urbain.

La densification permet globalement de limiter l’étalement urbain et par conséquent l’imperméabilisation des sols et les ruissellements qui l’accompagnent. Mais elle peut également créer, au cœur des espaces densifiés, des contraintes spécifiques pour la gestion des eaux pluviales, avec des surfaces imperméabilisées plus importantes à l’amont de réseaux et ouvrages qui n’ont pas été dimensionnés pour assumer ce surplus, des espaces « libres » et exploitables pour gérer les eaux pluviales plus restreints, la création de vulnérabilités nouvelles vis-à-vis des écoulements superficiels et des divisions parcellaires qui posent la question des exutoires et peuvent générer des problèmes de voisinages.

Le renouvellement urbain, s’il s’accompagne d’une densification, peut s’accompagner des mêmes types d’impacts que ceux présentés ci-dessus. Mais il constitue également une réelle opportunité d’amélioration de l’existant, qu’il s’agit de saisir.

### Le changement climatique

Aujourd’hui, un réchauffement particulièrement fort est constaté dans les Alpes du Nord. Il n’existe pas encore de prédictions solides en termes d’impacts sur les fortes pluies, mais il y a tout de même de quoi craindre une intensification des fortes pluies (tendance à une variabilité accrue des phénomènes et à l’intensification des extrêmes, probabilité accrue de canicules et d’un contexte favorable à des orages très violents).

Or, une intensification des fortes pluies, même relativement limitée, pourrait entraîner une augmentation significative des fréquences et volumes de débordements. Ces incertitudes ne doivent pas nécessairement conduire à un dimensionnement exagérément sécuritaire des ouvrages, mais au minimum à tenir compte de ce risque à la fréquence incertaine dans l’aménagement du territoire, pour en limiter les conséquences. Autrement dit, cela invite à élargir la réflexion et la stratégie de gestion des eaux pluviales, d’une approche « assainissement » à une approche « risque et aménagement du territoire ».

# Niveaux de gestion et grandes orientations

La stratégie de gestion des eaux pluviales du territoire ne doit plus se limiter à la maîtrise des débits de rejet pour une unique pluie de référence. Elle doit porter sur les différents « niveaux de gestion » correspondant aux différents « niveaux de pluies », puisque les enjeux l’imposent :

l’enjeu « sécurité des personnes » impose d’anticiper les conséquences des évènements exceptionnels et d’aménager le territoire en conséquence,

les enjeux « préservation des milieux naturels » et « lutte contre les ilots de chaleur » imposent de tenir compte des impacts des eaux pluviales dès les pluies courantes.

Pour structurer la réflexion et faciliter la compréhension, trois niveaux de gestion ont été retenus, schématiquement, selon la définition suivante :

| Niveau de gestion | Pluies concernées | Principaux enjeux | Principes généraux |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestion des pluies courantes | Période de retour maximale de l’ordre de quelques mois Mais constituent une grande partie du cumul annuel de précipitations | Préservation des ressources en eau et lutte contre les ilots de chaleur | Limiter au maximum la production des écoulements Vers une ville plus perméable |
| Gestion des pluies moyennes à fortes | Période de retour maximale de l’ordre de 30 ans (dépend des enjeux situés à l’aval) | Préservation des ressources en eau et protection contre les inondations | Maîtriser les écoulements Vers une gestion mieux intégrée, efficace et pérenne |
| Gestion des pluies très fortes à exceptionnelles | Toutes les pluies dont la période de retour dépasse celle de dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales | Protection contre les inondations | Adapter l’aménagement du territoire pour limiter les risques pour les personnes et les biens Vers une ville plus résiliente |

Volet 3 :
Règles et recommandations
de gestion des eaux pluviales urbaines,
par niveaux de pluie

# Règle applicable à tous les niveaux de pluie

Au sein de tout projet d’aménagement, les eaux pluviales doivent être gérées à l’aide de dispositifs séparatifs, c’est-à-dire propres aux eaux pluviales et de ruissellement, sans aucune connexion avec des eaux usées.

# La gestion des pluies courantes

La gestion des pluies courantes ne fait pas l’objet d’un zonage cartographique spécifique. La règle et les recommandations présentées ci-dessous s’appliquent de la même façon sur l’ensemble du territoire.

## Règle

Tout aménagement doit assurer l’infiltration et/ou l’évapotranspiration des pluies courantes (dans l’objectif de limiter l’imperméabilisation des nouveaux projets et favoriser la désimperméabilisation de l’existant), en mettant en œuvre « à la parcelle » :

Des surfaces perméables et/ou végétalisées (maintien en pleine terre, toitures végétalisées, voies carrossables végétalisées ou perméables, parkings végétalisés ou perméables, cheminements piétons, terrasses et cours perméables),

Pour les surfaces imperméabilisées, un « espace dédié » d’une capacité au moins égale à 15 litres/m² de surface imperméabilisée, en vue de l’infiltration et/ou évapotranspiration des pluies courantes. On utilisera exclusivement des solutions de faible profondeur permettant d’optimiser la filtration par les sols (de type espaces verts « en creux », noues, tranchées d’infiltration et « jardins de pluie »), en privilégiant autant que possible les dispositifs à ciel ouvert. Ces espaces ne doivent pas être connectés au réseau d’eaux pluviales. Les puits d’infiltration ne sont pas appropriés pour la gestion des pluies courantes.

## Champ d’application

Cette règle s’applique à tout aménagement urbain entrant dans le champ d’application général présenté au chapitre 3.

Des ajustements de cette règle peuvent être envisagés pour certains types de projets ou dans certains contextes particuliers :

Pour les surfaces présentant des risques particuliers de pollution chronique ou accidentelle. Les eaux de ruissellement de ces surfaces doivent être gérées à la source mais à l’aide de dispositifs adaptés (cf. chapitre 12).

Pour certains projets dont le contexte impose des restrictions ou des précautions particulières vis-à-vis de l’infiltration (cf. chapitre 13).

## Recommandations

### Types de solutions

Les types de solutions pouvant être mis en œuvre sont :

Le maintien en pleine terre, autant que possible, des espaces. C’est la solution la moins impactante pour le cycle de l’eau et l’environnement,

Les revêtements végétalisés ou poreux, qui permettent d’éviter la production des ruissellements pour les pluies courantes,

Les aménagements simples de type espaces verts « en creux », noues, tranchées drainantes et « jardins de pluie », qui permettent de retenir temporairement et d’évacuer par infiltration et/ou évapotranspiration les écoulements issus des surfaces imperméables, et permettant d’optimiser la filtration par les sols et sans consommer beaucoup d’espace.

- On privilégiera autant que possible les dispositifs à ciel ouvert.

Les différentes solutions envisageables sont présentées de manière complète et concrète dans le référentiel de recommandations techniques mis à disposition.

Notons que :

D’une manière générale, toutes les solutions évoquées ici sont simples, efficaces et durables, si elles sont adaptées au contexte et si toutes les précautions nécessaires sont prises aux phases de conception, de réalisation et d’exploitation. Le référentiel de recommandations techniques apporte toutes les précisions nécessaires sur ces conditions de réussite.

Ces solutions de gestion des pluies courantes sont complémentaires des solutions de gestion des pluies moyennes à fortes (cf. chapitre 9).

Ces solutions contribuent également à la qualité du cadre de vie, à la biodiversité et à l’adaptation au changement climatique.

| - Toiture végétalisée à Aix-les-Bains (source : SEPIA) | - Parking végétalisé à Mouxy (source : SEPIA) |
| --- | --- |
| - Places de parking poreuses à Aix-les-Bains (source : SEPIA) | - Terrasse en gravier (source : Serge Bollard Paysagiste) |
| - Noue en bordure d’allée (source : Alise Environnement) | - Tranchées avec aménagement de surface (source : Grand Lyon) |
| - Jardin de pluie planté (source : Cobamil) | - Jardin de pluie hors sol (source : Paris Le Mag) |

Exemples de solutions « à la parcelle » pour la gestion des pluies courantes

### Application à l’existant

La mise en œuvre des principes de gestion des pluies courantes présentés ci-dessus pourra être imposée par la collectivité lors de ventes ou de demandes d’urbanisme, lorsque des enjeux particuliers sont identifiés à l’aval.

### Dimensionnement

L’outil d’aide au dimensionnement mis à disposition permet aux maîtres d’ouvrages de calculer le volume du dispositif d’infiltration à prévoir en fonction des caractéristiques du projet (occupation des sols et revêtements choisis) et d’effectuer un prédimensionnement de la solution à mettre en œuvre.

Rappelons qu’un dispositif de rétention-infiltration et/ou évapotranspiration n’est nécessaire que si le projet présente des surfaces imperméabilisées. Si tous les revêtements sont végétalisés ou poreux, aucun dispositif complémentaire n’est requis.

Notons enfin que le ratio de 15 litres par m² de projet imperméabilisé est imposé quelle que soit la capacité d’infiltration des sols, et que le dimensionnement des solutions à mettre en œuvre à l’aval des surfaces imperméabilisées ne demande pas de tests d’infiltration.

## Une gestion des pluies courantes cohérente avec les objectifs de désimperméabilisation du SDAGE

La règle de gestion des pluies courante imposée sur le territoire est totalement cohérente avec la disposition 5A-04 du SDAGE et avec la séquence « éviter – réduire – compenser » les nouvelles surfaces imperméabilisées, dans la mesure où :

Elle incite tous les maîtres d’ouvrage à éviter autant que possible l’imperméabilisation des surfaces, que ce soit au sein des zones nouvellement ouvertes à l'urbanisation ou dans les secteurs déjà urbanisés à renouveler.

Elle impose à tous les maîtres d’ouvrage de réduire les impacts de l’imperméabilisation malgré tout mise en œuvre, par la gestion à la source des eaux pluviales, qui permet de les déconnecter au maximum des réseaux d’eaux pluviales (au minimum les pluies courantes).

Appliquée dans les secteurs déjà imperméabilisés à réaménager, elle permet même de contribuer à la désimperméabilisation et ainsi de compenser les nouvelles surfaces imperméabilisées.

# La gestion des pluies moyennes à fortes

## Règle générale de maîtrise des écoulements

Tout aménagement doit assurer la maîtrise des écoulements d’eaux pluviales générés par les pluies moyennes à fortes, par rétention temporaire et infiltration et/ou rejet à débit contrôlé, en respectant les règles imposées en termes de débit de rejet maximal autorisé (cf. 9.3) et de période de retour d’insuffisance minimale à assurer (cf. 9.4).

L’infiltration doit être la première solution recherchée.

## Règles et recommandations sur les solutions à mettre en œuvre

### Règles

Les solutions retenues pour la gestion des pluies moyennes à fortes doivent, dans un souci d’efficacité et de pérennité :

Assurer un fonctionnement gravitaire des dispositifs, pour limiter les contraintes d’exploitation et les risques de dysfonctionnements liés aux dispositifs de relevage,

Permettre un contrôle aisé des dispositifs. Ceux-ci doivent donc être totalement accessibles, dans tous les cas. Si le dispositif est enterré, un accès spécifique et sécurisé doit être prévu.

En l’absence de contraintes à l’infiltration, les ouvrages ne doivent pas empêcher l’infiltration.

Quand il existe, le dispositif de régulation de débit doit être adapté au débit considéré, permettant un fonctionnement en toutes situations, un entretien et un contrôle aisés.

Les puits d’infiltration sont interdits pour :

La gestion des eaux de voiries (pour lesquels on privilégiera des solutions à faible profondeur assurant la filtration des polluants),

N’importe quel usage situé dans les zones ciblées pour la protection de la nappe phréatique (cf. chapitre 13).

En dehors de ces cas de figure, les puits d’infiltration peuvent être envisagés à condition :

Qu’un dispositif de faible profondeur permette d’infiltrer et filtrer les pluies courantes en amont,

De conserver une épaisseur minimale de zone non saturée d’un mètre entre le fond du puits et le toit de la nappe,

D’éviter l’utilisation de tout produit toxique pour l’entretien des toitures connectées.

### Recommandations

#### Types de solutions

Les types de solutions pouvant être mis en œuvre pour assurer la collecte et le transport des écoulements, sans avoir nécessairement recours à des canalisations enterrées (et souvent profondes), sont multiples. Citons notamment les fossés, les noues, les cunettes, les simples jeux de niveaux, les caniveaux grilles…

Les types de solutions pouvant être mis en œuvre pour assurer la régulation des écoulements générés par les pluies moyennes à fortes (par rétention temporaire et infiltration ou rejet à débit régulé) sont également multiples. Citons notamment les toitures terrasses stockantes (qui peuvent être végétalisées), les fossés et les noues, les tranchées, les zones inondables paysagères, les espaces publics et voiries inondables, les structures réservoirs sous chaussée, les puits d’infiltration…

Les différentes solutions envisageables sont présentées de manière complète et concrète dans le référentiel de recommandations techniques mis à disposition.

| - Toiture terrasse stockante | - Noue enherbée |
| --- | --- |
| - Noue urbaine | - Parc inondable |
| - Zone inondable paysagère à Aix-les-Bains (source : SEPIA) | - Rond point inondable |
| - Espace vert inondable | - Chaussée à structure réservoir |

Exemples de solutions pour la régulation des écoulements générés par les pluies moyennes à fortes

| - Noue enherbée à Hexapole (source : SEPIA) | - Noue urbaine |
| --- | --- |
| - Fossé | - Cunette |
| - Jeu de niveau | - Caniveau grille |

Exemples de solutions pour le transport des écoulements

#### Principes de gestion

On privilégiera autant que possible :

L’infiltration à faible profondeur (pour limiter les coûts des dispositifs et favoriser la filtration des polluants par les sols) et avec les précautions nécessaires (cf. chapitre 13). Même s’il est identifié que l’infiltration de toutes les fortes pluies n’est pas possible, il est recommandé de concevoir des dispositifs mixtes non étanches de manière à favoriser autant que possible la filtration et l’infiltration (végétalisation et préservation de « volumes morts » sous le fil d’eau de la régulation),

Les solutions à ciel ouvert et intégrées au paysage urbain, pour limiter les coûts d’investissements, les contraintes d’exploitation et favoriser leur pérennité,

Les solutions multifonctionnelles (gestion des eaux pluviales + paysage, déplacement, agrément, biodiversité, zones humides, horticulture, sensibilisation…),

L’inondation progressive des espaces de gestion des eaux pluviales (jouer sur les pentes), pour favoriser leur intégration et leur multifonctionnalité.

Exemple d’une solution intégreé, multifonctionnelle, à inondation progressive

On optimisera les liens avec les espaces verts :

Déconnecter les espaces verts. Autrement dit, éviter tout ruissellement des espaces verts vers les surfaces imperméabilisées ou les ouvrages de collecte des eaux pluviales (espaces verts autogérés),

A l’inverse, connecter autant que possible les surfaces imperméabilisées sur les espaces verts (limiter les connexions directes sur les ouvrages de collecte), pour favoriser l’infiltration et l’abattement des polluants.

Exemple d’espace pubic où l’on pourrait imaginer une « inversion » des liens
entre espaces verts et surfaces imperméabilisées (valoriser les larges espaces verts situés au centre de l’avenue pour filtrer et infiltrer au moins une partie des eaux pluviales de l’avenue)

Notons que :

D’une manière générale, toutes les solutions évoquées ici sont simples, efficaces et durables, si elles sont adaptées au contexte et si toutes les précautions nécessaires sont prises aux phases de conception, de réalisation et d’exploitation. Le référentiel de recommandations techniques mis à disposition apporte toutes les précisions nécessaires sur ces conditions de réussite.

Ces solutions de gestion des pluies moyennes à fortes sont complémentaires des solutions de gestion des pluies courantes.

Un aménagement adapté des espaces verts (évitant tout ruissellement vers l’extérieur des espaces verts) et le choix de revêtements limitant les ruissellements (toitures végétalisés, revêtement poreux) permettent de limiter les volumes de rétention nécessaires.

Certaines de ces solutions contribuent également à la qualité du cadre de vie et à la biodiversité.

Les solutions favorisant l’infiltration et la gestion à ciel ouvert des eaux pluviales n’est pas de nature à favoriser la prolifération des moustiques. La plupart de ces solutions ne constituent pas des gites favorables au développement des larves de moustiques qui ont besoin pour leur développement de la présence continue d’eau libre en surface pendant au moins 4 jours.

#### Cas des projets de petite taille, dans les zones à débit de rejet autorisé

Dans le cas d’un projet de petite taille (surface aménagée inférieure à 1 000 m² ), dans une zone à débit de rejet autorisé, il est nécessaire de tenir compte des difficultés de régulation des débits à cette échelle : efficacité technique limitée, difficultés de contrôle et manque de garanties de pérennité. On favorisera donc autant que possible :

L’infiltration, même si le contexte est moyennement favorable,

La régulation à l’aide de toitures stockantes, celles-ci permettant des débits de fuite mieux adaptés aux projets de petite taille.

## Débit de rejet maximal autorisé

### Règles de débit de rejet maximal autorisé par zones

Les règles de débit de rejet maximal autorisé font l’objet d’un zonage spécifique. Il comprend les différents types de zones suivants :

| Type de zone | Précisions | Règle générale | Sous-zone | Précisions | Débit de rejet maximal autorisé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zones « zéro rejet » | Zones où la capacité d’infiltration est a priori globalement bonne, auxquelles sont soustraites les zones connaissant des contraintes conséquentes (fortes pentes) ou rédhibitoires (PPRN, risques de glissement de terrain…) pour l’infiltration des fortes pluies | Aucun rejet d’eaux pluviales n’est admis à l’aval des surfaces aménagées, jusqu’à la période de retour d’insuffisance minimale imposée | - |  | - |
| Zones à débit de rejet autorisé si possibilités d’infiltration insuffisantes | Zones situées en dehors des zones « zéro rejet » | Un débit de fuite est autorisé à condition : -De démontrer que l’infiltration de toutes les fortes pluies est trop complexe -Qu’un rejet soit possible vers le réseau hydrographique superficiel (cours d’eau, lac, talweg) (à rechercher en priorité) ou vers des ouvrages de collecte publics (réseau enterré, fossé, caniveau le long de la route) Il doit toutefois être considéré comme un débit de rejet maximal autorisé des surplus qui ne peuvent pas être infiltrés | Zones à contraintes particulières de débit de rejet vis-à-vis d’inondations déjà constatées | Situées à l’amont d’inondations constatées liées aux eaux pluviales, jugées fréquentes, sensibles et sans solution simple, nécessitant donc un contrôle particulièrement strict des débits pour ne pas les aggraver | 3 l/s/ha |
|  |  |  | Zones à contraintes particulières de débit de rejet vis-à-vis des déversements unitaires | Alimentant un réseau unitaire, nécessitant un contrôle particulièrement strict des débits pour ne pas aggraver (voire pour réduire) les déversements unitaires vers les milieux récepteurs à l’aval | 3 l/s/ha |
|  |  |  | Zones de « pentes fortes » | Pentes supérieures à 5 %, en dehors des zones à contraintes particulières de débit de rejet | 13 l/s/ha |
|  |  |  | Zones de « pentes faibles » | Pentes inférieures à 5 %, en dehors des zones « zéro rejet » et des zones à contraintes particulières de débit de rejet | 7 l/s/ha |

La méthode de détermination du débit spécifique naturel de référence est présentée en Annexe 1.

### Précisions sur les surfaces auxquelles appliquer les règles de débit de rejet maximal autorisé

Les règles de débit de rejet maximal autorisé (en l/s/ha) s’appliquent à la superficie aménagée + la superficie du bassin versant intercepté (s’il existe). On entend par « bassin versant intercepté » le bassin versant situé en amont du projet et dont les écoulements seront collectés et régulés dans les ouvrages de gestion des eaux pluviales du projet. Un bassin versant dont les écoulements traversent le projet sans être régulés n’est pas à prendre en compte dans le calcul.

La figure ci-dessous présente de manière schématique les différentes configurations qui peuvent se présenter, et les surfaces à considérer :

Différentes configurations pouvant se présenter en termes d’interception des écoulements amont

Précisons que si le projet est susceptible d’« intercepter » un bassin versant situé à l’amont, le choix d’intégration ou non des écoulements de ce bassin versant dans les ouvrages de gestion des eaux pluviales du projet relève d’une analyse au cas par cas. Deux options sont à étudier :

La « transparence » du projet vis-à-vis des écoulements du bassin versant amont : le plan masse du projet préserve l’axe d’écoulement préexistant et la gestion des eaux pluviales du projet est organisée de part et d’autre. C’est généralement l’option la mieux adaptée à l’aval d’un bassin versant conséquent.

L’intégration des écoulements du bassin versant amont dans les ouvrages de gestion des eaux pluviales du projet, et donc dans leur conception. C’est généralement l’option la mieux adaptée à l’aval d’un bassin versant limité.

### Cas des projets « à cheval » sur plusieurs sous-bassins versants ou plusieurs zones

Si l’emprise du projet est « à cheval » sur plusieurs sous-bassins versants, les règles de débit de rejet maximal autorisé peuvent être différentes d’un sous-bassin versant à l’autre.

Exemple :

Si l’emprise du projet (ou d’un sous-bassin versant du projet) est « à cheval » sur plusieurs zones, la règle de débit de rejet maximal autorisé à retenir est celle qui correspond à la zone dans laquelle se situe l’exutoire des eaux pluviales du projet (ou du sous-bassin versant du projet).

Exemple :

### Cas d’ajustement des règles de débit de rejet maximal autorisé

Des ajustements pourront être apportés aux règles de débit de rejet maximal autorisé dans certains contextes particuliers. On distingue 4 principaux cas de figure.

#### Cas de l’impossibilité d’infiltrer l’intégralité des fortes pluies

Si le projet est situé en zone « zéro rejet », mais dans un contexte physique, qui rend particulièrement complexe voire impossible l’infiltration de l’intégralité des fortes pluies, un débit de rejet pourra être autorisé (sur la base du ratio de 3 l/s/ha). Le pétitionnaire devra fournir l’étude démontrant l’incapacité des sols en place pour la solution d’infiltration.

#### Cas de l’absence d’exutoire viable pour un débit de fuite

Si le projet est situé en zone à débit de rejet autorisé, mais sans exutoire viable pour un débit de fuite (absence en périphérie du projet d’un cours d’eau, du lac ou d’un ouvrage de collecte sur lequel un raccordement est possible), les eaux pluviales devront être infiltrées in situ, même si les capacités d’infiltration sont peu favorables.

En cas d’absence de solution viable de gestion des eaux pluviales urbaines sur la parcelle (notamment si l’infiltration est interdite), un avis défavorable au projet sera émis.

#### Cas d’un rejet vers des ouvrages publics de faible capacité ou saturés

Si le rejet à débit régulé doit se faire vers des ouvrages publics de faible capacité ou saturés (sans que cette contrainte n’ait pu être identifiée au moment de la réalisation du zonage pluvial), le débit de rejet maximal autorisé pourra malgré tout être revu à la baisse.

#### Cas d’un débit de fuite théoriquement très faible (inférieur à 1 l/s)

Si la règle imposée et la taille du projet font que le débit de fuite théorique du projet est inférieur à 1 l/s (limite de ce qui est réalisable à l’aide d’un dispositif de type vortex), et si la régulation à l’aide de toitures stockantes n’est réalisable, le projet sera en réalité autorisé à rejeter à 1 l/s.

## Période de retour d’insuffisance minimale à assurer

### Règles

Les projets sont également soumis à des règles de période de retour d’insuffisance minimale à assurer vis-à-vis de ces débits de rejet.

Ces règles font l’objet d’un zonage spécifique. Il comprend les différents types de zones suivants :

Les zones où la période de retour d’insuffisance minimale est de 20 ans. Elles couvrent la grande majorité du territoire. C’est en effet la règle générale appliquée « par défaut », aux projets qui ne sont pas situés à l’amont hydraulique d’enjeux particuliers exposés aux inondations pluviales.

Les zones où la période de retour d’insuffisance minimale est de 50 ans. Il s’agit des bassins versants situés à l’amont de sites existants exposés aux inondations pluviales et particulièrement vulnérables (établissement accueillant des personnes vulnérables, sites stratégiques pour la gestion de crise, voies de circulation structurantes…), nécessitant donc un niveau de protection plus important.

Il existe des solutions pour lesquelles le surplus de volume à retenir ne représente pas un coût supplémentaire. En outre, il ne s’agit pas forcément de dimensionner tous les dispositifs pour la pluie de référence retenue, mais de maîtriser les débits de rejet à l’aval du projet jusqu’à cette pluie de référence. Cela signifie que l’on peut envisager, au-delà d’un certain niveau de pluie, l’inondation progressive, limitée et temporaire des parties les moins vulnérables du projet (parkings, voiries secondaires), afin d’assurer la protection des enjeux situés à l’aval.

### Cas des projets « à cheval » sur plusieurs sous-bassins versants ou plusieurs zones

Si l’emprise du projet est « à cheval » sur plusieurs zones, la règle de période de retour d’insuffisance minimale à retenir est celle qui correspond à la zone dans laquelle se situe l’exutoire des eaux pluviales du projet (ou du sous-bassin versant du projet).

Exemple :

## Règles sur les échelles de gestion

### Dans les zones à débit de rejet autorisé

Dans les zones à débit de rejet autorisé, si le projet est une opération d’ensemble (permis d’aménager d’un lotissement, ZAC, OAP d’une zone urbanisable notamment), comprenant des lots de maisons individuelles, la règle de débit de rejet maximal autorisé s’applique à l’échelle de l’opération d’ensemble. La régulation des apports des maisons individuelles ne doit pas être réalisée « à la parcelle » mais au sein des espaces collectifs de l’opération, dans le cadre d’une gestion collective des eaux pluviales des tenants de l’espace public et privé, avec l’identification claire du gestionnaire et de ses responsabilités.

Notons que cette règle implique, par rapport à une gestion à la parcelle plus systématique :

Des efforts supplémentaires sur les espaces communs, en termes d’emprises nécessaires à la gestion des eaux pluviales, de réflexions globales et amont sur les solutions appropriées et leur intégration, et d’entretien de ces solutions,

Moins d’efforts de contrôle des dispositifs à la parcelle,

De meilleures garanties d’efficacité et de pérennité des solutions mises en œuvre.

Notons également que cette orientation ne retire pas aux projets de maisons individuelles tout rôle à jouer :

Les règles de gestion des pluies courantes sont à respecter dans tous les cas,

Pour les pluies moyennes à fortes, il faut assurer le transport des écoulements et leur connexion aux dispositifs situés au sein des espaces communs, dans le respect des conditions imposées, d’altimétrie en particulier.

| - Ecoquartier Ecovela à Viry (74) | - ZAC Valmar à la Ravoire (73) |
| --- | --- |

Exemples de gestion des eaux pluviales au sein des espaces communes d’une opération d’ensemble

### Dans les zones « zéro rejet »

Dans les zones « zéro rejet », la gestion « à la parcelle » peut être envisagée quelle que soit la taille de la parcelle.

Dans les opérations d’ensemble sur ces secteurs, deux options sont donc schématiquement envisageables pour l’aménageur :

Soit le « zéro rejet » décliné à l’échelle de chaque « parcelle » (lots privés et espaces collectifs),

Soit le « zéro rejet » respecté par le projet d’ensemble, avec une mutualisation de la rétention et de l’infiltration des eaux pluviales au niveau des espaces collectifs.

Il est toutefois indispensable que le choix entre ces deux options soit effectué par l’aménageur dès le démarrage de l’opération.

En outre, on privilégiera autant que possible les modes de gestion présentant les meilleures garanties en termes d’efficacité et de pérennité.

## Dimensionnement des dispositifs de rétention

### Règles

Les dispositifs de rétention des pluies moyennes à fortes doivent être dimensionnés à partir :

De la méthode des pluies. Elle permet de définir le volume de rétention nécessaire pour un débit de vidange, une période de retour d’insuffisance et des statistiques pluviométriques donnés, en envisageant toutes les durées de pluie.

Des statistiques pluviométriques locales (cf. zonage spécifique).

Du débit de vidange du dispositif. C’est, au maximum, la somme du débit d’infiltration défini à partir de tests adaptés et du débit de rejet éventuellement autorisé (cf. zonage spécifique).

De la période de retour d’insuffisance du dispositif. C’est, au minimum, la période de retour d’insuffisance minimale imposée (cf. zonage spécifique).

### Cas des projets « à cheval » sur plusieurs zones pluviométriques

Si l’emprise du projet (ou d’un sous-bassin versant du projet) est « à cheval » sur plusieurs zones, les statistiques pluviométriques à retenir pour le dimensionnement des ouvrages sont celles qui correspondant à la zone qui couvre la plus grande partie du projet.

Exemple :

### Recommandations

L’outil d’aide au dimensionnement mis à disposition des maîtres d’ouvrage par Grand Lac intègre tous ces éléments. Il permet, en fonction des caractéristiques et du contexte physique et réglementaire du projet, d’évaluer les volumes de rétention à mettre en œuvre et d’effectuer un prédimensionnement de la solution.

Plus précisément, deux outils d’aide au prédimensionnement des solutions de gestion des pluies courantes et de gestion des pluies moyennes à fortes sont mis à disposition :

Un outil adapté aux « petits projets » (surface aménagée inférieure à 1 000 m²), notamment de maisons individuelles,

Un outil adapté aux projets de taille « moyenne » (surface aménagée comprise entre 1 000 et 10 000 m²).

## Etudes spécifiques à mener

### Règle sur les tests d’infiltration

La réalisation de tests de capacité d’infiltration des sols est obligatoire :

Dans les zones « zéro rejet »,

Dans les zones à débit de rejet autorisé, à l’exception des zones où l’infiltration est interdite (cf. chapitre 13) et des zones de très fortes pentes (supérieures à 15 %).

Dans les zones « zéro rejet », la réalisation de ces tests est indispensable pour le bon dimensionnement des dispositifs.

Dans les zones à débit de rejet autorisé, la réalisation de ces tests est indispensable pour évaluer les possibilités d’infiltrer in situ l’intégralité ou au moins une partie des fortes pluies (et ainsi réduire les dimensions des solutions à mettre en œuvre), et assurer le bon dimensionnement des dispositifs.

Pour obtenir l’autorisation de rejeter un débit régulé vers les ouvrages publics de gestion des eaux pluviales, le demandeur devra justifier qu'il n'est pas en mesure d'infiltrer les eaux pluviales in situ à partir des résultats de tests d’infiltration.

Pour la réalisation des tests d’infiltration, on se référera au document de référence mis à disposition par Grand Lac.

### Recommandations

#### Etude de définition des solutions de gestion des eaux pluviales

Au-delà des tests d’infiltration, il est fortement recommandé, pour tout projet, de réaliser, le plus en amont possible, une étude spécifique sur la gestion des eaux pluviales permettant :

De définir l’organisation générale des écoulements à partir d’une analyse fine de la topographie du site. Il s’agit de s’appuyer au maximum sur la morphologie naturelle du site et sur les corridors d’écoulement (même ceux qui sont relativement légers et qui n’apparaissent pas sur la carte IGN à 1/25 000). Cette analyse pourra avoir un impact non négligeable sur l’organisation générale du projet d’urbanisme,

D’identifier les solutions de gestion des eaux pluviales les mieux adaptées au contexte et aux contraintes (en termes de foncier, de coût, de maîtrise d’ouvrage, de gestion…).

La définition des solutions pourra s’appuyer sur plusieurs outils mis à disposition : le référentiel de recommandations techniques et l’outil d’aide au dimensionnement.

#### Modélisation

Si le système de gestion des eaux pluviales du projet est constitué de plusieurs solutions ou ouvrages en série (fonctionnement « en cascade »), la vérification du bon dimensionnement et du bon fonctionnement des dispositifs, à l’aide d’une modélisation, pourra s’avérer nécessaire.

# L’articulation entre gestion des pluies courantes et gestion des pluies moyennes à fortes

## Règles

On distingue plusieurs cas de figure :

### Cas des projets assurant l’infiltration in situ des pluies courantes à fortes

Si l’infiltration des fortes pluies se fait dans un dispositif de faible profondeur (type noue ou tranchée d’infiltration), le même dispositif permettra l’infiltration des pluies courantes, qui ne demandent donc pas de dispositif spécifique.

Si l’infiltration des fortes pluies se fait dans un puits d’infiltration ou dans un dispositif d’une certaine profondeur, la gestion des pluies courantes doit se faire à l’amont, dans un dispositif spécifique d’infiltration à faible profondeur.

Schéma de principe

### Cas des projets à rejet à débit régulé des pluies moyennes à fortes

La gestion des pluies courantes doit se faire dans un dispositif spécifique d’infiltration à faible profondeur :

Soit à l’amont du dispositif de gestion des pluies moyennes à fortes,

Schéma de principe

Soit au fond de ce dernier, s’il reste de faible profondeur, sous forme d’un « volume mort » (se vidangeant par infiltration et/ou évapotranspiration, et non par rejet à débit régulé vers l’extérieur du site).

Schéma de principe

# La gestion des pluies exceptionnelles

La gestion des pluies exceptionnelles comprend en réalité deux sujets distincts :

La gestion des écoulements générés par les pluies exceptionnelles précipitées au droit du projet d’aménagement urbain, qui peuvent présenter un risque d’inondation du projet lui-même et de l’aval,

La gestion des écoulements générés par les pluies exceptionnelles précipitées sur le bassin versant situé à l’amont du projet d’aménagement urbain, qui peuvent être d’origine urbaine et/ou rurale et présenter un risque d’inondation du projet d’aménagement.

## Gestion des écoulements générés par les pluies exceptionnelles précipitées au droit du projet d’aménagement urbain

### Règle

Tout projet d’aménagement doit :

Anticiper les conséquences potentielles des pluies exceptionnelles, qui dépasseront la période de retour d’insuffisance des dispositifs mis en œuvre et provoqueront leur débordement. Cela passe par :

L’évaluation des débits et volumes de débordement,

L’identification de leur trajectoire à l’aval et des enjeux (personnes et biens) potentiellement exposés ;

Faire en sorte que ces débordements se fassent selon le « parcours à moindre dommage », pour le projet lui-même et pour les enjeux (personnes et biens) existants à l’aval. Cela passe par :

Des précautions constructives au droit du projet, afin de limiter la vulnérabilité de celui-ci vis-à-vis des débordements,

Une localisation et une orientation judicieuses des dispositifs de surverse.

Les raccordements des surverses des dispositifs de gestion des pluies moyennes à fortes sur les ouvrages de collecte publics enterrés sont interdits. Les surverses des dispositifs doivent être visibles.

### Champ d’application

Cette règle s’applique à tout nouvel aménagement urbain entrant dans le champ d’application général présenté au chapitre 3.

Cette règle s’applique de la même façon sur le territoire, sans zonage cartographique spécifique.

## Gestion des écoulements générés par les pluies exceptionnelles précipitées sur le bassin versant amont

### Champ d’application

Les recommandations données dans ce chapitre s’appliquent aux zones qui ne font pas déjà l’objet par ailleurs de règles et/ou recommandations en la matière (au travers de PPRI en particulier).

Ce chapitre porte sur la gestion des pluies exceptionnelles, mais se prémunir contre les pluies exceptionnelles permet également d’éviter les désordres qui pourraient être provoqués, dans certains secteurs, par des pluies moins rares.

### Zones à risque identifiées

Les principaux axes d’écoulements potentiels identifiés sur le territoire font l’objet d’une cartographie spécifique.

Notons que toutes les zones inondables par ruissellement pluvial ne sont pas identifiées et affichées. Il s’agit des principales zones identifiées. Un recensement exhaustif n’est pas possible, dans la mesure où le risque lié au ruissellement pluvial est par nature très dispersé, évolutif et souvent très localisé. En effet, toutes les zones urbanisées ou à urbaniser, y compris à l’extérieur des axes d’écoulements pré-identifiés, peuvent se retrouver exposées au risque inondation par les ruissellements diffus superficiels, qui peuvent se concentrer à la faveur d’un modelé de terrain en creux ou d’un détournement par une voirie.

### Recommandations pour limiter les conséquences des écoulements exceptionnels

#### Recommandations générales, pour tous les projets

Pour limiter les risques d’intrusion des eaux :

Rehausser les accès des constructions, y compris les entrées de rampes d’accès aux niveaux inférieurs, d’au moins 15 cm au-dessus du niveau de la voie d’accès,

Dans les secteurs où la pente est conséquente : orienter les accès de plain-pied vers l’aval, ou au minimum en les réalisant de manière à éviter toute concentration des eaux en direction des ouvertures.

#### Recommandations pour les projets situés à proximité des principaux axes d’écoulements potentiels identifiés

Pour préserver les principaux axes d’écoulements :

Réaliser des relevés topographiques précis, permettant de préciser les trajectoires des axes d’écoulements,

Sur la trajectoire des axes d’écoulements, éviter tout aménagement susceptible de constituer un obstacle aux écoulements.

Pour limiter les dégâts au droit du projet :

A proximité des axes d’écoulements :

Eviter l’aménagement de sous-sols,

Construire les planchers habitables hors d’eau (au moins 20 cm au-dessus du niveau maximal déjà atteint par les écoulements, ou à défaut d’information précise, au moins 50 cm au-dessus du TN),

Réserver les niveaux inondables à des activités et équipements peu vulnérables,

Utiliser des matériaux insensibles et des équipements peu sensibles à l’eau dans les parties basses,

Mettre hors d’eau ou protéger les équipements les plus sensibles,

Dans les secteurs où la pente est conséquente : protéger les ouvertures des façades orientées vers l’amont, avec une surélévation d’au moins 50 cm par rapport au TN côté amont.

Pour limiter l’aggravation du risque en périphérie du projet :

A proximité des axes d’écoulements principaux, éviter tout aménagement susceptible de constituer un obstacle aux écoulements,

Dans les secteurs où la pente est conséquente :

Orienter les bâtis dans le sens des écoulements,

Eviter les clôtures pleines, exceptées pour celles orientées parallèlement aux écoulements principaux,

Assurer la transparence des projets vis-à-vis des écoulements :

Soit grâce à une réelle transparence des aménagements : bâtiments construits sans remblais, sur pilotis ou sur des rez-de-chaussée présentant suffisamment d’ouvertures permanentes pour assurer la transparence, voiries assurant la continuité des écoulements de part et d’autre,

Soit grâce à une compensation au droit du site des volumes qui seraient soustraits à l’expansion des crues (par un surcreusement d’un volume équivalent à celui du volume soustrait).

Pour éviter le danger pour les personnes :

A proximité des axes d’écoulements pouvant présenter un danger pour les personnes :

Eviter tout aménagement ou espace susceptible de recevoir des personnes vulnérables (enfants, personnes âgées, personnes malades),

Prévoir un accès hors d’eau permettant l’évacuation en période d’inondation,

Eviter les pièces de sommeil dans les niveaux submersibles,

Eviter la présence d’objets pouvant basculer ou être emportés,

Eviter les aménagements stratégiques pour le fonctionnement du territoire et la gestion de crise.

Pour limiter les risques de dégâts par érosion et emportement :

A proximité des axes d’écoulements pouvant présenter de fortes vitesses :

Prévoir des fondations résistantes à l’érosion et aux affouillements,

Eviter la présence d’objets pouvant être emportés.

Volet 4 :
Prescriptions particulières sur la gestion des eaux pluviales urbaines, vis-à-vis d’enjeux particuliers

# Prescriptions particulières vis-à-vis des risques de pollution

## Règles

Les surfaces présentant des risques particuliers de pollution chronique et/ou accidentelle des eaux pluviales doivent être équipées de dispositifs spécifiques pour gérer convenablement ces risques :

Pour les risques de pollutions chroniques, il s’agit de mettre en œuvre un abattement suffisant de ces pollutions, afin d’assurer des rejets (vers des ouvrages publics ou directement vers le milieu naturel, superficiel ou souterrain) compatibles avec les enjeux existants à l’aval : objectif de bon état des milieux naturels et usages associés (baignage, alimentation en eau potable…) ;

Pour les risques de pollutions accidentelles, il s’agit d’assurer le confinement de ces pollutions.

Un entretien approprié des dispositifs doit être assuré, afin de garantir leur bon fonctionnement en toutes circonstances. Un cahier d’entretien doit être mis en place, tenu à jour et mis à disposition.

Les unités de traitement de type débourbeurs-déshuileurs (séparateurs à hydrocarbures) sont interdits pour la gestion de la pollution chronique des eaux pluviales. Elles sont en effet inefficaces pour l’abattement de la pollution chronique contenue dans les eaux pluviales, dont les concentrations en polluants sont trop faibles. En cas de défaut d’entretien, elles peuvent même générer des pollutions concentrées par relargage. L’usage de ce type de dispositif doit se limiter à des aménagements très particuliers qui génèrent de fortes concentrations en hydrocarbures flottants, notamment les aires de distribution de carburants, les aires de dépotage, ou les aires de stockage de véhicules hors d’usage (VHU).

## Champ d’application

La règle générale imposée pour la gestion des pluies courantes (cf. chapitre 8) permet de préserver les milieux récepteurs vis-à-vis des pollutions chroniques liées eaux pluviales des surfaces « classiques ». La règle énoncée ci-dessus s’applique donc uniquement aux surfaces présentant des risques particuliers de pollution chronique et/ou accidentelle des eaux pluviales.

Il s’agit notamment des routes à forte circulation (> 10 000 véhicules par jour), des voies de transit de camions, des chantiers, des surfaces de stockage et/ou de manipulation de produits polluants susceptibles d’être lessivés et emportés par les eaux pluviales (liste non exhaustive : activités industrielles, garages, stations essences, marchés…).

Notons que cette règle ne dispense pas les sites classés ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) de respecter les règles spécifiques qui leur sont imposées.

## Recommandations sur les solutions

### Abattement des pollutions chroniques

Les principes de traitement les plus efficaces sont la décantation et la filtration des polluants au travers des végétaux, du sol ou de massifs filtrants. Les techniques de gestion des eaux pluviales qui assureront le meilleur traitement de ce type sont les fossés, les noues et les zones inondables paysagères. Ce traitement peut être complété de manière efficace, lorsque nécessaire, par les filtres à sable plantés de roseaux. Le traitement réalisé par ces filtres associe la filtration à travers le substrat sableux et la dégradation des polluants par les micro-organismes. Les roseaux permettent, par leurs racines, de limiter le colmatage du substrat. Les dispositifs retenus doivent être spécifiques aux zones concernées et adaptées au type de pollution à traiter.

### Confinement des pollutions accidentelles

Les pollutions accidentelles, potentiellement lessivées par les eaux pluviales, sont essentiellement liées aux accidents routiers, aux extinctions d’incendies et aux déversements divers et non appropriées en surface ou directement dans les avaloirs d’eaux pluviales.

Les solutions appropriées contre les risques de pollutions accidentelles sont :

Les mesures préventives pour limiter les risques de déversements de produits polluants, en particulier sur les chantiers et les sites d’activités potentiellement polluantes (aires spécifiquement prévues pour le stockage et la manipulation des produits et équipées de dispositif de confinement spécifiques),

Les ouvrages de type cloisons siphoïdes permettant de retenir les polluants flottants,

Les vannes d’arrêt permettant d’assurer le confinement des pollutions en amont des exutoires, en cas de détection d’un risque.

L’entretien des ouvrages spécifiques est essentiel pour assurer leur bon fonctionnement en cas de pollution accidentelle.

# Prescriptions particulières vis-à-vis de l’infiltration

## Principe

Les dispositions (règles et recommandations) vis-à-vis de l’infiltration font l’objet d’un zonage cartographique spécifique.

Ce zonage rassemble l’ensemble des informations géographiques sur les contextes particuliers pour l’infiltration des eaux pluviales, et impliquant des interdictions, des restrictions ou des précautions à prendre vis-à-vis de l’infiltration.

Notons que les contraintes conséquentes (fortes pentes) ou rédhibitoires (interdiction d’infiltrer) pour l’infiltration des fortes pluies, ont également été prises en compte dans la définition des zones « zéro rejet » (cf. chapitre 9.3).

## Règles et recommandations associées à la carte de zonage

Tout maître d’ouvrage d’un projet d’aménagement doit respecter les prescriptions suivantes en matière d’infiltration des eaux pluviales, en fonction de la zone dans laquelle son projet est localisé et des contraintes spécifiques des sols et sous-sols.

|  | Pente inférieure à 5% Infiltration des eaux pluviales a priori envisageable (en l’absence d’autres contraintes particulières) Des tests d’infiltration adaptés doivent être réalisés afin de déterminer les valeurs dimensionnantes pour les ouvrages d’infiltration à mettre en œuvre. |
| --- | --- |
|  | Pente comprise entre 5 et 10 % Expertise nécessaire Chaque projet doit faire l’objet d’une expertise adaptée afin de prendre en compte l’ensemble des contraintes à l’infiltration identifiées. |
|  | Pente supérieure à 10 % Infiltration fortement contrainte Une étude de faisabilité attentive aux risques de mouvements de terrain et d’exfiltrations doit dans tous les cas être menée avant d’envisager l’infiltration des eaux pluviales. Il s’agit d’un avis d’expert sur les conséquences potentielles de l’infiltration au droit du projet et au niveau du voisinage, et sur les conditions à respecter pour éviter les risques identifiés. |

|  | Périmètre d’interdiction d’infiltration des eaux pluviales défini dans le PLU d’Aix-les-Bains (vis-à-vis du captage des Thermes et des sources d’eaux minérales) Se conformer aux règlements établis. Tout rejet, de toute nature, est interdit dans le sous-sol (y compris d’eaux pluviales). En outre, les réseaux d’eaux pluviales et leurs raccordements doivent faire l’objet d’une surveillance et d’un entretien particuliers, afin de s’assurer de l’absence de fuites. |
| --- | --- |
|  | Zones de Plans d’Indexation en Z (PIZ) avec interdiction ou conditions à l’infiltration Infiltration interdite ou soumise à conditions Se conformer aux règlements établis. Si l’infiltration n’est pas interdite et si une étude spécifique conclut qu’il peut être envisagé d’infiltrer les eaux pluviales sous certaines conditions, se conformer strictement à ces conditions. |
|  | Périmètres de protection rapprochée de captages AEP L’arrêté préfectoral doit être consulté. Se conformer aux règlements établis Appliquer les règles du zonage pluvial, sauf si l’arrêté s’y oppose Eviter dans tous les cas le recours aux puits d’infiltration Dans le cas où le principe d’un traitement des eaux pluviales est imposé, adopter en priorité tout dispositif durable, visible depuis la surface, nécessitant peu d’entretien et dont les performances sont établies par un organisme indépendant. A ce titre, la filtration à travers le sol est l’une des solutions les mieux adaptées. Des dispositifs de type noue et espace vert inondable apportent ainsi de meilleures garanties d’entretien et de contrôle, et donc de qualité de traitement, que tout dispositif enterré. Dans le cas où l’infiltration est interdite, d’autres solutions de gestion des eaux pluviales sont à envisager tels que la gestion collective par rétention avec restitution différée des eaux pluviales. |
|  | Risque de présence d’argiles gonflantes (aléa moyen) Expertise nécessaire Le phénomène de retrait-gonflement lié aux argiles devra être caractérisé par un bureau d’études spécialisé. Cette expertise permettra de déterminer : -l’ampleur du risque potentiel associé en fonction de l’environnement du terrain (constructions, type de sol, épaisseur de la couche d’argile …), -l’opportunité d’envisager l’infiltration des eaux pluviales en fonction de ce risque, et le cas échéant, les conditions de réalisation de l’infiltration et les dispositions constructives adaptées. |

|  | Présence d’une nappe peu profonde (source : BRGM) Des tests approfondis sont à réaliser. Des reconnaissances de terrain en période hivernale permettront d’identifier le niveau de cette remontée, soit par des observations directes (mesure de ce niveau dans un sondage ou une fouille), soit par des observations pédologiques (traces d’hydromorphie). Des enquêtes auprès des riverains seront également utiles. Si un risque de remontée de nappe à faible profondeur est identifié, gérer les eaux strictement en surface, sans recourir à une rétention ni à une collecte enterrée, en aménageant le volume éventuellement nécessaire à la rétention des eaux au-dessus du niveau le plus haut de la nappe. De plus, la concentration des eaux pluviales vers un site d’infiltration de faible extension peut induire un exhaussement local de la nappe qui peut nuire au voisinage, notamment en cas de sous-sols inondables. Ce phénomène est à apprécier soit par des calculs simples, soit par une modélisation fine si des enjeux sont identifiés. Il peut être limité en sollicitant la plus grande surface d’infiltration possible. En conclusion, la simple dispersion des eaux pluviales à la surface d’un espace vert, accompagnée de mesures de protection du bâti contre l’inondation apparaît dans ce contexte la solution la mieux adaptée. |
| --- | --- |
|  | Zones d’anciens marais (source : carte d’Etat-Major - XIXème siècle) Identification des matériaux de remblai et analyse topographique fine Recherche bibliographique et reconnaissances de terrain (fouilles à la pelle mécanique) pour identifier la nature des matériaux de remblai utilisés et les risques éventuels de pollution en cas d’infiltration des eaux pluviales. Analyse topographique fine pour identifier la dynamique de ressuyage locale, les circuits d’évacuation de l’eau et le risque de sur-inondation en cas de pluie exceptionnelle. Toutes les solutions favorisant d’une part l’évapotranspiration et d’autre part, le stockage sur de longues durées, devront être privilégiées. Autrement dit, la végétalisation des toitures ainsi que l’aménagement de zones inondables conséquentes privilégiant l’évapotranspiration et, le cas échéant, l’infiltration de surface devront être privilégiés. On recourra notamment à l’inondation généralisée des espaces verts, en adaptant leur géométrie et leurs usages en conséquence. |

|  | Cavités souterraines abandonnées non minières (source : BD CAVITES - BRGM) S’informer de la nature des cavités Recherche bibliographique et/ou consultation des services de l’Etat pour identifier la nature des cavités, la réglementation concernant éventuellement les modalités d’infiltration dans la zone impactée, et adapter en conséquence les principes de gestion des eaux pluviales (en fonction des risques de pollution de la ressource en eau et de mouvement de terrain notamment). |
| --- | --- |
|  | Zone d’anciens travaux miniers « de Chanaz-et-Lucey » (source : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes) Expertise nécessaire Une expertise, réalisée par un bureau d’études spécialisé, devra préciser la position du projet par rapport aux anciennes cavités, et par conséquent la réglementation en vigueur et les précautions à prendre vis-à-vis de l’infiltration des eaux pluviales. |
|  | Site et sol pollué ou potentiellement pollué (base BASOL) S’informer des prescriptions réglementaires En fonction de l’état de connaissance de la pollution, des arrêtés préfectoraux réglementent les conditions d’aménagement et d’occupation de ces sites. Le pétitionnaire devra s’informer des prescriptions réglementaires inscrites dans les arrêtés éventuels, notamment en matière d’infiltration des eaux pluviales. |

# Prescriptions particulières vis-à-vis des zones humides

## Règle applicable à tous les projets d’aménagement à l’amont des zones humides

Tout projet d’aménagement situé dans le bassin versant d’une zone humide doit :

Assurer la gestion de ses eaux pluviales en amont de la zone humide,

Eviter toute altération de la zone humide (absence d’impact qualitatif et quantitatif),

Pour cela, assurer une gestion des eaux pluviales adaptée à la fois aux caractéristiques du projet et à la capacité de la zone humide à accepter les rejets d’eaux pluviales,

Faire l’objet d’une concertation avec le gestionnaire de la zone humide, qui pourra donner lieu à des mesures spécifiques.

## Règle applicable aux projets d’extension urbaine à l’amont des zones humides

Tout projet d’aménagement situé dans le bassin versant d’une zone humide et dans une zone d’extension urbaine doit :

Pour éviter ses impacts quantitatifs, permettre de conserver au maximum l’alimentation naturelle de la zone humide par les eaux pluviales, ce qui implique de :

Favoriser au maximum l’infiltration diffuse et à faible profondeur des eaux pluviales du projet,

Concentrer le moins possible les débits et les rejets vers la zone humide,

Assurer la transparence du projet vis-à-vis des écoulements amont, superficiels et souterrain, afin d’en assurer le maintien, sans modification,

Pour éviter ses impacts qualitatifs :

Bien identifier les sources potentielles de pollution,

Prendre les mesures qui s’imposent pour éviter tout transfert d’une pollution accidentelle, y compris en phase travaux (assurer le confinement des polluants ou éviter les activités polluantes).

La gestion différenciée des eaux pluviales de toitures et de voiries n’est pas recommandée. Elle est complexe et les eaux pluviales de toitures ne doivent pas être considérées comme exemptes de toute pollution.

## Règle applicable aux projets dans des secteurs déjà urbanisés à l’amont des zones humides

Dans les cas d’interventions structurantes sur des secteurs déjà urbanisés, que ce soit pour résorber des désordres constatés, pour améliorer le fonctionnement de la zone humide ou tout simplement dans le cadre d’une rénovation urbaine, le projet doit :

Rechercher autant que possible le retour à un fonctionnement plus naturel de la zone humide,

Rechercher autant que possible à concilier l’amélioration du fonctionnement de la zone humide et ses usages, notamment agricoles (y compris pour les prairies).

La réalimentation d’une zone humide, même si elle a souvent un effet positif, ne doit pas être considérée comme un principe à appliquer de manière systématique.

Annexe 1 : Méthode de détermination du débit spécifique naturel de référence

# Méthode de détermination du débit spécifique naturel de référence

## Problématiques et principes

### Impacts potentiels d’un projet d’aménagement :

Les impacts potentiels d’un projet d’aménagement sur le territoire sont les suivants :

Impacts quantitatifs :

Impact localisé à l’aval immédiat du projet, généré par un orage intense de type estival : aggravation des risques d’érosion et d’inondation par débordement d’un talweg (axe de ruissellement) ou du réseau.

Impact plus global, à l’échelle du bassin versant, lié à la multiplication des aménagements et généré par une pluie longue, à fort cumul : aggravation du risque d’inondation par débordement des cours d’eau.

Impacts qualitatifs :

Si le réseau de collecte des ruissellements est séparatif (enterré ou superficiel), dégradation de la qualité des cours d’eau liée à la pollution chronique (MES, métaux lourds, hydrocarbures, sels de déverglaçage…) et/ou accidentelle lessivée par les eaux pluviales.

Si le réseau de collecte des ruissellements est unitaire, dégradation de la qualité des cours d’eau liée à l’augmentation des déversements d’orage.

### Objectif de la régulation des eaux pluviales d’un projet d’aménagement :

Compte tenu de ces impacts, l’objectif de la régulation des eaux pluviales d’un projet d’aménagement est de ne pas aggraver les risques d’érosion et d’inondation (par débordement des réseaux et des cours d’eau) à l’aval, à toutes les échelles (locale et globale) et quel que soit le type d’événement pluvieux. Pour cela, l’objectif de la régulation des eaux pluviales est que le débit à l’aval du projet ne dépasse pas le débit à l’état naturel.

### Echelle de réflexion pour l’estimation du débit à l’état naturel :

Si l’on ne raisonne qu’à l’échelle réduite de la parcelle aménagée, avec comme objectif de ne pas augmenter le débit de pointe d’eaux pluviales rejeté à l’aval du site, on ne prend en compte qu’une partie du problème :

On évite uniquement le premier type d’impact évoqué ci-dessus, c’est-à-dire l’impact localisé à l’aval immédiat du projet, généré par un orage intense de type estival (aggravation des risques d’érosion et d’inondation par débordement d’un talweg ou du réseau).

En revanche, on n’empêche pas le deuxième type d’impact, c’est-à-dire l’impact plus global, à l’échelle du bassin versant, lié à la multiplication des aménagements et généré par une pluie longue à fort cumul (aggravation du risque d’inondation par débordement des cours d’eau). En effet, dans le cas d’une pluie longue à fort cumul généralisée, les débits de fuite de chaque ouvrage seraient plus forts que les débits naturels des parcelles pour ce type de pluie et leur cumul engendrerait une aggravation du débit du cours d’eau.

Il est donc nécessaire de raisonner à une échelle plus globale et en termes d’impact de pluies plus généralisées.

On ne peut toutefois pas raisonner à l’échelle des grands bassins versants du territoire car cela reviendrait à négliger l’effet de diminution vers l’aval de la lame d'eau écoulée par un cours d'eau (observé de manière quasiment généralisée en France, et lié notamment à la répartition non uniforme des pluies et à la dynamique de fonctionnement des grands bassins versants).

Nous raisonnerons donc à une échelle intermédiaire. Nous retiendrons l’échelle de référence de 2,5 km², qui est à peu près et en moyenne celle :

des secteurs urbanisés des communes du territoire (hors Aix-les-Bains),

des cellules orageuses.

### Période de retour de référence pour l’estimation du débit à l’état naturel :

Théoriquement, pour reproduire au mieux le fonctionnement naturel du bassin versant, la régulation des débits à l’aval d’un projet d’aménagement devrait être telle que le débit de fuite soit fonction de période de retour de la pluie : égal au débit naturel annuel en cas de pluie annuelle, égal au débit naturel quinquennal en cas de pluie quinquennale, égal au débit naturel décennal en cas de pluie décennale…

Ce fonctionnement idéal ne peut malheureusement pas être atteint à l’aide d’ouvrages simples, peut coûteux et faciles d’entretien. Un compromis doit donc être trouvé.

La référence la plus souvent retenue pour évaluer le débit de fuite à assurer est le débit naturel décennal. Ce choix pourrait faire craindre qu’à l’aval d’un bassin versant entièrement aménagé selon ce principe, les crues annuelles deviennent aussi fortes qu’une crue décennale à l’état naturelle (cf. illustration ci-dessous). C’est pourquoi nous proposons de retenir comme référence le débit naturel correspondant à une période de retour inférieure, comprise entre 2 et 5 ans.

## Détermination du débit naturel moyen de référence

Nous proposons d’estimer le débit naturel moyen de référence en nous basant sur les stations de mesures disponibles suivantes sur le territoire ou à proximité :

Pour chacun des sous-bassins versants situés à l’amont des stations de mesure, nous avons :

estimé le débit de pointe décennal à l’aval d’un secteur de 2,5 km² (échelle de référence retenue), par extrapolation à l’aide de la formule de Myer classiquement utilisée,

calculé le débit spécifique décennal correspondant,

estimé les débits spécifiques quinquennaux et biennaux, en utilisant la moyenne des rapports Q10/Q5 et Q10/Q2 (qui varient relativement peu).

Les résultats de cette analyse sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Au final, on a les estimations suivantes des débits spécifiques non (ou peu) influencés, à l’aval d’un bassin versant de 2,5 km² :

Débit spécifique décennal moyen : 12,3 l/s/ha

Débit spécifique quinquennal moyen : 10,7 l/s/ha

Débit spécifique biennal moyen : 8,2 l/s/ha

Le « débit naturel moyen de référence », retenu en vue de l’établissement des règles de rejet maxi, sera de 10 l/s/ha, valeur comprise entre le débit spécifique biennal et le débit spécifique quinquennal.

Cette valeur a également été retenue par souci de cohérence avec la valeur retenue par le Grand Chambéry pour l’établissement de son zonage pluvial.

A titre d’exemple, une rétention de 15 litres/m² de surface imperméabilisée représente, à l’aval d’une toiture de 100 m², une rétention de 1 500 litres, soit 1,5 m3.

15 litres/m² de surface imperméabilisée correspond au volume généré par une pluie de 15 mm précipitée sur cette surface imperméabilisée. Ce ratio a été déterminé sur la base des chroniques pluviométriques locales. Il résulte de la recherche d’un compromis entre efficacité en termes de gestion à la source des pluies courantes (il permet de gérer environ 75-80 % du cumul annuel de pluies) et des contraintes acceptables pour la plupart des projets.

A titre d’exemple : les enrobés drainants ne se colmatent pas et ne se dégradent pas de manière accélérée s’ils sont utilisés à bon escient, et la question de la viabilité hivernale n’est pas un frein à leur utilisation.

Notons que l’utilisation des eaux pluviales (notamment pour l’arrosage des espaces verts, le nettoyage des surfaces) n’est volontairement pas citée. En effet, si elle présente des avantages, elle ne permet pas de garantir une fonction de maîtrise des écoulements lors des fortes pluies.

Pour en savoir plus, consulter les liens suivants :

http://www.graie.org/graie/graiedoc/reseaux/pluvial/TA_FreinsAvantages/EauxPluviales-outil-techniquesalternatives-dangersTA-nov2016.pdf

https://www.graie.org/othu/pdfothu/SYNTHESEGRAIE-Moustiques-OTHU2017.pdf

Ce qui comprend notamment la plupart des projets de maisons individuelles et un certain nombre de petits projets d’aménagement des espaces publics.

En raison des limites techniques existantes, les débits de fuite retenus sont trop importants par rapport aux débits de pointe produits pour que les dispositifs mis en œuvre réalisent une régulation réellement efficace.

A l’aval d’une toiture stockante, on peut assurer un débit de fuite de l’ordre de 0,3 l/s.

Source : CEREMA

Cas par exemple d’un projet de 1 500 m² de surface aménagée, situé en zone de débit de rejet maximal autorisé de 5 l/s/ha, soit un débit de rejet maximal théorique de 0,75 l/s.

Pour donner des ordres de grandeur, on peut ici rappeler quelques valeurs seuils pour le bon état des masses d’eau de surface : MES : 50 mg/l ; DCO : 30 mg/l ; DBO5 : 6 mg/l ; Hc totaux : 0,5 mg/l ; Pb : 0,0072 mg/l

Q10 = k.S0,8  ou Q10 a/Q10 b = (Sa/Sb)0,8 où Q10 est le débit décennal et S la superficie du bassin versant

Ramené à l’unité de surface (l/s/ha par exemple)